基本情况                                                表1

| 项目名称 |  | 年产500吨新型环保粉末涂料技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 重庆顶典化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 车家福 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 彭显建 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15922679484 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 400050 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 重庆市南川区东城街道金盛路4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 重庆市南川区东城街道金盛路4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 重庆市南川区经济和信息化委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | # 20185001192603027324 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 扩建项目 技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | 化学原料和化学制品制造业 |  |  |
| 总投资 |  | 120万元 |  |  |  | 环保投资 |  |  |  | 35万元 |  |  |  |  |  | 投资比例 |  | 29% |
| 占地面积 |  | 7666平方米 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 7476平方米 |  |  |  |
| 评价经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年能耗情况 |  |  | 煤 | / 万吨， 煤平均含硫量 / ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电 | 500万度 |  |  | 油 |  | / 吨 |  |  |  |  | 天然气 |  |  | /3 |  |
| 用 水 情 况 (万吨) | 分类 |  |  |  | 年用水量 |  |  |  |  |  | 年新鲜用水量 |  |  |  |  |  | 年重复用水量 |  |
|  | 生产用水 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  | 10.48 |  |
|  | 生活用水 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  | 10.48 |  |
| 工程内容及规模： 1.1 项目由来 重庆顶典化工有限公司（以下简称“顶典化工”）是2003年成立的一家从事集研发、生产、销售高性能氟硅涂料专业厂商，是国家化工协会氟涂料专委会会员单位，注册资本金550万元。 顶典化工于2014年在重庆市南川区南川工业园区龙岩组团进行了“3000吨/年氟碳涂料项目”（以下简称原项目）的建设，并委托解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，南川区环保局于2014年11月对原项目下发了“重庆市南川区建设项目环境影响评价批准书”（文号：渝（南川）环准[2014]46号）批准了原项目的建设。原项目于2017年6月委托重庆市南川区环境监测站编制了建设项目环境保护验收监测报告，通过原项目的环境保护竣工验收（文号：渝（南川）环验[2017]21号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1—1

原项目主要建设内容为建设油性氟碳涂料生产车间及水性氟碳涂料生产车间各一间，并设置油性氟碳涂料生产线及水性氟碳涂料生产线各一条，同时配套建设相关的公用工程、辅助工程、环保工程及储运工程。原项目建成后达到了年产水性氟碳涂料1000吨/年、油性氟碳涂料2000吨/年的生产能力。 随着社会不断的发展，人民群众环保意识的不断提高，液体涂料使用量的逐步降低。为适应市场需求的变化，进一步提高产品竞争力。顶典化工拟进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”（以下简称“技改项目”）的建设，技改项目利用已建厂房进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”的建设，建设内容主要为建设新型环保粉末涂料生产线4条(3条生产线，1条打样线)，辅助设施、公用设施等依托原项目已建内容。项目设计生产能力为年产氟碳粉末涂料200t、聚酯粉末涂料200t及环氧聚酯粉末涂料100t；拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。 按照中华人民共和国生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，技改项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业中的基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”，技改项目进行粉末涂料的生产，加工过程主要为树脂等原料的混合及研磨，因此技改项目应委托具有相应资质的环境影响评价单位编制该项目环境影响报告表。根据相关要求，重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制完成了技改项目环境影响报告表。在环境影响报告表的编制过程中，得到了重庆市南川区环保局及有关部门的大力支持，在此表示诚挚的谢意。 1.2 总体构思 （1）由于技改项目厂房土建施工已完成建设。因此，本评价不分析施工期产生的污染物对环境的影响。本评价将重点分析营运期大气和声环境的影响，环境监测计划。根据项目建设的环境影响结论，提出防止和减缓不利环境影响的措施，论证项目建设的环境可行性，使项目建设符合国家和重庆市环境保护政策和要求，并将环境影响结论反馈于项目建设和管理中，以便建设方采取相应的环境保护措施，使项目的建设对环境的影响降到最

表1—2

低，并为建设单位污染物防治提供依据，为环保主管部门提供决策依据。 （2）本评价环境空气质量现状常规因子及非甲烷总烃、地下水环境质量现状评价、龙岩江地表水环境质量现状评价引用“重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书”现状监测数据进行评价。声环境委托重庆天航环境监测技术有限公司于2018年5月21日至22日对项目附近的声环境质量现状进行了实测。 （3）根据《重庆市南川区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》要求限制顶典化工发展规模，因此技改项目通过拆除原有水性氟碳涂料生产线关键设备(高速分散机及研磨机各1台（原有各2台）)将原有水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年，产能替代为本次项目500吨/年的粉末涂料生产。水性氟碳涂料污染物削减量作为以新带老措施进行三本帐计算。 1.3 技改项目慨况 1.3.1基本情况 （1）项目名称：年产500吨新型环保粉末涂料技改项目。 （2）建设单位：重庆顶典化工有限公司。 （3）建设地点：重庆南川工业园区龙岩组团。 （4）项目组成：新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）。 （5）建设性质：技改。 （6）总投资：120万元。 （7）员工数量及工作制度：不新增员工数量，由原有员工调配；单班制，每天8小时，年生产300天。 （8）生产规模：氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a，水性氟碳涂料降低至500t/a。粉末涂料产品执行标准《热固性粉末涂料》（HGT 2006-2006）。 表1.1 产品产能汇总表 产品; 技改前产能; 技改后产能. 氟碳粉末涂料; 0 t/a; 200t/a. 聚酯粉末涂料; 0 t/a; 200t/a. 环氧聚酯粉末涂料; 0 t/a; 100t/a. 水性氟碳涂料; 1000 t/a; 500 t/a. 油性氟碳涂料; 2000 t/a; 2000 t/a. （9）建设进度：预计建设周期为5个月。 1.3.2技改项目建设内容 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，厂区共建设有厂房2栋，办公楼1栋，产

表1—3

品库房1栋。技改项目使用1#厂房西侧预留厂房进行建设。技改项目建设内容为新型环保粉末涂料生产线4条及相应的环保工程（各条生产线对应的投料废气、气提回收废气除尘器及挤塑废气活性炭吸附处理装置）；公辅工程、储运工程等均依托原有项目。项目建成后达到氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a的生产能力。拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。 技改项目生产设施与原项目无任何依托关系，仅公用工程、辅助工程存在部分依托关系。 表1.2 技改项目组成一览表 名称; 建设内容; 位置; 备注. 主体工程; 新型环保粉末涂料生产区; 设置新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）进行氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料的生产; 1#厂房西侧; 技改项目. 拆除工程; 水性涂料生产区; 生产工艺不变化，拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），产能由原1000吨/年降低为500吨/年。; 1#厂房东侧; 原有项目拆除. 辅助工程; 综合楼; 3F，建筑面积1229 m2，办公; 地块北侧; 依托. 食堂; 位于综合楼一楼，建筑面积160m2; 地块北侧; 依托. 变电站; 1F，建筑面积88m2; 地块北侧; 依托. 保安室; 1F，建筑面积44m2; 地块北侧; 依托. 公用工程; 供电; 外接电源依托园区电网，厂区内设有变电站; /; 依托. 给水; 水源依托园区给水管网，厂内敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求; /; 依托. 排水; 采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网; /; 依托. 供热; 无集中供热系统; /; /. 消防; 厂区一座容量为400m³设消防水池; /; 依托. 压缩空气; 22kw压缩机一台，7.5kw一台; /; 依托. 循环水系统; 45m³/h的循环水系统; /; 依托. 环保工程; 投料废气布袋除尘器; 投料废气处理，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒; 1#厂房西侧; 技改项目. 分级废气布袋除尘器; 分级废气处理,三条生产线各设置布袋除尘器1台，设计处理能力18000 m³/h，处理后合并1根15m排气筒; 1#厂房西侧; 技改项目. 挤塑废气活性炭吸附装置; 挤塑废气处理，1套，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒; 1#厂房西侧; 技改项目. 危废暂存点; 位于氟碳生产车间内，建筑面积6m2; 成品库房左侧; 依托. 事故池; 容积400m³; 地块东南侧; 依托.

表1—4

续表1.2 技改项目组成一览表 名称; 建设内容; 位置; 备注. 储运工程; 产品库房; 建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品; 地块南侧; 依托. 液体原料库房; 建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料; 地块南侧; 依托. 固体原料库房; 建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料; 地块南侧; 依托. 运输; 厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方; 地块南侧; 依托. 1.3.3主要生产设备 技改项目主要进行粉末涂料的生产。其使用的设备均不属于淘汰类设备。主要生产设备如下表所示。技改项目运营期生产设备与原项目无任何依托关系。 表1.3 技改项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格/型号; 工序; 单位; 数量; 备注. 高速混料机; GHJ-300; 混料; 台; 1; 氟碳粉末涂料生产. 环保除尘设备; /; 除尘; 套; 1. 压片机; JFY-508B; 压片; 台; 1. 双螺杆挤出机; SLJ-58D; 挤出; 台; 1. 磨粉机组; ACM-20E; 磨粉; 台; 1. 高速混料机; GHJ-300; 混料; 台; 1; 聚酯粉末涂料生产. 环保除尘设备; /; 除尘; 套; 1. 压片机; JFY-508B; 压片; 台; 1. 双螺杆挤出机; SLJ-58D; 挤出; 台; 1. 磨粉机组; ACM-20E; 磨粉; 台; 1. 高速混料机; ZHJ-300C; 混料; 台; 1; 环氧聚酯粉末涂料生产. 环保除尘设备; /; 除尘; 套; 1. 压片机; JFY-510; 压片; 台; 1. 双螺杆挤出机; SLJ-70B; 挤出; 台; 1. 磨粉机组; ACM-30; 磨粉; 台; 1. 高速混料机; GHJ-50; 混料; 台; 1; 各类涂料打样. 环保除尘设备; /; 除尘; 套; 1. 压片机; JFY-303B; 压片; 台; 1. 双螺杆挤出机; SLJ-30B; 挤出; 台; 1. 磨粉机组; ACM-05G; 磨粉; 台; 1. 邦定机; BD-3.5; 邦定; 台; 1; 通用设备. 邦定机; BD-150; 邦定; 台; 1. 1.4 储运工程 （1）产品库房：位于厂房南侧，建筑面积300m2，产品储存。 （2）液体原料库房：位于厂房南侧，建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料。 （3）固体原料库房：位于厂房南侧，建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的固体原料。

表1—7

1.5 公用工程 1.5.1给、排水系统 （1）给水 技改项目给水系统分为循环供水系统。 本项目循环水用量为45m³/h，由新建的循环水水系统提供，循环水流入消防水池进行冷却。 根据《建筑设计防火规范》，装置生产类别为甲类，建筑耐火等级为一、二级。据此，按火灾次数一次，消防用水水量35L/s，火灾延续时间3h，则消防用水量为378m³/h，厂区北侧设置一个容量为400m³的消防水池。 （2）排水 技改项目为粉末涂料制造建设项目，运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水。挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放；不新增生产员工，员工由原有岗位调配，不新增生活污水。因此技改项目营运期无污废水产生。 1.5.2供配电 技改项目依托厂区现有变配电室，容量为315kVA，将电压降至380V/220V后，供生产生活使用。另外厂区配有柴油发电机一台，装机容量150kw。 1.5.3化验室 根据建设单位提供的技术资料，技改项目化验室检主要检验项目包括涂膜的光泽度、老化性、厚度、色差度、硬度、抗冲击性等，检验过程无“三废”产生。 1.5.4 空压机房 技改项目压缩空气依托原有项目已建空压机室提供，22kw压缩机一台，7.5kw一台。 1.6 技改项目布局及其合理性分析 技改项目入口设置于厂区西侧设置出入口2处，物流与人行出口分别设置，办公楼设置于厂区北侧，便于办公人员进出。同时靠近厂房内部道路，方便物料运输。 1#厂房内西侧为技改项目粉末涂料生产线，库房依托原项目南侧已设置库房，与生产区相对独立。各生产线相互独立避免物料运输相互影响。 总体而言，技改项目的平面布局较为合理、平面布置图见附图2。

表2

产品的主要原辅材料名称及年消耗数量： 2.1营运期材料消耗量 根据技改项目建设规模及性质，技改项目全厂营运期主要原辅材料消耗量见表2.1。技改项目运营期原辅材料使用与原项目无任何依托关系。 表2.1 技改项目营运期主要原辅材料消耗量表 物料名称; 物质形态; 年耗(产)量(t/a); 贮存天数; 最大贮存量（t）; 包装方式; 存放 地点. 环氧聚酯混合型粉末涂料. 环氧E-12（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. 聚酯（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包). BaSO4; 固态; 17.53; 10; 0.58; 纸袋(5kg/包). 钛白粉; 固态; 20.03; 10; 0.67; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 0.50; 10; 0.02; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 纯聚酯型粉末涂料. 纯聚酯颗粒（3-5mm）; 固态; 120.18; 10; 4.01; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. T105（3-5mm）; 固态; 9.01; 10; 0.30; 纸袋(5kg/包). BaSO4; 固态; 26.04; 10; 0.87; 纸袋(5kg/包). 钛白粉; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). FEVE氟碳型粉末涂料. 氟碳树脂（3-5mm）; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. 聚氨酯（3-5mm）; 固态; 80.12; 10; 2.67; 纸袋(5kg/包). B1530（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包). BaSO4; 固态; 6.01; 10; 0.20; 纸袋(5kg/包). 钛白粉; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 通用. 珍光白（云母）; 固态; 0.1; /; 0.01; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房.

表2—1

表2.2 技改后全厂主要原辅材料消耗量表 物料名称; 物质形态; 年耗(产)量(t/a); 贮存天数; 最大贮存量（t）; 包装方式; 存放 地点. 水性氟碳涂料. 钛白粉; 固态; 100.01; 10; 3.33; 纸袋(25kg/包; 固体原料库房. 碳酸钙; 固态; 74.28; 10; 2.48; 纸袋(50kg/包. 聚羧酸盐分散剂; 液态; 5.03; 10; 0.17; 桶装(25kg/桶); 液体原料库房. 矿物油消泡剂; 液态; 2.56; 10; 0.09; 桶装(25kg/包). FEVE氟烯烃乳液; 液态; 200.10; 20; 6.67; 桶装(200kg /桶). 丙二醇; 液态; 7.71; 10; 0.26; 桶装(180kg/桶). 醇酯十二; 液态; 10.08; 10; 0.34; 桶装(200kg /桶). 水性氧化铁色浆; 液态; 25.32; 10; 0.84; 桶装(10kg /桶). 水性氟碳涂料产品; 液态; 500.00; 10; 16.67; 桶装(20kg /桶); 产品 库房. 油性氟碳涂料. 聚偏氟乙烯树脂; 固态; 335.92; 30; 33.50; 袋装(250kg/包); 固体原料库房. 钛白粉; 固态; 276.00; 10; 9.20; 纸袋(25kg/包). 炭黑; 固态; 0.92; 10; 0.03; 纸袋(5kg/包). 珠光颜料; 固态; 34.53; 10; 1.18; 桶装(25kg /桶). 铝颜料; 固态; 34.53; 10; 1.18; 桶装(25kg /桶). 无机颜料; 固态; 130.06; 10; 4.33; 纸袋(25kg/包. 丙烯酸树脂; 液态; 335.92; 20; 22.40; 桶装(200kg /桶); 液体原料库房. 邻苯二甲酸二甲酯; 液态; 128.96; 10; 4.40; 桶装(220kg /桶). 二元酸酯; 液态; 286.55; 10; 9.60; 桶装(200kg /桶). 二甲苯; 液态; 314.52; 10; 10.44; 桶装(180kg /桶). 丙二醇甲醚醋酸酯; 液态; 103.12; 10; 3.40; 桶装(200kg /桶). 丙烯酸酯型流平剂; 液态; 4.00; 10; 0.14; 桶装(20kg /桶). 高分子丙烯酸分散剂; 液态; 16.00; 10; 0.54; 桶装(20kg /桶). 油性氟碳涂料产品; 液态; 2000; 10; 66.66; 桶装(20kg /桶); 产品 库房.

表2—1

续表2.2 技改后全厂主要原辅材料消耗量表 物料名称; 物质形态; 年耗(产)量(t/a); 贮存天数; 最大贮存量（t）; 包装方式; 存放 地点. 环氧聚酯混合型粉末涂料. 环氧E-12（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. 聚酯（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包). BaSO4（1-3mm）; 固态; 17.53; 10; 0.58; 纸袋(5kg/包). 钛白粉; 固态; 20.03; 10; 0.67; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 0.50; 10; 0.02; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 纯聚酯型粉末涂料. 纯聚酯颗粒（3-5mm）; 固态; 120.18; 10; 4.01; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. T105（3-5mm）; 固态; 9.01; 10; 0.30; 纸袋(5kg/包). BaSO4（1-3mm）; 固态; 26.04; 10; 0.87; 纸袋(5kg/包). 钛白粉（1-3mm）; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). FEVE氟碳型粉末涂料. 氟碳树脂（3-5mm）; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房. 聚氨酯（3-5mm）; 固态; 80.12; 10; 2.67; 纸袋(5kg/包). B1530（3-5mm）; 固态; 30.05; 10; 1.00; 纸袋(5kg/包). BaSO4（1-3mm）; 固态; 6.01; 10; 0.20; 纸袋(5kg/包). 钛白粉B1530（1-3mm）; 固态; 40.06; 10; 1.34; 纸袋(5kg/包). 流平剂; 固态; 2.00; 10; 0.07; 桶装(10kg/包). 透气剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 湿润剂; 固态; 1.00; 10; 0.03; 桶装(10kg/包). 通用. 珍光白（云母）; 固态; 0.1; /; 0.01; 纸袋(5kg/包); 固体原料库房.

表2—1

表2.3 技改项目原辅材料物质性质表 物料名称; 物质形态; 理化性质; 毒性资料. 环氧E-12; 固态; 形状：片状；闪点：>200℃；密度：1.16~1.18（水=1）; 眼睛：接触眼睛具刺激性. 聚酯; 固态; 气味：无气味；密度：1.2（水=1）; /. BaSO4; 固态; 性状：无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。; 无毒. 钛白粉; 固态; 白色粉末；不溶于水，不溶于稀碱、稀酸，溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。; LD50：无资料LC50：无资料. 流平剂; 固态; 丙烯酸丁酯66.7%，二氧化硅33.3%，刺激性气味，; LD50：3.16mg/kg. 透气剂; 固态; 白色粉末; 无毒. 湿润剂; 固态; 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯共聚物99%; 吸入：吸入可能产生伤害，可能会刺激呼吸系统。皮肤: 皮肤吸收可能产生伤害，可能引起皮肤刺激。眼睛：可能引起眼睛刺激。食入：如果吞咽，毒性极低；正常操作过程中，不慎少量吞咽不可能引起损伤；然而，大量吞咽可能引起损伤。. 纯聚酯颗粒; 固态; 气味：无气味；密度：1.2（水=1）; /. T105（固化剂）; 固态; 白色粉末; /. 氟碳树脂; 固态; 三氟氯乙烯，环己基乙烯基醚，羟丁基乙烯基醚和烷基乙烯基醚在引发剂的作用下，由自由基共聚反应可以制备四元共聚物FEVE树脂。; 无毒. 聚氨酯; 固态; 密度：0.03～0.07g/cm3 。熔点（℃）：170～190。; 无毒. B1530（固化剂）; 固态; 白色粉末; /. 珍光白（云母）; 固态; 非金属的装饰性颜料；自由流动粉末，耐酸、强碱；不自燃，不助燃；松散密度：0.14-0.45g/cm3；大部分品种可耐800℃高温; 通过在动物上试验结果表明此颜料无毒相关特性。 过量吸入该物质后未出现危险症状由于吸入粉末颗粒会削弱呼吸器官功能，因而避免吸入。.

表2—1

2.2营运期主要能源消耗量 2.2.1 用水量计算 (1)技改项目用水量计算 技改项目运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水。挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放。 本项目正常生产时所需循环冷却水量约为45t/h，循环补水量约为10.8t/d，排放量约5.4t/d、损耗量5.4 t/d。 表2.4 技改项目用水消耗量表 用水名称; 用水标准; 用水规模; 平均日水量（m³/d）. 新鲜用水; 排水. 循环冷却水; 损耗量按循环量1.5%计算 排水量按循环量1.5%计算; 45m³/h; 10.8; 5.4. 合 计; 10.8; 5.4. 图2-1 技改项目水平衡图 单位：t/a (2)技改后全厂用水量计算 ①设备清洗及地坪冲洗废水（W1） 水性氟碳涂料调色釜用自来水清洗，根据建设单位提供的技术资料，调色釜的清洗频次为每月一次，每次用水量为调色釜容积的90%，清洗水的用量为0.5 m³/d，收集后采用桶装进行暂存，作为原料补水套用到下一批颜色要求不高的水性氟碳涂料生产中，不会影响产品质量标准； 另外水性氟碳涂料和油性氟碳涂料生产过程中将分别使用水及混合溶剂对滤网进行冲洗，洗涤液作为原料循环使用，不外排，不会影响产品质量标准。 对地坪进行清洗，将产生清洗废水W1，废水量约600m³/a（2.0m³/d），间歇排放，收集后送厂区污水处理站进行处理。 ②真空泵废水（W2） 原项目在物料输送过程中使用到水环真空泵，其中的工作液（水）需定期排放，用水量约2.8m³/d。

表2—3

③生活污水（W3） 全厂劳动定员56人，员工生活污水按用水量（用水量按100L/人·d计，约5.60m³/d）的90%计，则产生量为5.04m³/d，即1512t/a。 ④食堂废水（W4） 职工食堂可供56人就餐，用水量按20L/cap·d计，则用水量为1.12m³/d，则食堂餐饮废水W4产生量1.01m³/d（303m³/a），污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油，浓度分别约为1000mg/l、500mg/l、400mg/l、70mg/l。 ⑤循环水站排污水（W5） 正常生产时所需循环冷却水量约为135t/h，循环补水量约为10.8t/d，排放量约5.4t/d、损耗量5.4 t/d，可直接排入清下水系统。 表2.5 技改后全厂用水消耗量表 用水名称; 用水标准; 用水规模; 平均日水量m³/d. 新鲜用水; 排水. 水性氟碳涂料生产线; /; 0.25m³/d; 0.25; /. 水性氟碳涂料调色釜清洗用水; 调色釜容积的90%; 0.012 m³/d; 0.012; /. 地坪冲洗水; /; 2m³/d; 2; 2. 真空泵废水; /; 2.78m³/d; 2.78; 2.5. 生活污水; 100L/人•d; 56人; 5.60; 5.04. 食堂废水; 20L/cap•d; 56人次; 1.12; 1.01. 冷却循环水; 损耗量按循环量1.5%计算 排水量按循环量1.5%计算; 循环量135m³/h; 32.4; 16.2. 合 计; 44.16; 26.75. 图2-2项目技改后全厂水平衡示意图 单位：t/a

表2—3

与原项目有关的污染情况及主要环境问题： 2.3技改前概况 顶典化工于2014年在重庆市南川区南川工业园区龙岩组团进行了“3000吨/年氟碳涂料项目”（以下简称原项目）的建设，并委托解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，南川区环保局于2014年11月对原项目下发了“重庆市南川区建设项目环境影响评价批准书”（文号：渝（南川）环准[2014]46号）批准了原项目的建设。原项目于2017年6月委托重庆市南川区环境监测站编制了建设项目环境保护验收监测报告，通过原项目的环境保护竣工验收（文号：渝（南川）环验[2017]21号）。 原项目建有1条油性氟碳涂料生产，1水性氟碳涂料生产线，设计生产规模为油性氟碳涂料2000t/a、水性氟碳涂料1000t/a。 2.3.1 原项目主要建设内容及组成 原项目由主体工程、辅助生产设施、公用工程、环保工程和储运设施组成，具体见表2.6。

表2—3

表2.6 原项目工程主要建设内容及组成 序号; 项目分类; 主要内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; 油性氟碳涂料生产车间; 1F，建筑面积1383m2，内设年产2000t/a的油性氟碳涂料生产线一条; /. 水性氟碳涂料生产车间; 1F，建筑面积1305m2，内设年产1000t/a的水性氟碳涂料生产线一条; /. 2; 公用 工程; 给水; 水源依托园区给水管网，厂内新增敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求; 依托园区，新敷设给水管网. 排水; 采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网; 新敷设排水管网，依托园区污水管网. 供电; 外接电源依托园区电网，厂区内新增建设变电站; 依托外接电源，新建变配电系统. 消防; 厂区一座容量为400m³设消防水池; /. 空压机; 6.8kw压缩机两台，规模为3.7m³/min; /. 循环水系统; 新建一套能力为90m³/h的循环水系统; /. 3; 辅助 工程; 打样室; 位于油性氟碳涂料生产车间内，建筑面积100m2; /. 综合楼; 3F，建筑面积1229 m2; /. 食堂; 位于综合楼一楼，建筑面积160m2; /. 化验室; 位于氟碳涂料车间打样室; /. 变电站; 1F，建筑面积88m2; /. 保安室; 1F，建筑面积44m2; /. 4; 环保 工程; 废气治理; 水性氟碳涂料生产车间：活性炭吸附”装置1套、袋式除尘器1套; /. 油性氟碳涂料生产车间：活性炭吸附”装置1套、袋式除尘器1套; /. 废水处理站; 处理能力为15m³/d，采取“调节池+二级生物接触氧化+二次沉淀池”处理工艺; /. 危废暂存点; 位于成品库房大门左侧，建筑面积6m2; /. 事故池; 容积400m³; /. 5; 储运工程; 产品库房; 建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品; /. 液体原料库房; 建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料; /. 固体原料库房; 建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料; /. 运输; 厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方; 厂外依托. 2.3.2 原项目生产规模、产品方案 原项目产品方案及装置生产能力如下表所示。 表2.7 原项目产品方案及装置生产能力一览表 序号; 分类; 装置生产能力; 年生产天数（天）; 年生产小时（小时）. 单位; 规模. 1; 水性氟碳涂料; 吨/年; 1000; 300; 2400. 2; 油性氟碳涂料; 吨/年; 2000; 300; 2400.

表2—3

2.3.3 原项目主要生产设备 原项目详见表2.8。 表2.8 原项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一、油性氟碳涂料. 1; 高速分散机; 1650*600*160配电机 P=8.3kW; 分散轴材质40Gr; 台; 2. 2; 高速分散机; 2000*700*1700配电机 P=16.6kW; 分散轴材质40Gr; 台; 4. 3; 高速分散机; 2000*700*1700配电机 P=41.5kW; 分散轴材质40Gr; 台; 2. 4; 灌装机; /; 组合件; 台; 1. 5; 研磨机; 1750*1100*1950配电机 P=34kW; 组合件; 台; 2. 6; 研磨机; 1750*1100*1950配电机 P=21kW; 组合件; 台; 5. 7; 研磨机; 1750*1100*1950配电机 P=17kW; 组合件; 台; 1. 8; 研磨机; 配电机 P=18kW; 组合件; 台; 1. 9; 调色釜; V=5m³ 配电机 P=11kW; 304; 台; 2. 10; 调色釜; V=3m³ 配电机 P=7.5kW; 304; 台; 1. 11; 调色釜; V=2m³ 配电机 P=5.5kW; 304; 台; 6. 12; 调色釜; V=1m³ 配电机 P=3kW; 304; 台; 2. 13; 过滤器; /; /; 台; 2. 14; 水环真空泵; /; /; 台; 3. 15; 隔膜泵; /; /; 台; 12. 二、水性氟碳涂料. 1; 高速分散机; 配电机 P=5kW; 分散轴材质40Gr; 台; 1. 2; 高速分散机; 配电机 P=11kW; 分散轴材质40Gr; 台; 2. 3; 研磨机; 配电机 P=18kW; 组合件; 台; 2. 4; 调色釜; V=5m³ 配电机 P=11kW; 304; 台; 2. 5; 调色釜; V=3m³ 配电机 P=7.5kW; 304; 台; 2. 6; 调色釜; V=1m³ 配电机 P=3kW; 304; 台; 1. 7; 过滤器; /; /; 台; 1. 8; 真空泵; /; /; 台; 3. 9; 隔膜泵; /; /; 1. 三、打样试验设备. 1; 色差仪; 单角度; /; 台; 1. 2; 色差仪; 多角度; /; 台; 1. 3; 光泽仪; /; /; 台; 2. 4; 附着力测试仪; /; /; 台; 1. 5; 静电喷枪; /; /; 台; 2. 6; 烘箱; /; /; 台; 1. 四、其它设备. 1; 空压机; SA22A，3.7m³/min; 组合件; 台; 2; 一用一备. 2; 冷冻机; 制冷剂R404A, P=14kW; 组合件; 台; 1.

表2—3

2.4技改前产污分析 2.4.1技改前主要生产工艺流程 1、油性氟碳涂料生产工艺 投料：将配方中的聚偏氟乙烯树脂、丙二醇甲醚醋酸酯、邻苯二甲酸二甲酯、二元酸酯、高分子丙烯酸分散剂、丙烯酸树脂、二甲苯、流平剂等利用隔膜泵抽入分散机中, 将已称量好的钛白粉及无机颜料通过管道由压缩空气将物料输送到分散机中； 分散搅拌：投完料后关闭投料口进行混合密闭搅拌，分散机针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、混合，通过分散盘上下剧齿的高速运转的新型高效搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。 研磨：搅拌均匀后，物料通过隔膜泵抽吸由分散机进入研磨机进行研磨，整个过程密闭条件下进行，达到细度要求后得到基础颜色涂料； 调色：研磨后的基础颜色涂料进入调色釜，通过添加珠光颜料、铝颜料进行调色处理，由于珠光颜料、铝颜料粒度相对较大，通过管道由压缩空气将物料输送到调色釜中，由调色釜的底部输入，输送管位于釜内液面之下，整个过程均在密闭条件下进行，添加完毕后与研磨后的液体物料充分混合，因此该过程无粉尘产生； 过滤：调色完毕后再经过过滤处理，过滤产生的滤渣为研磨达不到细度要求的一些粉体原料，收集后作为下一批次产品的生产原料使用； 灌装、检验：过滤后的滤液经过灌装、检验合格后包装为成品。 具体工艺流程、产污环节及物料平衡示意图如下。

表2—3

图2-3 原项目油性氟碳涂料生产工艺、产污环节及物料平衡示意图单位 t/a

表2—3

2、水性氟碳涂料车间 原项目水性氟碳涂料以水、颜料、填料、助剂等为原料，在调色过程中再加入氟碳乳料和助剂，整个生产过程无化学反应，为物料物理混合过程，主要用于建筑外墙表面涂装，成膜原理为水自然挥发后成膜。 （1）工艺流程及产污环节 投料：将配方中的矿物油消泡剂、水、聚羧酸盐分散剂利用隔膜泵抽入分散机中, 将已称量好的钛白粉、碳酸钙通过管道由压缩空气将物料输送到分散机中； 分散搅拌：投完料后关闭投料口进行混合搅拌，分散机针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、混合，通过分散盘上下剧齿的高速运转的新型高效搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。 研磨：搅拌均匀后，物料通过隔膜泵抽吸由分散机进入研磨机进行研磨，整个过程密闭条件下进行； 调色：正常生产调色时，达到细度要求后的研磨物料直接泵入调色釜中，通过隔膜泵添加醇酯十二、FEVE氟烯烃乳液、丙二醇以及水性氧化铁色浆进行密闭调色处理；企业在实际生产过程中，可能遇到某一颜色水性涂料调色量小于1吨时，需要将研磨后的物料通过阀门卸入调色拉缸中，在将调色拉缸人工移动至调色区进行密闭调色处理； 过滤：调色完毕后的物料再经过过滤处理，过滤产生的滤渣为研磨达不到细度要求的一些粉体原料，收集后作为下一批次产品的生产原料使用； 灌装、检验：过滤后的滤液经过灌装、检验合格后包装为成品。 具体工艺流程、产污环节及物料平衡示意图如下。

表2—3

图2-4 原项目水性氟碳涂料生产工艺、产污环节及物料平衡示意图 t/a

表2—3

2.4.2技改前主要产污及相应措施分析 2.4.2.1 废气 原项目水性氟碳涂料、油性氟碳涂料生产工艺流程简单，整个过程为物理混合过程，不涉及化学反应。废气主要来源于油性氟碳涂料粉体物料投料过程产生的粉尘（G1-1）、调色过程中产生的二甲苯和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（G1-2）、水性氟碳涂料粉体物料投料过程产生的粉尘（G2-1）、调色过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（G2-2）、打样废气（G3）、废水处理站臭气（G4）。 投料粉尘G1-1：原项目液体物料利用隔膜泵抽入分散机中，粉体物料通过管道由压缩空气将物料输送到分散机中，整个过程均在密闭条件下进行，投料粉尘主要来源于粉料解袋过程产生的少量粉尘，通过集气罩收集后经投料间设置的布袋除尘装置进行除尘处理后在投料间散排，根据建设单位生产经验统计，投料粉尘的产生量按投料的万分之一计，为0.04t/a（投料时间按2h/d计，即速率为0.067kg/h）； 调色废气（G1-2）：原项目在调色过程将产生一定量的挥发废气，主要成分为二甲苯和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据建设单位生产经验统计，二甲苯、非甲烷总烃产生量按投料的万分之五计，其产生量分别为0.16 t/a和 0.60t/a（持续时间按4h/d计，即速率分别为0.133 kg/h和0.500 kg/h），通过管道收集后经活性炭吸附后由车间集中设置的1根15m排气筒排放； 投料粉尘G2-1：原项目液体物料利用隔膜泵抽入分散机中，粉体物料通过管道由压缩空气将物料输送到分散机中，整个过程均在密闭条件下进行，投料粉尘主要来源于粉料解袋过程产生的少量粉尘，通过集气罩收集后经投料间设置的布袋除尘装置进行除尘处理后在投料间散排，根据建设单位生产经验统计，投料粉尘的产生量按投料的万分之一计，为0.03t/a（投料时间按2h/d计，即速率为0.050kg/h）； 调色废气（G2-2）：原项目在调色过程将产生一定量的挥发废气，主要成分为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据建设单位生产经验统计，非甲烷总烃产生量按投料的万分之五计，其产生量为0.22t/a（持续时间按4h/d计，即速率为0.183 kg/h），其中由于在实际生产操作中，在小规模批次颜色调色时，将物料从研磨机中卸入调色釜的过程中将产生少量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据建设单位提供的技术资料，每年约有100t/a水性氟碳涂料进行小规模批次生产，小规模批次颜色卸料废气非甲烷总烃产生量为0.022

表2—3

t/a，通过集气罩进行收集，收集率按85%计，则卸料废气有组织排放为0.019 t/a，无组织排放为0.003 t/a；大规模批次颜色调色卸料通过密闭管道直接泵入调色釜，各种规模颜色的调色均在密闭条件下进行，整个调色工序的非甲烷总烃产生量为0.198 t/a，通过管道收集后经活性炭吸附后由车间集中设置的1根15m排气筒排放； 综上分析，原项目调色工序非甲烷总烃无组织排放量为0.003 t/a，有组织排放0.217 t/a（持续时间按4h/d计，即速率为0.181 kg/h）。 （1）打样废气（G3） 为了满足客户的不同的要求，原项目将对生产出来的涂料进行颜色打样比对，该过程将产生少量的喷涂和烘干废气。 原项目油性氟碳涂料和水性氟碳涂料调色均在位于油性氟碳涂料生产车间内的打样室进行，打样喷涂采用水幕式，其工作原理为： 打样室由室体、水槽、水幕板、水循环系统、抽风系统、烘干系统等组成，操作者用喷枪对工件进行喷涂作业，飞散的过喷漆雾随气流吸引至水幕净化，再经喷淋净化后排出室外。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入盛水池，经水泵抽吸过滤，残渣浮于水面，用盛器舀出集中处理，保持水质清洁，从而完成净化目的； 喷涂完后的工件送至烤箱进行烘干处理，烤箱采用电作为能源，烘干废气直接经过管道收集经活性炭吸附后由车间集中布置的一根15m排气筒排放。 根据建设单位提供的技术资料，按每天调色2h/d，整个调色比对工序使用涂料约2kg/d（即600kg/a），其中二甲苯总量约为94.29kg/a，非甲烷总烃含量为452.63kg/a，稀释剂的使用量为1kg/d（即300kg/a），由二甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯按1:2的比例制成。 根据设计工件的上色率约为76%，24%的涂料通过水帘吸收至水里。其中被水帘收集以后的涂料中，约10%在打样室内挥发，85%经过操作台设置的风机收集进入车间集中设置的活性炭装置进行吸附，其余5%包裹在残渣内。喷涂完后直接进入烘箱烘干，烘干过程中挥发按70%计。 因此，原项目打样室无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃分别为4.66kg/a、18.06kg/a，喷涂工序有组织排放的废气（G3-1）中二甲苯、非甲烷总烃分别为39.64kg/a（0.066kg/h），153.54kg/a（0.256kg/h）。烘干工序废气（G3-2）中二甲苯、非甲烷总烃有组织分别为103.36kg/a（0.172kg/h）、400.40kg/a（0.667kg/h）。

表2—3

（2）废水处理站臭气（G4） 原项目废水处理站将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等。 （3）无组织排放（G5） 原项目生产区在生产过程中所使用的粉体原料通过人工将其包装袋经叉车从仓库里面提出，解开放料口，固体粉末通过管道由压缩空气将物料输送到分散机中。解袋过程中产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘装置除尘后在粉体配料单间内无组织排放，根据前述分析，其产生量为0.07 t/a（其中油性氟碳车间的产生量为0.04t/a，水性氟碳涂料车间为0.03t/a），经布袋除尘后在投料单间内排放，布袋除尘效率按95%，集气罩收集效率按90%计，其无组织排放量为0.010t/a，投料时间按2h/d计，即排放量为0.017kg/h； 生产区液体原料均通过管道密闭输送，生产区散排有机废气主要来源于生产区灌装工序、油性氟碳涂料车间调色釜清洗过程以及打样室无组织排放，灌装工序、调色釜清洗过程无组织排放按投料的万分之一计，再结合前面分析的打样室、水性氟碳涂料小规模批次调色卸料过程的无组织排放，统计出非甲烷总烃和二甲苯的无组织排放量分别为0.1851t/a和0.0367t/a（即排放速率分别为0.077kg/h和0.015kg/h）； 原项目原料库房无组织排放主要考虑储存过程中挥发性有机物的排放，按储存量的万分之一计，因此，非甲烷总烃和二甲苯的排放量分别为0.169t/a和0.031t/a，即0.023kg/h，0.004kg/h。 另外，在水环真空泵运行过程中，部分挥发性有机物将进入水环真空泵水箱中，敞开式的水环真空泵水箱将产生少量的挥发性有机物。 2.4.2.2 废水 （1）设备清洗及地坪冲洗废水（W1） 原项目油性氟碳涂料调色釜将在产品颜色更换时进行清洗，采用丙二醇甲醚醋酸酯和二元酸酯按1:2比例配制成的混合溶剂作为清洗剂，根据建设单位提供的技术资料，原项目5m³（2个）、3m³（1个）和1m³（2个）的调色釜为定色生产，一般情况不需要进行清洗，其余2m³（6个）和调色釜将针对不同客户要求的颜色进行生产，在颜色更换时需采用混合溶剂进行清洗，清洗剂的使用量为28.80 t/a（其中丙二醇甲醚醋酸酯使用量为9.60t/a，二元酸酯19.20t/a），收集后采用桶装进行暂存，作为原料分批次套用到下一批次颜色要求不高的油性氟碳涂料生产中，不会影响产品质量标准；

表2—3

水性氟碳涂料调色釜用自来水清洗，根据建设单位提供的技术资料，调色釜的清洗频次为每月一次，每次用水量为调色釜容积的90%，清洗水的用量为7.2t/a，收集后采用桶装进行暂存，作为原料补水套用到下一批颜色要求不高的水性氟碳涂料生产中，不会影响产品质量标准； 另外水性氟碳涂料和油性氟碳涂料生产过程中将分别使用水及混合溶剂对滤网进行冲洗，洗涤液作为原料循环使用，不外排，不会影响产品质量标准。 原项目对地坪进行清洗，将产生清洗废水W1，废水量约600m³/a（2.0m³/d），主要含COD和SS，COD约800 mg/l、SS约400mg/l，间歇排放，收集后送厂区污水处理站进行处理。 （2）真空泵废水（W2） 原项目在物料输送过程中使用到水环真空泵，其中的工作液（水）需定期排放，产生量约2.8m³/d。主要污染物为COD、SS，浓度约800mg/l和200mg/l，收集后送污水处理站进行处理。 （3）生活污水（W3） 全厂劳动定员56人，员工生活污水按用水量（用水量按100L/人·d计，约5.60m³/d）的90%计，则产生量为5.04m³/d，即1512t/a，主要污染物为COD约450mg/L，BOD5约250mg/L，SS约300mg/L，NH3-N约35mg/L。 （4）食堂废水（W4） 职工食堂可供56人就餐，用水量按20L/cap·d计，则用水量为1.12m³/d，则食堂餐饮废水W4产生量1.01m³/d（303m³/a），污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油，浓度分别约为1000mg/l、500mg/l、400mg/l、70mg/l。 （5）循环水站排污水（W5） 原项目正常生产时所需循环冷却水量约为90t/h，循环补水量约为10.8t/d，排放量约5.4t/d，主要污染物为SS，可直接排入清下水系统。

表2—3

2.4.2.3 固废 （1）打样室喷涂残渣（S1） 原项目打样室喷涂过程中将产生一定量的的残渣（S1），产生量为7.25kg/a，属于危险废物HW12，送由有危废处理资质的单位处理； （2）打样室废液（FY1） 根据建设单位提供技术资料，原项目打样室循环水每季度排放一次，每次排放量约为0.45m³（即1.80m³/a），含有少量二甲苯等有机溶剂，属于危险废物HW12，送由有危废处理资质的单位处理； （3）废活性炭（S2） 原项目用到活性炭吸附法处理废气，活性炭每月更换一次，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为0.24kg/kg炭，则废活性炭产生量为4.29t/a。根据国家危险废物名录，废活性炭（有机溶剂吸附顾虑物）（S4）属于危险废物HW06，集中收集在危废暂存点暂存后，由有危废处理资质的单位处理； （4）废包装材料（S3） 原项目运营过程中将产生一定量的废弃原料包装材料（S3），产生量约为3.0t/a，由生产厂家负责回收； （5）污泥（S4） 废水处理站将产生一定量的剩余污泥（S4），产量约0.50t/a，集中收集后送城市垃圾填埋场处置； （6）生活垃圾（S5） 原项目职工56人将产生一定量的生活垃圾（S5），按1kg/d计，产生量为56kg/d，即16.80t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 （7）餐厨垃圾（S6） 原项目职工食堂可供56人就餐，餐厨垃圾按0.1kg/cap•d计，则餐厨垃圾产生量约为5.60kg/d（1.68t/a），由有资质单位单位统一收集处置。 2.4.2.4 噪声 原项目公用工程中噪声主要来源于冷却塔、风机以及循环水泵等，其噪声级为80~95dB（A）。

表2—3

2.4.3 技改前污染物排放分析 1、废气 根据《重庆顶典化工有限公司3000吨/年氟碳涂料项目竣工环境保护验收监测报告》（南环（监）字[2017]第YS3号）监测数据可知，原项目大气污染物能满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）中其他区域执行标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求。 表2.9 原项目大气污染物排放表 序号; 污染源; 气量m³/h; 污染物名称; 治 理 前; 治理措施; 治 理 后; 排气筒参数. 浓度mg/m³; 产生量（kg/h）; 浓度mg/m³; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）; H，D. 1; 油性氟碳涂料车间; 投料粉尘G1-1; 2000; 粉尘; 33.50; 0.067; 布袋除尘; 0.50; 0.003; 0.002; 无组织排放. 2; 调色废气G1-2; 13000; 二甲苯; 33.25; 0.133; 活性炭吸附; 5.00; 0.020; 0.024; H:15m D:0.50m. 非甲烷总烃; 125.00; 0.500; 18.75; 0.075; 0.090. 3; 打样喷涂废气G3-1; 二甲苯; 5.08; 0.066; 0.76; 0.010; 0.006. 非甲烷总烃; 19.69; 0.256; 2.95; 0.038; 0.023. 4; 打样调色烘干废气G3-2; 二甲苯; 13.23; 0.172; 1.98; 0.026; 0.015. 非甲烷总烃; 51.31; 0.667; 7.70; 0.100; 0.060. 5; 水性氟碳涂料车间; 投料粉尘G2-1; 2000; 粉尘; 25.00; 0.050; 布袋除尘; 0.50; 0.003; 0.002; 无组织排放. 调色废气G2-2; 6000; 非甲烷总烃; 30.17; 0.181; 活性炭吸附; 4.50; 0.027; 0.032; H:15m D:0.40m. 6; 废水处理站臭气; /; 臭气; /; /; /; 20（无量纲）; /; /; /. 7; 无组织排放; 生产区无组织排放; /; 粉尘; /; 0.183; 布袋除尘; /; 0.017; /; /. 二甲苯; /; 0.015; /; /; 0.015; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.077; /; /; 0.077; /; /. 库房无组织排放; /; 二甲苯; /; 0.004; /; /; 0.004; /; /. /; 非甲烷总烃; /; 0.023; /; /; 0.023; /; /.

表2—3

2、废水 （1）废水种类 项目投产后，产生的废水主要为为设备清洗水、地坪冲洗水、真空泵吸收废水及生活污水等。 （2）处理工艺 厂区废水处理站处理达《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/547-2012）中表1标准要求后排入园区管网进入凤嘴江。 图2-5 原项目废水处理工艺流程示意图 （3）废水产生及排放分析 根据《重庆顶典化工有限公司3000吨/年氟碳涂料项目竣工环境保护验收监测报告》（南环（监）字[2017]第YS3号）监测数据可知，原项目废水能满足《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/547-2012）中表1标准要求。

表2—3

表2.10 原项目废水污染物产生及排放情况 污染源; 废水量m³/d; 污染物; 处理前; 治理措施; 近期排入环境. 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物; 浓度mg/L; 排放量t/a. 地坪冲洗水W1; 2.00（600.00m³/a）; COD; 800; 0.480; 经厂区废水处理站处理达《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/547-2012）中表1标准后排放; COD BOD5 SS NH3-N 动植物油; 80 20 70 15 10; 3165m³/a 0.253 0.063 0.221 0.047 0.009. SS; 400; 0.240. 真空泵废水W2; 2.50（750 m³/a）; COD; 800; 0.600. SS; 200; 0.150. 生活污水W3; 5.04（1512m³/a）; COD; 450; 0.680. BOD5; 300; 0.454. SS; 300; 0.454. NH3-N; 35; 0.053. 食堂废水W4; 1.01（303m³/a）; COD; 1000; 0.303. BOD5; 500; 0.152. SS; 400; 0.121. 动植物油; 70; 0.021. 循环排水; 17.28（5184m³/a）; 清下水; /; /; 直接排放; /; /; /. 合计; 污水; 10.55 （3165m³/a）; COD; 652; 2.063; /; /; /; 0.253. BOD5; 192; 0.606; /; /; 0.063. SS; 304; 0.965; /; /; 0.221. NH3-N; 17; 0.053; /; /; 0.047. 动植物油; 7; 0.021; 0.009. 循环排水; 17.28（5184m³/a）; 清下水; /; /; /; /; /; /. 3.噪声 原项目公用工程中噪声主要来源于冷却塔、风机以及循环水泵等，其噪声级为80~95dB（A）。 根据《重庆顶典化工有限公司3000吨/年氟碳涂料项目竣工环境保护验收监测报告》（南环（监）字[2017]第YS3号）监测数据可知，原项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

表2—3

4.固体废弃物 原项目固体废弃物主要包括一般工业固废、危险固废及生活垃圾。一般工业固废、危险固废存放于分别存放于一般工业固废临时堆场及危险废物临时堆场，一般工业固废由生产厂家回收，危废交有资质单位处理；生活垃圾交由由当地环卫部门清运。采取以上有效措施后，产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 表2.11 固体废物排放汇总表 序号; 固废名称; 排放环节; 主要成分; 危废名录编号; 产生量t/a; 处理措施; 排放量 t/a; 产生 频次. 1; 调色样板喷涂残渣（S1）; 打样室; 二甲苯等; HW12; 0.0073; 送有危废处置单位处置; 0; 间歇. 2; 调色废液（FY1）; 打样室; 二甲苯等; HW12; 1.80; 0; 间歇. 3; 废活性炭（S2）; 生产区; 活性炭; 危废HW06; 4.29; 0; 间歇. 4; 废包装材料（S3）; 生产区、库房; 包装袋、包装桶; 一般; 3.00; 生产厂家定期负责回收; 0; 间歇. 5; 污泥（S4）; 废水处理站; 污泥; 一般; 0.50; 送城市垃圾填埋场处置; 0; 间歇. 6; 生活垃圾（S5）; 办公区、生产区; 生活垃圾; 一般; 16.80; 交由环卫部门处置; 0; 间歇. 7; 餐厨垃圾（S6）; 厨房; 餐厨垃圾; /; 1.68; 交由有资质单位处置; 0; 间歇. 5. 风险防范措施 A、生产过程潜在风险识别 原项目生产过程中，潜在的风险事故见下表。 表2.12 生产过程风险识别一览表 生产单元; 危险物质; 事故形式; 产生原因. 油性氟碳涂料生产车间; 二甲苯、油性氟碳涂料产品; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 阀门管道堵塞、破裂损坏、操作失误等. 水性氟碳涂料生产车间; 丙二醇; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 阀门管道堵塞、破裂损坏、操作失误等. 产品库房; 油性氟碳涂料产品; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 破裂损坏、操作失误等. 液体原料库房; 二甲苯、丙二醇; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 破裂损坏、操作失误等. 污水处理站; 甲烷、H2S等; 爆炸、中毒; 污水处理系统排气装置损坏.

表2—3

B、风险防范措施 原项目已落实的风险防范措施如下 表2.13 原项目风险防范措施一览表 序号; 风险防范措施; 数量（个）; 规格. 1; 油性氟碳涂料生产车间、水性氟碳生产车间、液体原料库房、产品库房内四周均设置地沟，均相应设置事故收集井; 4; 油性氟碳涂料生产车间、水性氟碳生产车间、液体原料库房、产品库房内四周均设置地沟，均相应设置事故收集井，地沟、收集井采取防腐防渗处理，与事故应急池连通，上述车间各1个，共4个. 2; 可燃气体报警系统; 1; 成品仓库设置探头1个. 溶剂仓库设置探头1个. 油性涂料车间二楼平台设置探头1个. 油性涂料车间一楼搅拌机旁设置探头1个. 门卫室设置控制器1个. 3; 声光报警器; 4; 溶剂仓库1个. 油性涂料车间二楼平台1个. 油性涂料车间一楼搅拌机旁1个. 油性涂料车间一楼1个. 4; 事故应急池; 1; 新建一座400m³事故应急池及事故废水收集系统. 原项目已按照原环评落实了相应的风险防范措施，建设项目可能出现的风险概率将大大减小，其最大可信事故所造成的环境影响范围和后果也将大大减小，能将事故的环境风险降到最低，环境可以接受。 2.5 存在的主要环境问题 由以上分析可知，企业已按照原环评的相应措施进行污染防治，根据《重庆顶典化工有限公司3000吨/年氟碳涂料项目竣工环境保护验收监测报告》（南环（监）字[2017]第YS3号），原项目污染物排放浓度及速率均满足相应标准限值要求。不存在遗留环保问题。 2.6 以新代老措施 根据《重庆市南川区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》要求限制顶典化工发展规模，因此技改项目通过拆除原有水性氟碳涂料生产线关键设备(高速分散机及研磨机各1台（原有各2台）)将原有水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年，产能替代为本次项目500吨/年的粉末涂料生产，水性氟碳涂料生产线运行时间及生产工艺均不发生变化。 降低产能后污染物排放变化情况见下表：

表2—3

表2.14 产能替代后大气污染物排放量变换情况 序号; 污染源; 气量m³/h; 污染物名称; 治 理 前; 治理措施; 治 理 后; 排气筒参数. 浓度 mg/m³; 产生量 （kg/h）; 浓度 mg/m³; 排放量 （kg/h）; 排放量（t/a）; H，D. 1; 水性氟碳涂料车间; 投料粉尘G2-1; 2000; 粉尘; 12.5; 0.025; 布袋除尘; 0.25; 0.002; 0.001; 无组织排放. 调色废气G2-2; 6000; 非甲烷总烃; 15.09; 0.091; 活性炭吸附; 2.25; 0.014; 0.016; H:15m D:0.40m. 表2.15 产能替代后固体废弃物排放量变换情况 序号; 固废名称; 排放环节; 主要成分; 危废名录编号; 产生量t/a; 处理措施; 排放量 t/a. 1; 废活性炭（S2）; 生产区; 活性炭; 危废HW06; 4.22; 送有危废处置单位处置; 0.

所在地自然环境社会环境简况                                   表3

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 3.1 地理位置 南川区位于重庆南部，面积2602km2，介于北纬28°46′至29°30′、东经106°54′至107°27′之间，东南与贵州道真县、正安县、桐梓县接壤，东北与武隆县为邻，北接涪陵区，西连巴南区、綦江县、万盛区。与重庆、贵州等八个区县毗邻，素有“渝黔喉襟、巴渝险要、渝湘要冲”之称。地处重庆二环、三环之间，属于重庆“一小时经济圈”范围，距重庆CBD、空港、凤嘴江深水港、保税港、铁路枢纽港等交通重要枢纽节点仅1小时车程，正在成为重庆南部交通枢纽。同时，南川区也是重庆与渝东南和我国中部地区陆上联系的战略要塞和桥头堡，有着“承北启南，左右传递”的区域要冲优势，是重庆辐射周边、向外交流的重要窗口，有着广阔的商品经济市场。根据重庆区域社会经济发展规划，南川区定位为重庆南部区域中心城市。 南川工业园区龙岩组团位于南川区东城街道，北至南川区生活垃圾填埋场、南至横一路、西至文峰塔、东至风顶山。省道南涪路经过组团外西侧，连接南川县城和鸣玉等乡镇。技改项目位于南川区工业园区龙岩组团内，详细地理位置见地理位置图。 3.2 地质、地貌状况 南川区地形走向北低南高，海拔540-2251m，属中、低山区。地形起伏较大，横向沟谷切割较深，东南、西北两面为高山，中间为平缓低地，三者基本上平行岩层走向，呈条带状排列。东南面以阳新灰岩为岭构成顺向山，西北面以侏罗纪砂岩为岭构成逆向山，中间为嘉陵江灰岩构成的溶蚀低地。 组团属于南川区总体规划确定的一城三片中的北固片区，处于两山之间的盆地之内，南高、北低，最低点位于组团内龙岩江的末端，最低点高程为490.3m。组团周边为山体所包围，内部用地较为平坦。根据《重庆市南川区工业园区区控制性详细规划地质灾害调查评估报告》，组团涉及范围大部分为地质灾害低易发区，地质灾害高易发区所占比例很小。 3.3水文状况 南川区水系属于凤嘴江流域的乌江水系及綦江水系，境内有大小河流56条凤嘴江是南川区的主要河流，鸣玉以下称大溪河，鸣玉以上至马鞍山称凤嘴江。大溪河从细想洞流经鱼跳峡进入武隆县境内，注入乌江，汇入凤嘴江。大溪河南川境内流长86km，流域面积1424km2，平均河宽48m，平均流量26.8m³/s。凤嘴江从由南向北流经龙岩组团，属常年性河流。河面最宽处9.0-30.0m，最窄处5.0m。在薛家嘴附近，常年水位497.87m，最高洪水

表3—1

位500.76m，多年平均流量11.1m³/s，平均纵坡率0.7%。龙岩江汇入后，平均流量约18.4m³/s，枯水期流量约9.78m³/s，平均流速1.0m/s，河宽15m，水深0.8m。 龙岩江为凤嘴江一级支流，从由东南向西北流经龙岩组团，属常年性河流，在薜家嘴角塘注入凤嘴江。河面最宽处25.0m，最窄处8.0m。在组团南东侧土桥附近，常年水位533.28m，最高洪水位537.17m(1999 年二十年一遇的洪水)，多年平均流量4.73m³/s，平均纵坡降0.2%。 南川县城地下水分布主要有碳酸盐裂隙溶洞水和基岩裂隙水两大类，主要地层为灰岩、白云岩、白云河质灰岩等，岩溶水水动力类型属于低位洼地汇流型，为二叠系、三叠系炭岩、白云岩组成的宽阔向斜成洼地。地下水和地表水的补给、汇流条件好，岩溶发育、地下水丰富，动力较稳定，但分布极不均一，岩溶及岩溶水发育下限受区域和当地侵蚀基准面限制，常在河水面下100m 左右仍有岩溶发育。地下水埋藏一般小于100m，局部可深达200m。地下水多以大泉暗河形式出露于地表，地下水的开采以管井、平硐开采为主。 3.4气候 南川区属于亚热带湿润季风气候区，主要特征是冬暖夏凉，气候温和、无霜期长，日照时间短，湿度大，春秋两季多风，最大风力可达7-8级，大气稳定度以中性为主，静风频率高，平均风速小，不利于污染物扩散。 主要气象参数如下： 年平均气温 16.5℃ 年极端最高气温 39.8℃ 年极端最低气温 -5.4℃ 年平均降雨量 1180.6mm 日最大降雨量 121.4mm 日最小降雨量 3mm 年平均相对湿度 80.5% 主导风向及风频 NE 风，10.0% 年平均风速 1.9m/s 静风频率 47%

环境质量状况                                            表4

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 4.1环境质量现状 为了准确了解技改项目所在地块的环境质量现状，本评价引用重庆渝久环保产业有限公司于2017年4月6日至4月12日（1#监测点距离技改项目场界约1500m，2#监测点距离技改项目场界约1200m）的大气环境监测数据作为技改项目监测点位进行分析。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中7.1 环境空气质量现状调查原则“评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近 3年与项目有关的监测资料。”同时自2017年4月起至今，技改项目周边未引进及建设对环境空气有较大影响的企业及设施，技改项目周边外环境未发生较大改变，环境空气质量现状与2017年状况基本一致。因此本评价所引用的监测数据能有效的反映技改项目所在区域大气环境现状。 PM2.5引用南川区高寺路例行监测数据,监测时间为2017年7月1日至7月7日。 其统计结果及单项污染指数计算结果见表4.1。 监测结果评价方法：Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——污染物占标率，%； Ci——污染物实测浓度，mg/m³； COi——污染物的环境质量标准，mg/m³。 监测结果见表4.1。 表4.1 大气环境质量现状监测数据一览表 单位：μg/m³ 采样点; 监测项目; 监测结果分析. 浓度范围; 标准 限值; 超标率％; 最大超标倍数; 最大占标率. 1#引用监测点; SO2; 7.08～29.3; 150; /; /; 19.5%. NO2; 25.9～53.2; 80; /; /; 66.5%. PM10; 70.8～96.2; 150; /; /; 64.1%. 非甲烷总烃; 629～859; 2000; /; /; 43.0%. 2#引用监测点; SO2; 7.19～28.0; 150; /; /; 18.7%. NO2; 32.7～59.0; 80; /; /; 73.8%. PM10; 90.7～118; 150; /; /; 78.6%. 非甲烷总烃; 812～926; 2000; /; /; 46.3%. 引用监测点; PM2.5; 28-55; 0.075; /; /; 73.3%.

表4—1

由表4.1可知，技改项目所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2、PM10、PM2.5未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13T1577-2012）限值要求，未出现超标现象。大气环境质量现状较好。 4.2地表水环境质量现状 根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝府发[2012]4 号）可知，项目凤嘴江评价段（龙济桥—鸣玉段）为IV类水域，执行《地表水监环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水域标准。本次评价地表水环境质量现状评价引用重庆渝久环保产业有限公司于2017年3月22日至3月23日于园区污水处理厂排污口断面的监测数据进行评价。 表4.2 凤嘴江南川断面水质监测结果表 (单位：mg/L或万个/L) 监测因子; COD; 石油类; 氨氮; BOD5; TP; pH. 监测值; 2017年3月22日; 13.2; 0.0967; 1.21; 3.1; 0.23; 7.81. 2017年3月23日; 13.6; 0.0930; 1.19; 3.1; 0.23; 7.85. Si,j; 0.45; 0.19; 0.80; 0.52; 0.77; 0.41. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 30; 0.5; 1.5; 6.0; 0.3; 6～9(无量纲). 地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，按照GB3838―2002《地面水环境质量标准》IV类水域标准进行评价，Si,j计算公式如下： PH的污染指数：SpH,j=Ci−7Cmax−7或Pi=Ci−7Cmin−7 式中：SpH,j——PH值的污染指数；Ci——PH值的实测值； Cmax或Cmin——pH值的评价标准值（最高值或最底值）。 其它污染指数： Si,j=CiSi 式中：Si,j——i污染物单项污染指数； Ci——i污染物的实测浓度（mg/L）； Si——i污染物的评价标准浓度（mg/L）。 由表4.2可知，凤嘴江评价段（龙济桥—鸣玉段）水体中主要指标均满足IV类水质标准要求，表明凤嘴江水体环境质量较好，具有一定的环境容量。

表4—2

4.3声学环境质量现状 为了更准确的评价建设项目所在地的声环境质量现状，本评价委托重庆天航检测技术有限公司于2018年5月21日至22日对项目附近的声环境质量现状进行了监测，监测报告号为：天航（监）字[2018]第HJPJ0136号。 监测因子：环境噪声 监测频率：布设2个监测点，设置于厂房西南侧及东侧，连续监测2天，昼夜间各1次。监测结果见表4.3。 表4.3 声学环境质量现状监测结果一览表(单位：dB) 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间; 评价标准; 主要声源. 5月21日; 1#; 57.8; 47.8; 3类; 设备噪声. 2#; 57.7; 48.3; 3类; 设备噪声. 5月22日; 1#; 58.5; 48.5; 3类; 设备噪声. 2#; 59.0; 49.0; 3类; 设备噪声. 由表4.3可知，噪声监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准的要求，声环境质量较好。 4.4 地下水环境质量现状 根据现状使用功能，区域地下水属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类区。 为了解项目所在区域地下水环境现状，本次评价引用重庆渝久环保产业有限公司对项目所在区的地下水现状监测数据进行评价。 （一） 监测点位和监测项目 监测点位：由于技改项目位于工业园区内，场地大部分区域覆盖第四系全新统人工填土层（Q4ml），厚度较大。场址区下游沟谷地带主要为第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）。此外，项目为技改项目，因此本次项目选择水文地质单元内项目地块内监测井作为现状监测井，对浅层地下水进行监测。 （二） 监测频率及监测因子 监测时间：2016年10月11日，监测1天，每天监测1次。 监测因子： pH、氨氮、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、锌、镍、铁、SO42-、Cl-、砷、总磷*、氟化物、氰化物、总铜、总镍、六价铬、总汞、总镉、总铅。 （三） 监测分析方法

表4—3

按国家现行监测分析方法进行。 （四） 执行标准及评价方法 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。 （五）监测结果及评价 监测结果见表4.4。 表4.4地下水质量现状监测结果 序号; 监测项目; 监测结果(除pH外mg/L)（2016.10.11）; 执行 标准; Sij. 1#监测点; 2#监测点; 1#监测点; 2#监测点. pH值; 6.83; 7.53; 6.5~8.5; 0.22; 0.77. 氨氮; 0.025L; 0.0719; ≤0.5; /; 0.14. 挥发酚; 2.53×10-4; 2.53×10-4; ≤0.002; 0.13; 0.13. 氯化物; 1.79; 19.8; ≤250; 0.007; 0.079. 高锰酸盐指数; 1.80; 1.66; ≤3.0; 0.6; 0.55. 硫酸盐; 15.2; 100; ≤250; 0.06; 0.4. 锌; 0.01L; 0.01L; ≤1.0; /; /. 铁; 0.0827; 0.03L; ≤0.3; 0.28; /. SO42-; 16.1; 109; ≤250; 0.06; 0.44. Cl-; 1.89; 18.4; ≤250; 0.007; 0.007. 砷; 0.3L; 0.3L; ≤0.01; /; /. 总磷*; 3.58×10-2; 0.01L; ≤0.2; 0.18; /. 氟化物; 0.04; 0.17; ≤1.0; 0.04; 0.17. 氰化物; 0.001L; 0.001L; ≤0.05; /; /. 铜; 0.01L; 0.01L; ≤1.0; /; /. 镍; 5.0×10-3; 5.0×10-3; ≤0.02; 0.25; 0.25. 铬（六价）; 0.006; 0.004L; ≤0.05; 0.12; /. 汞; 0.04L; 0.04L; ≤0.001; /; /. 镉; 0.25L; 0.25L; ≤0.005; /; /. 铅; 2.5L; 2.5L; ≤0.01; /; /. 备注：L表示未检出 *参照地表水环境质量标准. 由表4.4可知，评价区域内地下水监测点各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。技改项目所在区域地下水环境现状较好，有一定的环境容量。 4.5生态环境质量现状 技改项目所在地周围主要为工业企业，附近无国家保护的珍稀野生动、植物存在。

表4—3

4.6 小结 综上所述，技改项目所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2、PM10、PM2.5未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13T1577-2012）限值要求，未出现超标现象。大气环境质量现状较好；凤嘴江水质现状较好，各项评价指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准的要求；技改项目噪声监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明技改项目所在区域声环境质量现状较好；生态环境质量现状良好。地下水监测点各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。技改项目所在区域地下水环境现状较好，有一定的环境容量。 4.7主要环境保护目标和环境保护目标（列出名单及保护级别）： 4.7.1主要环境保护目标及位置关系 项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，技改项目周边主要为工业企业及居住区。 西南侧为白果安置房、规划居住用地1、北固片区居住区，南侧为规划居住用地2、北固小学、园区东区安置房，西北侧为何家咀集中居民区，北侧为柏树咀集中居民区，东侧为流金村集中居民区。项目周围无重点文物古迹和野生珍稀动植物等重点环境保护目标，见表4.5。 表4.5 技改项目外环境关系一览表 环境特征; 编号; 外环境关系; 与技改项目的相对方位及距离; 行业类别. 方位; 距离（m）. 项目周边环境; 塞纳汽车; 东; 紧邻; 摩托车用品与附件. 西友幕墙; 东北; 50; 幕墙制作. 恒亚铝业; 北; 紧邻; 铝单板生产. 南邦铝业; 北; 100; 塑钢型及铝型材生产. 威鹏制药; 西; 30; 原料药及药品生产. 创生生物; 西南; 100; 生物制药. 顺恒机械; 南; 紧邻; 机械加工. 全悦翔机械; 东南; 30; 机械加工.

表4—3

表4.6 技改项目外环境关系及保护目标一览表 环境特征; 编号; 环境保护对象; 与技改项目的相对方位及距离; 规模; 环境功能. 方位; 厂界距离（m）. 大气环境; 1#; 白果安置房; 西南; 1400; 约4000人; 二类区. 2#; 规划居住用地1; 西南; 1250; /. 3#; 北固片区居住区; 西南; 3150; 约15000人. 4#; 规划居住用地2; 南; 1900; /. 5#; 何家咀集中居民区; 西北; 900; 约150人. 6#; 柏树咀集中居民区; 北; 550; 约200人. 7#; 园区东区安置房; 南; 2500; 约4000人. 8#; 流金村集中居民区; 东; 600; 约300人. 11#; 北固小学; 南; 2100; 师生约1000人. 水环境; 9#; 龙岩江、排污口下游10km无饮用水取水口; 南; 3.6km; /; 小河; IV类水域. 10#; 凤嘴江、排污口下游10km无饮用水取水口; 小河; IV类水域. 声环境; /; 项目周边地区; /; 厂界外1m; /; 3类区域. 环境风险; 1#; 白果安置房; 西南; 1400; 约4000人; 学校. 2#; 规划居住用地1; 西南; 1250; /; 居住区. 3#; 北固片区居住区; 西南; 3150; 约15000人; 居住区. 4#; 规划居住用地2; 南; 1900; /; 居住区. 5#; 何家咀集中居民区; 西北; 900; 约150人; 居住区. 6#; 柏树咀集中居民区; 北; 550; 约200人; 居住区. 7#; 园区东区安置房; 南; 2500; 约4000人; 居住区. 8#; 流金村集中居民区; 东; 600; 约300人; 居住区. 11#; 北固小学; 南; 2100; 师生约1000人; 学校. 4.7.2环境保护目标 大气环境保护目标：环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准控制； 水环境保护目标：凤嘴江水质维持在现状水平上；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类水域。 声环境保护目标：声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准控制。 地下水环境保护目标：地下水环境按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准控制。

评价使用标准                                              表5

| 分 类 | 大 气 | 水 | 噪 声 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 技改项目所在区域大气环境质量现状良好 | 技改项目污水受纳水体凤嘴江水质现状较好 | 技改项目所在地块声学环境质量现状较好 |  |
| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13T1577-2012） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类水域标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准 |  |
| 污染物排 放 标 准 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 总 量 控 制 |  |  |  |  |
| 5.1环境质量标准 5.1.1环境空气 根据《重庆市关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）文规定，技改项目所在地属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）的二级标准。非甲烷总烃参照《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13 1577-2012）中的标准执行。 表5.1 环境空气质量标准 （单位：μg/m³） 污染物; 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. TSP; /; 300; 200. 非甲烷总烃; 2.00; －; －. PM2.5; /; 75; 35. 5.1.2地表水 根据渝府发[1998]89号文规定、《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》（渝环发〔2007〕15号）文，凤嘴江地表水环境质量采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准进行评价。 表5.2地表水环境质量标准（单位：mg/L(pH无量纲)） 污染物; PH; COD; 氨氮; 石油类; TP; BOD5. 评价标准; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤4.0. |

表5—1

5.1.3声环境 根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号文）、《重庆市环境保护局关于印发重庆市开发园区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（渝环发[2005]45号）、《重庆市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案》（渝府发[2007]39号）的规定，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间：65 dB(A)、夜间55 dB(A)。 5.1.4 地下水环境 评价区域地下水未划分明确类别，根据现状使用功能，区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） IV类标准评价，标准值见表1-8。 表1- 1地下水质量执行标准 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 硫酸盐; ≤250; 氯化物; ≤250. pH(无量纲); 6.5~8.5; 锌; ≤1.0. 氨氮; ≤0.5; 铁; ≤0.3. 挥发性酚类; ≤0.002; 砷; ≤0.01. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 总磷*; ≤0.2. 氟化物; ≤1.0; 氰化物; ≤0.05. 总铜; ≤1.0; 镍; ≤0.02. 铬（六价）; ≤0.05; 汞; ≤0.001. SO42-; /; 镉; ≤0.005. Cl-; /; 铅; ≤0.05. *参照地表水环境质量标准 5.2排放标准 5.2.1废气 技改项目使用原料主要为聚酯树脂、环氧树脂、聚酯树脂、氟碳树脂及聚氨酯树脂。在生产过程中加热温度均未达到上述树脂的分解温度，仅在使用过程中有微量游离态污染物挥发，因此本次评价不执行上述树脂相应的特征污染物控制标准。 营运期非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准。详见表5.3。 表5.3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速度（kg h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m³）. 1; 非甲烷总烃; 100; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 颗粒物; 30; 15; 0.8; 周界外浓度最高点; 1.0.

表5—2

5.2.2废水 技改项目为粉末涂料制造建设项目，运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水。挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放；不新增生产员工，员工由原有岗位调配，不新增生活污水。因此，项目技改后不新增废水排放。 原项目厂区水污染物经厂区废水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，经园区污水管网进入园区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入凤嘴江。有关标准值见表1.7-6。 表5.4 废水排放执行标准 单位：mg/L 污染物名称; 《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/547-2012）中表1标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准. SS; 400; 20. COD; 500; 60. BOD5; 400; 20. NH3-N*; 45; ≤8（15）. 动植物油; 20; 3. 二甲苯; 1.0; 0.40. *《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中NH3-N的限值； 5.2.3噪声 技改项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类类标准，见表5.5。 表5.5 工业企业厂界环境噪声标准 （单位：dB(A)） 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55.

工程分析                                                        表6

主要污染工序及环节： 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，由于技改项目厂房已完成土建施工，因此，本评价不对技改项目施工期的影响进行分析，仅分析技改项目的营运期产生的影响。 6.1技改项目生产工艺流程介绍及产污节点分析 6.1.1生产工艺流程介绍及产污节点分析 1、粉末涂料生产工艺 图6.2 粉末涂料生产工艺流程及产污节点分析 技改项目氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料生产工序完全一致，仅原辅材料及工艺过程温度控制参数有一定的差异，因此本次环评将氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料生产工艺合并介绍。 投料：按3种涂料原料不同进行配料，配料完成后通过人工投料的方式将配好的原料投加至相应的混合机内。在投加过程中钛白粉、硫酸钡等原料为粉末状，因此在投加过程中将会有部分粉尘产生，3种类型涂料产生的投料废气（G1-1）经收集后进入布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。

表6—1

混合：为使原料搅拌均匀，原料进入搅拌机进行混合，混合过程为密闭混合，无混合废气产生。 加热：对投加的原料进行加热，使原料处于热变形温度，使原料处于热混合状态。加热过程采用电加热，其中氟碳粉末涂料投料废气130℃、聚酯粉末涂料110℃、环氧聚酯粉末涂料加热控制温度100℃。 挤出：加热后的材料通过挤塑机挤出，得到片状涂料。在挤出过程中原料由于温度较高会产生挤出热塑性废气（G2-1），污染因子主要为非甲烷总烃。三种粉末涂料挤出热塑性废气（G2-1）合并收集后通过1套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。 间接水冷：由于挤出涂料温度较高，需对其进行降温。降温方式采用水冷夹套间接降温的方式进行降温。冷却水循环使用，定期作为清下水排放。 风冷：水冷后的物料温度在40℃-50℃，为便于人工的转移及加工，采用风机风冷的方式对物料进一步降温，使温度降低至30℃-40℃。 切片：由于挤塑形成的片状涂料尺寸较大，不便于后续加工生产。因此采用切片机对片状涂料进行切片，得到2cm×5cm的片状涂料，便于下一步加工。 研磨：切片完成的涂料投入研磨机内进行研磨，研磨过程为全密闭研磨，使其达到所需粒径的粉状涂料。 气提分级回收：研磨完成的涂料由于粒径大小不一致，无法满足所有粉末均为产品要求范围之内。因此对粉末涂料进行气提，进入分级回收机内对粉末进行分级回收，回收原理为旋风分离。满足产品需求粒径的粉末涂料在分级回收机内分离出来，粒径过小的粉末通过分级回收机进入设备自带的布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放（三条生产线合并设置1根排气筒）。布袋除尘器分离的粉尘作为原料回收使用。根据设备说明书，技改项目旋风分离后产品得率为95%。 气体分级回收后，部分粉末涂料作为产品直接打包使用，部分对产品品质要求较高的进入邦定工序。 邦定：为提高产品品质，少量粉末涂料需进行邦定加工工序。邦定工序为将珍光白（云母）粉末及粉末涂料加入邦定机，采用电加热的方式加热至50℃并进行搅拌混合，搅拌混合过程为全密闭加工。 打包：生产工序完成后的产品通过柔性管道重力沉降至打包袋内，打包袋放置于密闭铁箱内接收产品。

表6—5

(2) 氟碳粉末涂料物料平衡 图6-2 氟碳粉末涂料物料平衡示意图 单位：t/a

表6—5

(3) 聚酯粉末涂料生产线物料平衡 图6-3 聚酯粉末涂料物料平衡示意图 单位：t/a

表6—5

(4) 环氧聚酯混合型粉末涂料生产线工艺流程 图6-4 环氧聚酯混合型粉末涂料物料平衡示意图 单位：t/a 2、粉末涂料打样生产工艺 由于客户在订购粉末涂料前需进行涂料打样确定产品。因此技改项目在生产前需进行打样生产。打样生产量极小，根据业主提供资料，打样量平均为2个/d，打样成品量为5kg/

表6—5

个。同时打样工作频次的确定性，打样作业不与正常生产工作同时进行，仅在下班后及周末集中进行打样生产。 打样工序生产工艺与生产线生产工艺一致，详见6-1。由于打样与生产不同时进行，且打样产能远低于生产产能，因此打样及生产共用一套废气处理设施（变频风机调整风量）。在打样过程中将产生打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2）。 6.2技改项目营运期环境影响分析 6.2.1营运期大气污染分析 技改项目营运期产生的废气主要为投料废气（G1-1）、挤出热塑性废气（G2-1）、分级废气（G3-1）、打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2），由于打样及生产共用环保设施但不同时运行，本次评价按两种不同工况进行产排污计算。 （1）投料废气（G1-1） 技改项目投料废气（G1-1）主要污染物为颗粒物。投料废气（G1-1）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，投料时间为2h/d，300d/a，技改项目三种油漆原料共计529.23t/a，粉尘产生量按原材料的0.5%，收集率按90%计算，风机风量合计为6000m³/h，则技改项目投料废气（G1-1）颗粒物产生量约2.38t/a，3.97kg/h，661.53mg/m³。 布袋除尘器处理效率按96%计算，则投料废气（G1-1）有组织排放颗粒物排放速率为0.10t/a ，0.16kg/h，浓度为26.46mg/m³。颗粒物无组织排放量为0.26t/a，0.44kg/h。 （2）打样投料废气（G1-2） 技改项目打样投料废气（G1-2）主要污染物为颗粒物。打样投料废气（G1-2）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，打样投料时间平均为0.05h/d，300d/a，技改项目三种油漆原料共计3.18t/a，粉尘产生量按原材料的0.5%，收集率按90%计算，风机风量为1500m³/h，则技改项目投料废气（G1-1）颗粒物产生量约0.01t/a，0.95kg/h，635.07mg/m³。 布袋除尘器处理效率按96%计算，则打样投料废气（G1-2）有组织排放颗粒物排放速率为0.0006t/a ，0.04kg/h，浓度为25.40mg/m³。颗粒物无组织排放量为0.0016t/a，0.11kg/h。

表6—6

（3）挤出热塑性废气（G2-1） 技改项目氟碳粉末涂料，聚酯粉末涂料，环氧聚酯粉末涂料在挤出过程中将产生挤出热塑性废气（G2-1）主要污染物为非甲烷总烃。3种粉末涂料挤出热塑性废气合并收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，挤出时间为5h/d，300d/a，技改项目需要挤出的原料共计526.58t/a，非甲烷总烃产生量按按原材料的0.5‰%计算，收集率按90%计算，风机风量为6000m³/h，则技改项目挤出热塑性废气（G2-1）非甲烷总烃产生量约0.24t/a，0.16kg/h，26.33mg/m³。 活性炭吸附装置处理效率按50%计算，则挤出热塑性废气（G2-1）有组织排放非甲烷总烃排放速率为0.12t/a ，0.08kg/h，浓度为13.16mg/m³。非甲烷总烃无组织排放量为0.03t/a ，0.02kg/h。 （4）打样挤出热塑性废气（G2-2） 技改项目氟碳粉末涂料，聚酯粉末涂料，环氧聚酯粉末涂料在挤出过程中将产打样挤出热塑性废气（G2-2）主要污染物为非甲烷总烃。3种粉末涂料挤出热塑性废气合并收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，挤出时间为0.2h/d，300d/a，技改项目需要挤出的原料共计3.16t/a，非甲烷总烃产生量按按原材料的0.5‰%计算，收集率按90%计算，风机风量为1500m³/h，则技改项目打样挤出热塑性废气（G2-2）非甲烷总烃产生量约0.001t/a，0.02kg/h，15.80mg/m³。 活性炭吸附装置处理效率按50%计算，则打样挤出热塑性废气（G2-2）有组织排放非甲烷总烃排放速率为0.0007t/a ，0.012kg/h，浓度为7.90mg/m³。非甲烷总烃无组织排放量为0.0002t/a ，0.003kg/h。 （5）分级废气（G3-1） 技改项目分级废气（G3-1）主要污染物为颗粒物。涂料经气提旋风分级后得到产品，粒径较小粉末进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，分级时间为5h/d，300d/a，技改项目粉末涂料原料共计526.32t/a，根据设备供应商提供资料，产品得率为95%，则分级废气（G3-1）颗粒物产生量为26.32t/a；分级工序为全密闭生产，废气收集率按100%计算，三条线风机风量合计为18000m³/h，则技改项目分级废气（G3-1）颗粒物产生量约26.32t/a，17.54kg/h，974.66mg/m³。

表6—6

布袋除尘器处理效率按97%计算，则分级废气（G3-1）有组织排放颗粒物排放量为0.79t/a ，0.53kg/h，浓度为29.24mg/m³。 （6）打样分级废气（G3-2） 技改项目打样分级废气（G3-2）主要污染物为颗粒物。涂料经气提旋风分级后得到产品，粒径较小粉末进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。 根据建设单位提供的资料及作业信息，分级时间为0.2h/d，300d/a，技改项目粉末涂料原料共计3.16t/a，根据设备供应商提供资料，产品得率为95%，则打样分级废气（G3-2）颗粒物产生量为0.16t/a；分级工序为全密闭生产，废气收集率按100%计算，三条线风机风量合计为3000m³/h，则技改项目打样分级废气（G3-2）颗粒物产生量约0.16t/a，2.63kg/h，877.19mg/m³。 布袋除尘器处理效率按97%计算，则打样分级废气（G3-2）有组织排放颗粒物排放量为0.0047t/a ，0.08kg/h，浓度为26.32mg/m³。 表6.1 技改项目营运期主要大气污染物产生情况 污染源; 废气量; 污染物; 治理前; 治理措施; 治理效率%; 治理后. M³/h; 初始浓度mg/m³; 有组织; 无组织; 排放浓度mg/m³; 有组织排放量; 无组织. Kg/h; t/a; Kg/h; t/a; Kg/h; t/a; Kg/h; t/a. 投料废气（G1-1）; 6000; 颗粒物; 661.53; 3.97; 2.38; 0.44; 0.26; 布袋除尘器+15m排气; 96%; 26.46; 0.16; 0.10; 0.44; 0.26. 打样投料废气（G1-2）; 1500; 635.07; 0.95; 0.01; 0.11; 0.0016; 96%; 25.40; 0.04; 0.0006; 0.11; 0.002. 挤出热塑性废气（G2-1）; 6000; 非甲烷总烃; 26.33; 0.16; 0.24; 0.02; 0.03; 活性炭吸附+15m排气; 50%; 13.16; 0.08; 0.12; 0.02; 0.03. 打样挤出热塑性废气（G2-2）; 1500; 15.80; 0.02; 0.001; 0.003; 0.0002; 50%; 7.90; 0.012; 0.0007; 0.003; 0.0002. 分级废气（G3-1）; 18000; 颗粒物; 974.66; 17.54; 26.32; /; /; 布袋除尘器+15m排气; 97.0%; 29.24; 0.53; 0.79; /; /. 打样分级废气（G3-2）; 3000; 877.19; 2.63; 0.16; /; /; 97.0%; 26.32; 0.08; 0.0047; /; /.

表6—7

6.2.3 营运期地表水污染物产生分析 技改项目为粉末涂料制造建设项目，运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水。挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放；不新增生产员工，员工由原有岗位调配，不新增生活污水。因此技改项目营运期无污废水产生。 6.2.4营运期噪声污染分析 技改项目主要噪声源有风机、研磨机及混料机等设备。技改项目主要噪声分布情况见表6.3。 表6.3 技改项目主要噪声设备一览表 声源类别; 源强（dB）; 数量; 排放特点; 治理措施; 防治后声级（dB）. 风机; 90～95; 2; 连续; 选用先进设备、设备隔振、基础减震、封闭式生产、安装隔声罩、建筑隔声; 80～85. 研磨机; 85～90; 4; 连续; 75～80. 混料机; 85～90; 4; 连续; 75～80. 6.2.5 营运期固体废弃物污染分析 技改项目营运期产生的固体废弃物主要包括： （1）投料粉尘（S1）：投料废气布袋除尘器产生的投料粉尘（S1），产生量约为2.31t/a。 （2）废活性炭（S2）：挤出热塑性废气活性炭吸附装置使用过程中产生的废弃活性炭，基础过程非甲烷总烃处理量为0.12t/a，则废活性炭（S2）产生量约为0.6t/a。 （3）分级粉尘（S3）：分级废气布袋除尘器产生的分级废气（S3），产生量约为25.53t/a。 （4）废棉纱手套抹布（S4）：产生量约为0.1t/a。 （5）废弃原料包装袋（S5）：产生量约为1t/a。 其中，一般工业固废27.84t/a，包括投料粉尘（S1）及分级粉尘（S3）；危险固废1.7t/a，包括废棉纱手套抹布（S4）及废弃原料包装袋（S5）。 表6.4 技改项目固体废弃物产生量一览表 序号; 污染源; 产生量（t/a）; 固废类型; 处理措施. 投料粉尘（S1）; 2.31; 一般工业固废; 回用于生产. 分级粉尘（S3）; 25.53; 一般工业固废. 小计; 27.84; /; /. 废活性炭（S2）; 0.6; HW49（900-039-49）; 有资质单位回收处理，废棉纱手套抹布按危废收集送环卫部门填埋处理. 废棉纱手套抹布（S4）; 0.1; HW08(900-249-08). 废弃原料包装袋（S5）; 1; HW08(900-249-08). 小计; 1.7; /.

表6—11

6.3技改项目污染物排放分析汇总表 表6.5 技改项目排污分析汇总表 类别; 项目; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理措施. 废气; 投料废气（G1-1）; 颗粒物; 661.53 mg/m³; 3.97 kg/h; 26.46 mg/m³; 0.16 kg/h; 布袋除尘器+15m排气. 打样投料废气（G1-2）; 635.07 mg/m³; 0.95 kg/h; 25.40 mg/m³; 0.04 kg/h. 挤出热塑性废气（G2-1）; 非甲烷总烃; 26.33 mg/m³; 0.16 kg/h; 13.16 mg/m³; 0.08 kg/h; 活性炭吸附+15m排气. 打样挤出热塑性废气（G2-2）; 15.80 mg/m³; 0.02 kg/h; 7.90 mg/m³; 0.012 kg/h. 分级废气（G3-1）; 颗粒物; 974.66 mg/m³; 17.54 kg/h; 29.24 mg/m³; 0.53 kg/h; 布袋除尘器+15m排气. 打样分级废气（G3-2）; 877.19 mg/m³; 2.63 kg/h; 26.32 mg/m³; 0.08 kg/h. 废水; 冷却循环水; /; /; /; /; /; 清下水排放. 噪声; 全厂设备噪声; 噪声级为75～95dB; 选用先进设备、设备隔振、基础减震、封闭式生产、安装隔声罩、建筑隔声. 固体废物; 投料粉尘（S1）; /; 2.31t/a; /; /; 回用于生产. 分级粉尘（S3）; /; 25.53 t/a; /; /; 回用于生产. 废活性炭（S2）; /; 0.6 t/a; /; /; 有资质单位回收处理. 废棉纱手套抹布（S4）; /; 0.1 t/a; /; /; 作为危废收集，交环卫部门处理. 废弃原料包装袋（S5）; /; 1 t/a; /; /; 有资质单位回收处理. 6.4三本账 根据前述分析，项目迁建前和建成后污染物排放变化分析见下表。 表6-12 技改项目建设前后废气和废水主要污染物排放“三本账”汇总表 名称; 类别; 现有排放量; 技改排放量; 以新带老削减量; 最终排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.002; 0.868; 0.001; 0.869; 0.867. 二甲苯; 0.045; 0.00; 0.00; 0.045; 0.00. 非甲烷总烃; 0.205; 0.132; 0.016; 0.321; 0.116. 废水; 废水量; 0.32; 0.32; 0.00; 0.32; 0. COD; 0.253; 0.00; 0.00; 0.253; 0.00. BOD5; 0.063; 0.00; 0.00; 0.063; 0.00. SS; 0.221; 0.00; 0.00; 0.221; 0.00. NH3-N; 0.047; 0.00; 0.00; 0.047; 0.00. 动植物油; 0.009; 0.00; 0.00; 0.009; 0.00.

表6—11

表6-12 技改项目建设前后固废产生情况“三本账”汇总表 名称; 类别; 技改前产生量; 技改项目产生量; 以新带老削减量; 最终产生量; 产生增减量. 固体 废物; 一般工业固废; 3.5; 27.84; 0; 31.34; 27.84. 危险废物; 6.10; 1.7; 0.07; 7.73; 1.63. 生活垃圾; 16.8; 0; 00; 16.8; 0. 餐厨垃圾; 1.68; 0; 0; 1.68; 0. 注：污废水水量：万t/a，浓度：mg/L，污染物产生或排放量：t/a；废气量：万m³/a，大气污染物浓度：mg/m³、产生量：t/a；固体废物产生量：t/a。

主要污染物产生及预计排放情况                                   表7

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓 度 | 产生量 | 浓 度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 营运期 | 投料废气（G1-1） | 颗粒物 | 661.53 mg/m³ | 2.38 t/a | 26.46 mg/m³ | 0.10 t/a |
|  |  | 打样投料废气（G1-2） |  | 635.07 mg/m³ | 0.01 t/a | 25.4 mg/m³ | 0.0006 t/a |
|  |  | 挤出热塑性废气（G2-1） | 非甲烷总烃 | 26.33 mg/m³ | 0.24 t/a | 13.16 mg/m³ | 0.12 t/a |
|  |  | 打样挤出热塑性废气（G2-2） |  | 15.80 mg/m³ | 0.001 t/a | 7.90 mg/m³ | 0.0007 t/a |
|  |  | 分级废气（G3-1） | 颗粒物 | 974.66 mg/m³ | 26.32 t/a | 29.24 mg/m³ | 0.79 t/a |
|  |  | 打样分级废气（G3-2） |  | 877.19 mg/m³ | 0.16 t/a | 26.32 mg/m³ | 0.005 t/a |
|  |  | 投料废气（G1-1）无组织废气 | 颗粒物 | / | 0.26 t/a | / | 0.26 t/a |
|  |  | 打样投料废气（G1-2）无组织废气 |  | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a |
|  |  | 挤出热塑性废气（G2-1）无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.03 t/a | / | 0.03 t/a |
|  |  | 打样挤出热塑性废气（G2-2）无组织废气 |  | / | 0.0002 t/a | / | 0.0002 t/a |
| 固体 污染物 | 营运期 | 投料粉尘（S1） |  | / | 2.31 t/a | / | / |
|  |  | 分级粉尘（S3） |  | / | 25.53 t/a | / | / |
|  |  | 废活性炭（S2） |  | / | 0.6 t/a | / | / |
|  |  | 废棉纱手套抹布（S4） |  | / | 0.1 t/a | / | / |
|  |  | 废弃原料包装袋（S5） |  | / | 1.0 t/a | / | / |
| 噪 声 | 营运期 | 设备噪声 |  | 75～95dB(A) |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |
| 7.1主要生态影响、保护措施及预期效果（不够时可增加篇幅）： 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团进行建设，周边均为在建或已建的工业企业，居民住宅等环境保护目标和社会关注区与技改项目距离较远，各类污染物均得到了有效治理，对外环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响及防治措施简要分析                                   表8

营运期环境影响及防治措施分析 8.1大气环境影响及污染防治措施简要分析 技改项目营运期产生的废气主要为投料废气（G1-1）、挤出热塑性废气（G2-1）、分级废气（G3-1）、打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2），由于打样及生产共用环保设施但不同时运行，本次评价按两种不同工况进行影响分析。 （1）投料废气（G1-1） 技改项目投料废气（G1-1）主要污染物为颗粒物。投料废气（G1-1）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。 技改项目投料废气（G1-1）颗粒物产生量约2.38t/a，3.97kg/h，661.53mg/m³。布袋除尘器处理效率按96%计算，则投料废气（G1-1）有组织排放颗粒物排放速率为0.10t/a ，0.16kg/h，浓度为26.46mg/m³。颗粒物无组织排放量为0.26t/a，0.44kg/h。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 （2）打样投料废气（G1-2） 技改项目打样投料废气（G1-2）主要污染物为颗粒物。打样投料废气（G1-2）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。 技改项目打样投料废气（G1-2）颗粒物产生量约0.01t/a，0.95kg/h，635.07mg/m³。布袋除尘器处理效率按96%计算，则打样投料废气（G1-2）有组织排放颗粒物排放速率为0.0006t/a ，0.04kg/h，浓度为25.40mg/m³。颗粒物无组织排放量为0.0016t/a ，0.11kg/h。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 （3）挤出热塑性废气（G2-1） 技改项目挤出热塑性废气（G2-1）收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。 挤出热塑性废气（G2-1）非甲烷总烃产生量约0.24t/a，0.16kg/h，26.33mg/m³。活性炭吸附装置处理效率按50%计算，则挤出热塑性废气（G2-1）有组织排放非甲烷总烃排放速率为0.12t/a ，0.08kg/h，浓度为13.16mg/m³。非甲烷总烃无组织排放量为0.03t/a ，0.02kg/h。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。

表8-1

（4）打样挤出热塑性废气（G2-2） 技改项目打样挤出热塑性废气（G2-2）收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。 打样挤出热塑性废气（G2-2）非甲烷总烃产生量约0.001t/a，0.02kg/h，15.80mg/m³。活性炭吸附装置处理效率按50%计算，则打样挤出热塑性废气（G2-2）有组织排放非甲烷总烃排放速率为0.0007t/a ，0.012kg/h，浓度为7.90mg/m³。非甲烷总烃无组织排放量为0.0002t/a ，0.003kg/h。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 （5）分级废气（G3-1） 技改项目分级废气（G3-1）进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。 技改项目分级废气（G3-1）颗粒物产生量约26.32t/a，17.54kg/h，974.66mg/m³。布袋除尘器处理效率按97%计算，则分级废气（G3-1）有组织排放颗粒物排放量为0.79t/a ，0.53kg/h，浓度为29.24mg/m³。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 （6）打样分级废气（G3-2） 技改项目打样分级废气（G3-2）进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。 技改项目打样分级废气（G3-2）颗粒物产生量约0.16t/a，2.63kg/h，877.19mg/m³。布袋除尘器处理效率按97%计算，则打样分级废气（G3-2）有组织排放颗粒物排放量为0.0047t/a ，0.08kg/h，浓度为26.32mg/m³。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。

表8-1

（5）有组织排放预测 技改项目营运期产生的废气主要为投料废气（G1-1）、挤出热塑性废气（G2-1）、分级废气（G3-1）、打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2），由于打样及生产共用环保设施但不同时运行。根据工程分析，技改项目打样工况废气浓度及排放速率均小于生产工况，因此本次评价仅对生产工况进行预测分析。 ①预测因子 表8.1 环境空气预测因子汇总表 序号; 污染源; 预测因子. 投料废气（G1-1）; 颗粒物. 挤出热塑性废气（G2-1）; 非甲烷总烃. 分级废气（G3-1）; 颗粒物. ②预测方法 本评价按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式对技改项目运营期对周边大气环境产生的影响进行预测分析，以反映营运期环境空气质量状况及对敏感点的影响程度。 ③排放量 技改项目废气污染物排放量见表8.2，非正常工况按处理效率降低50%计算。 表8.2 技改项目排放情况分析表单位：kg/h 项目; 正常工况; 非正常工况; 处理措施. 投料废气（G1-1）; 颗粒物; 0.16; 1.98; 布袋除尘器+15m排气筒. 挤出热塑性废气（G2-1）; 非甲烷总烃; 0.08; 0.12; 活性炭吸附+15m排气筒. 分级废气（G3-1）; 颗粒物; 0.53; 8.95; 布袋除尘器+15m排气筒. ④主要预测参数 表8.3 主要预测参数统计表 参数名称; 烟气流量（m³/h）; 烟囱几何高度(m); 小时浓度评价标准（mg/m³）; 烟囱内径（m）; 烟囱出口处烟气温度(℃). 投料废气（G1-1）; 6000; 15; *颗粒物：0.9; 0.4; 20. 挤出热塑性废气（G2-1）; 6000; 15; 非甲烷总烃：2.0; 0.4; 20. 分级废气（G3-1）; 18000; 15; *颗粒物：0.9; 0.7; 20. *小时值按日均值3倍计算。 ⑤环境影响预测

表8-1

表8.4 影响情况统计表 距离(m); 占标率; 浓度（μg/m³）; 占标率; 浓度（μg/m³）; 距离(m); 占标率; 浓度（μg/m³）; 占标率; 浓度（μg/m³）; 距离(m); 占标率; 浓度（μg/m³）; 占标率; 浓度（μg/m³）. 投料废气（G1-1）; 挤出热塑性废气（G2-1）; 分级废气（G3-1）. 正常工况; 非正常工况; 正常工况; 非正常工况; 正常工况; 非正常工况. 1; 0; 0.00; 0.00; 0.00; 1; 0; 0.0; 0; 0.0; 1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 100; 0.55; 4.95; 6.80; 61.19; 100; 0.09; 1.7; 0.13; 2.6; 100; 1.0; 9.1; 17.1; 154.2. 200; 0.69; 6.17; 8.49; 76.41; 200; 0.11; 2.1; 0.16; 3.2; 200; 1.3; 11.3; 21.2; 190.7. 300; 0.73; 6.54; 9.00; 80.98; 300; 0.11; 2.2; 0.17; 3.4; 300; 1.3; 11.9; 22.4; 201.7. 400; 0.66; 5.97; 8.21; 73.85; 303; 0.11; 2.2; 0.17; 3.4; 400; 1.3; 11.5; 21.5; 193.7. 500; 0.69; 6.17; 8.49; 76.39; 400; 0.11; 2.2; 0.16; 3.2; 500; 1.2; 11.1; 20.8; 187.0. 600; 0.76; 6.85; 9.42; 84.74; 500; 0.1; 2.0; 0.15; 3.0; 600; 1.5; 13.9; 26.1; 234.7. 672; 0.77; 6.96; 9.57; 86.12; 600; 0.09; 1.9; 0.14; 2.8; 700; 1.7; 15.4; 28.9; 260.2. 700; 0.77; 6.95; 9.55; 85.96; 700; 0.09; 1.8; 0.13; 2.7; 800; 1.8; 15.9; 29.9; 269.3. 800; 0.75; 6.73; 9.25; 83.28; 800; 0.09; 1.8; 0.13; 2.6; 829; 1.8; 16.0; 30.0; 269.7. 900; 0.71; 6.36; 8.75; 78.75; 900; 0.08; 1.7; 0.13; 2.5; 900; 1.8; 15.9; 29.7; 267.6. 1000; 0.68; 6.13; 8.43; 75.83; 1000; 0.08; 1.6; 0.12; 2.4; 1000; 1.7; 15.4; 28.9; 259.7. 1100; 0.68; 6.15; 8.46; 76.12; 1100; 0.07; 1.5; 0.11; 2.2; 1100; 1.6; 14.6; 27.4; 246.9. 1200; 0.68; 6.09; 8.37; 75.30; 1200; 0.07; 1.4; 0.1; 2.0; 1200; 1.5; 13.8; 26.0; 233.7. 1300; 0.66; 5.96; 8.19; 73.75; 1300; 0.06; 1.3; 0.09; 1.9; 1300; 1.6; 14.0; 26.2; 236.0. 1400; 0.64; 5.80; 7.97; 71.74; 1400; 0.06; 1.2; 0.09; 1.8; 1400; 1.6; 14.0; 26.2; 236.1. 1500; 0.62; 5.61; 7.72; 69.44; 1500; 0.05; 1.1; 0.08; 1.6; 1500; 1.5; 13.9; 26.0; 234.1. 1600; 0.6; 5.41; 7.44; 67.00; 1600; 0.05; 1.0; 0.08; 1.5; 1600; 1.5; 13.7; 25.6; 230.7. 1700; 0.58; 5.21; 7.17; 64.50; 1700; 0.05; 1.0; 0.07; 1.4; 1700; 1.5; 13.4; 25.1; 226.3. 1800; 0.56; 5.01; 6.89; 62.01; 1800; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 1800; 1.5; 13.1; 24.6; 221.1. 1900; 0.53; 4.81; 6.62; 59.55; 1900; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 1900; 1.4; 12.8; 23.9; 215.5. 2000; 0.51; 4.62; 6.35; 57.17; 2000; 0.05; 0.9; 0.07; 1.4; 2000; 1.4; 12.4; 23.3; 209.6. 2100; 0.49; 4.43; 6.10; 54.86; 2100; 0.05; 0.9; 0.07; 1.4; 2100; 1.3; 12.0; 22.6; 203.2. 2200; 0.47; 4.26; 5.85; 52.67; 2200; 0.05; 0.9; 0.07; 1.4; 2200; 1.3; 11.7; 21.9; 196.9. 2300; 0.45; 4.09; 5.62; 50.59; 2300; 0.05; 0.9; 0.07; 1.4; 2300; 1.3; 11.3; 21.2; 190.8. 2400; 0.44; 3.93; 5.40; 48.63; 2400; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 2400; 1.2; 11.0; 20.5; 184.8. 2500; 0.42; 3.78; 5.20; 46.78; 2500; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 2500; 1.2; 10.6; 19.9; 179.1. 2600; 0.4; 3.64; 5.00; 45.03; 2600; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 2600; 1.1; 10.3; 19.3; 173.5. 2700; 0.39; 3.51; 4.82; 43.38; 2700; 0.04; 0.9; 0.07; 1.3; 2700; 1.1; 10.0; 18.7; 168.2. 2800; 0.38; 3.38; 4.65; 41.82; 2800; 0.04; 0.9; 0.06; 1.3; 2800; 1.1; 9.7; 18.1; 163.1. 2900; 0.36; 3.26; 4.48; 40.35; 2900; 0.04; 0.8; 0.06; 1.3; 2900; 1.0; 9.4; 17.6; 158.2. 3000; 0.35; 3.15; 4.33; 38.95; 3000; 0.04; 0.8; 0.06; 1.3; 3000; 1.0; 9.1; 17.1; 153.5. 3500; 0.3; 2.68; 3.68; 33.14; 3500; 0.04; 0.8; 0.06; 1.2; 3500; 0.9; 7.9; 14.8; 132.9. 4000; 0.26; 2.32; 3.19; 28.67; 4000; 0.04; 0.7; 0.05; 1.1; 4000; 0.8; 6.9; 12.9; 116.5. 4500; 0.23; 2.03; 2.79; 25.14; 4500; 0.03; 0.7; 0.05; 1.0; 4500; 0.7; 6.1; 11.5; 103.3. 5000; 0.2; 1.80; 2.48; 22.30; 5000; 0.03; 0.6; 0.05; 0.9; 5000; 0.6; 5.5; 10.3; 92.4. 5500; 0.18; 1.61; 2.22; 19.97; 5500; 0.03; 0.6; 0.04; 0.8; 5500; 0.6; 4.9; 9.3; 83.4. 6000; 0.16; 1.46; 2.00; 18.03; 6000; 0.03; 0.5; 0.04; 0.8; 6000; 0.5; 4.5; 8.4; 75.7. 6500; 0.15; 1.33; 1.82; 16.39; 6500; 0.02; 0.5; 0.04; 0.7; 6500; 0.5; 4.1; 7.7; 69.2. 7000; 0.13; 1.21; 1.67; 15.00; 7000; 0.02; 0.4; 0.03; 0.7; 7000; 0.4; 3.8; 7.1; 63.6. 7500; 0.12; 1.12; 1.54; 13.84; 7500; 0.02; 0.4; 0.03; 0.6; 7500; 0.4; 3.5; 6.5; 58.9. 8000; 0.12; 1.04; 1.42; 12.82; 8000; 0.02; 0.4; 0.03; 0.6; 8000; 0.4; 3.2; 6.1; 54.7. 8500; 0.11; 0.96; 1.33; 11.93; 8500; 0.02; 0.4; 0.03; 0.6; 8500; 0.3; 3.0; 5.7; 51.1. 9000; 0.1; 0.90; 1.24; 11.15; 9000; 0.02; 0.4; 0.03; 0.5; 9000; 0.3; 2.8; 5.3; 47.8. 9500; 0.09; 0.84; 1.16; 10.45; 9500; 0.02; 0.3; 0.03; 0.5; 9500; 0.3; 2.7; 5.0; 44.9. 10000; 0.09; 0.79; 1.09; 9.83; 10000; 0.02; 0.3; 0.02; 0.5; 10000; 0.3; 2.5; 4.7; 42.3. 15000; 0.05; 0.49; 0.67; 6.00; 15000; 0.01; 0.2; 0.02; 0.3; 15000; 0.2; 1.6; 2.9; 26.2. 20000; 0.04; 0.35; 0.48; 4.30; 20000; 0.01; 0.2; 0.01; 0.2; 20000; 0.1; 1.1; 2.1; 18.9. 25000; 0.03; 0.27; 0.37; 3.32; 25000; 0.01; 0.1; 0.01; 0.2; 25000; 0.1; 0.9; 1.6; 14.6.

表8-1

（6）大气环境防护距离计算 技改项目根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对项目所在区域的环境影响，在项目厂界以外设置的大气环境保护距离。技改项目所产生的有害气体主要为投料废气（G1-1）所产生的颗粒物0.44kg/h，挤出热塑性废气（G2-1）所产生的非甲烷总烃0.02kg/h。 根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，参数确定：面源有效高度15m、面源宽度55m、面源长度18m、颗粒物评价标准0.9mg/m³，非甲烷总烃评价标准2.0mg/m³。 计算结果：大气环境防护距离：颗粒物建议距离（距面源中心）：无超标点。 执行距离：无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离计算 本评价在此采用环评导则推荐的计算卫生防护距离的方法计算。其计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5⋅LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/ m³； L——面积，m2； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，标准浓度限值，kg·h-1； R——有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m 。根据该s生产单位占地面积S（m2）计算，r=（S/∏）0.5。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据技改项目所在地近五年平均风速，以及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。 参数见表8.5。 表8.5 相关参数 A; B; C; D; S（m2）. 350; 0.021; 1.85; 0.84; 990. 表8.6 卫生防护距离计算结果表 污染物; 排放量（kg/h）; 执行标准（mg/ m³）; 卫生防护距离（m）. 颗粒物; 0.44; 0.9; 47.8. 非甲烷总烃; 0.02; 2.0; 0.36.

表8-1

由表8.5可知，技改项目颗粒物计算的卫生防护距离最大为47.8m，非甲烷总烃0.36m，两种不同类型污染物，需进行提级，本次评价采用车间外100m范围作为防护距离。 同时根据原环评：“由于《油漆厂卫生防护距离标准》（GB18070-2000）适用范围于地处平原、微丘地区的新建的油漆厂及现有油漆厂之扩建、改建工程。现有油漆厂可参照执行，地处复杂地形条件下的卫生防护距离，应根据大气环境质量评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护主管部门共同确定。由于本项目所在区域地形复杂，环评建议卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》所指定的方法确定。” 由于技改项目与水性涂料生产线共用一个车间，因此本次评价保持原项目100m卫生防护距离不变。技改项目100m卫生防护距离内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 （8）无组织排放环境影响预测分析 根据工程分析可知，技改项目颗粒物无组织排放速率如下表所示。 表8.7 无组织排放量预测汇总表 车间; 污染因子; 颗粒物; 标准值; 所在地块参数. 粉末涂料生产车间; 颗粒物; 0.44 kg/h; 0.9mg/m³; 324㎡（18×18m），源强高度12m. 非甲烷总烃; 0.02 kg/h; 2.0 mg/m³. 技改项目颗粒物无组织排放影响如下表所示。

表8-1

表8.8 无组织排放影响预测分析 距离(m); 占标率; 浓度; 占标率; 浓度. 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 0.01; 0.07; 0; 0.00. 100; 6.94; 62.50; 0.14; 2.84. 154; 7.61; 68.48; 0.16; 3.11. 200; 6.89; 61.97; 0.14; 2.82. 300; 6.69; 60.24; 0.14; 2.74. 400; 5.85; 52.62; 0.12; 2.39. 500; 5.35; 48.18; 0.11; 2.19. 600; 4.91; 44.22; 0.1; 2.01. 700; 4.92; 44.32; 0.1; 2.01. 800; 4.68; 42.14; 0.1; 1.92. 900; 4.38; 39.39; 0.09; 1.79. 1000; 4.05; 36.48; 0.08; 1.66. 1100; 3.74; 33.68; 0.08; 1.53. 1200; 3.46; 31.12; 0.07; 1.41. 1300; 3.2; 28.80; 0.07; 1.31. 1400; 2.97; 26.69; 0.06; 1.21. 1500; 2.75; 24.77; 0.06; 1.13. 1600; 2.56; 23.05; 0.05; 1.05. 1700; 2.39; 21.50; 0.05; 0.98. 1800; 2.23; 20.10; 0.05; 0.91. 1900; 2.09; 18.84; 0.04; 0.86. 2000; 1.97; 17.69; 0.04; 0.80. 2100; 1.85; 16.69; 0.04; 0.76. 2200; 1.75; 15.78; 0.04; 0.72. 2300; 1.66; 14.95; 0.03; 0.68. 2400; 1.58; 14.19; 0.03; 0.65. 2500; 1.5; 13.50; 0.03; 0.61. 2600; 1.43; 12.85; 0.03; 0.58. 2700; 1.36; 12.26; 0.03; 0.56. 2800; 1.3; 11.71; 0.03; 0.53. 2900; 1.24; 11.20; 0.03; 0.51. 3000; 1.19; 10.73; 0.02; 0.49. 3500; 0.99; 8.87; 0.02; 0.40. 4000; 0.83; 7.51; 0.02; 0.34. 4500; 0.72; 6.47; 0.01; 0.29. 5000; 0.63; 5.66; 0.01; 0.26. 5500; 0.56; 5.01; 0.01; 0.23. 6000; 0.5; 4.48; 0.01; 0.20. 6500; 0.45; 4.04; 0.01; 0.18. 7000; 0.41; 3.67; 0.01; 0.17. 7500; 0.37; 3.37; 0.01; 0.15. 8000; 0.35; 3.11; 0.01; 0.14. 8500; 0.32; 2.88; 0.01; 0.13. 9000; 0.3; 2.68; 0.01; 0.12. 9500; 0.28; 2.50; 0.01; 0.11. 10000; 0.26; 2.35; 0.01; 0.11. 15000; 0.16; 1.40; 0; 0.06. 20000; 0.11; 1.00; 0; 0.05. 25000; 0.08; 0.76; 0; 0.03.

表8-1

根据预测结果可知，技改项目无组织排放的颗粒物对厂界影响浓度均远小于相应限值（颗粒物900μg/m³、非甲烷总烃2.0mg/m³），对周围大气环境的影响较小。 8.2声环境影响及污染防治措施分析 8.2.1源强分析 技改项目主要噪声源有风机及加热炉等设备所产生的噪声，其噪声级在75～95dB（A）之间。噪声源强分析见表8.5。 表8.5 噪声源强分析 声源类别; 源强（dB）; 数量; 排放特点; 治理措施; 防治后声级（dB）. 风机; 90～95; 2; 连续; 选用先进设备、设备隔振、基础减震、封闭式生产、安装隔声罩、建筑隔声; 80～85. 混料机; 80～85; 4; 连续; 70～75. 研磨机; 80～85; 4; 连续; 70～75. 8.2.2影响预测分析 经过建筑隔声后，技改项目对各环境保护目标的噪声影响较小，因此，本评价重点分析技改项目厂界噪声。 （1）噪声源与厂界的距离 表8.6 噪声源强与各厂界的距离 声源类别; 防治后源强（dB）; 与各厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 风机; 85; 45; 70; 15; 28. 外磨机; 75; 45; 70; 15; 28. 抛丸机; 75; 45; 70; 15; 28. （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的单个室外点声源以及预测点的预测等效声级（Leq）计算公式来分析技改项目各厂界及保护目标的噪声影响贡献值。 Lp（r）＝LW+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） （A.1） 式中：Lp（r）——受声点声压级，dB（A）； Lw——倍频带声功率级，dB； DC——指向性校正，dB；（由于是辐射到自由空间，DC取值为0dB） Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；（Adiv=20lg（r/r0）） Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

表8-3

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 预测点的预测等效声级Leq计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) （2） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB； （3）预测结果及分析 由以上公式计算得出，各个设备噪声衰减至厂界的噪声值，结果见表8.7。 表8.7 技改项目营运期各厂界的噪声影响分析 （dB） 声源类别; 防治后源强（dB）; 厂界噪声值. 东; 南; 西; 北. 风机; 85; 51.9; 48.1; 61.4; 56.1. 外磨机; 80; 46.9; 43.1; 56.4; 51.0. 抛丸机; 80; 46.9; 43.1; 56.4; 51.0. 设备噪声叠加影响值; /; 54.0; 50.23; 63.5; 58.1. 根据表8.7的预测结果可知，技改项目设备噪声对各厂界的噪声贡献值昼间均达标，表明技改项目对周边声环境质量的影响较小。 8.2.3防治措施分析 （1）一般通风机械会产生约90dB（A）的噪声，拟采用先进低噪声设备，并对设备进行减振降噪处理，对外环境影响较小。 （2）对生产设备中的高噪声设备进行减振降噪处理，降低对外环境的影响；高噪声设备工作时间应合理化，避免连续高噪声的影响。高噪声设备旁的工作人员应注意调节工作时间，并配备耳罩，避免长期接触高噪声。 （3）高噪声设备采用先进低噪声设备。 （4）加强周边绿化，提高声环境质量。 采取以上防治措施后，将有效降低噪声对声环境的影响。厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准的要求，未出现超标现象。 8.3地表水环境影响及污染防治措施分析 技改项目运营期无生产废水产生，不新增生活污水，仅有循环冷却水产生，作为清下水排入市政雨水管网排放。

表8-5

8.4固体废弃物污染防治措施分析 营运期产生的固体废弃物主要是一般工业固废27.84t/a，包括投料粉尘（S1）及分级粉尘（S3）；危险固废1.7t/a，包括废棉纱手套抹布（S4）及废弃原料包装袋（S5）。 一般工业固废分类收集后堆放于厂房北侧的固废暂存点，然后回用于生产。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，技改项目固废贮存场所应做到以下几点： ①贮存场应在防渗性能较好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m； ②贮存场所面积不小于10m2，四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染； ③贮存场所应建有防雨淋、防渗透措施。为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠； ④为了便于管理，贮存场应按GB15562.2要求设置环境保护图形标志； ⑤做明显的标志，对不同的固废进行分类堆放。 危险废物分类收集后堆放于厂房内的危废暂存点，做好标识，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求设置暂存点，各暂存点其面积应不小于10m2，危险废物暂存点设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，地面做好防漏防渗处理，渗透系数P＜10-10，完善集排水设施，本评价要求技改项目在危险废物贮存场出口处设置废液收集槽，收集的废液同其他危险废物一并定期送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 3）生活垃圾 收集至垃圾桶后由市政环卫部门统一清运处理。

环境风险影响分析                                             表8—7

8.4.1 风险识别 风险识别包括产生过程所涉及的物质和生产设施风险识别，以确定技改项目的危险因素和风险类型。 项目营运期生产过程中主要产生的大气污染物为少量的颗粒物，不涉及生产废水的产生，污染物对环境影响较小，不存在较大的风险影响。 通过对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中爆炸性物质、易燃物质、有毒物质名称及临界量表，技改项目使用的原辅材料未列入《危险化学品重大危险源辨识》中，因此，技改项目不存在重大危险源。 物料名称; 物质形态; 储存方式; 储存压力（Mpa）; 临界量（t）; 是否为重大危险源. 环氧E-12; 固态; 袋装; 常压; /; 否. 聚酯; 固态; 袋装; 常压; /. BaSO4; 固态; 袋装; 常压; /. 钛白粉; 固态; 袋装; 常压; /. 流平剂; 固态; 袋装; 常压; /. 透气剂; 固态; 袋装; 常压; /. 湿润剂; 固态; 袋装; 常压; /. 纯聚酯颗粒; 固态; 袋装; 常压; /. T105（固化剂）; 固态; 袋装; 常压; /. 氟碳树脂; 固态; 袋装; 常压; /. 聚氨酯; 固态; 袋装; 常压; /. B1530（固化剂）; 固态; 袋装; 常压; /. 珍光白（云母）; 固态; 袋装; 常压; /. 此外，根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）关于重大危险源申报登记范围的规定，技改项目无可构成重大危险源的压力容器、压力管道和锅炉等设施。 同时根据原项目环境影响报告书，原项目所用原辅材料单元内的危险化学品的储存量叠加后未超过临界量，未构成重大危险源。 因此本项目不属于重大危险源。

表8—7

8.4.2 源项分析 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定项目的最大可信事故为：废气处理设施事故造成废气事故排放。 项目严格按照相应的防治措施执行，加强管理，能有效避免发生环境风险问题。 8.4.3 风险防范及减缓措施分析 8.4.4 运输风险防范措施分析 技改项目物料运输前应做好检查，避免发生物料泄漏，造成粉尘污染。 8.4.5 生产过程中的风险防范措施分析 操作车间必须配备充分的通风排风系统；并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；生产车间内严禁烟火，避免发生火灾。 8.4.6 储存风险防范措施分析 原料库区设置于避风区域，原料分类相对隔离堆放；原料库区张贴明显的严禁烟火标识。 8.4.7 小结 综上所述，技改项目所用原材料均不构成重大危险源，生产过程中也不存在重大风险，对周围环境的风险影响较小，其环境风险是可控的。技改项目应严格按照本评价提出的措施执行，降低危险事故的发生及影响的扩散。

产业政策符合性及选址合理性分析                               表8—13

8.5产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）鼓励类中：“十一、石化化工：水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，技改项目属于产品为粉末涂料，属于高固体分涂料的生产，属于鼓励类产业，因此项目的建设是符合国家相关的产业政策。 8.6与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）的符合性 根据《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的相关规定： 1、工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 2、本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。 3、工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 4、在长江、凤嘴江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、凤嘴江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、拟建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 5、在主城区禁止新建、改建、拟建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、拟建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 在主城区及其主导风上风向 10 公里范围内禁止新建、拟建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及 10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、拟建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 6、工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 7、新建、改建、拟建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。

表8—14

8、新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。 9、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 10、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 项目为粉末涂料加工项目，符合国家产业政策的要求；项目清洁生产满足清洁生产要求；项目选址符合相关规划；项目无生产工艺废水产生；项目采用清洁燃料及电能作为能源；项目地表水、声环境及环境空气质量现状较好；项目无重金属排放；项目不存在重大安全隐患。因此项目满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中关于“一小时经济圈”内的工业项目污染物排放效率限值的要求。 根据《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中的相关要求，项目与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的符合性分析见表8.12。 由以上分析及表8.14分析可知，项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中环境准入条件的相关规定。 表8.14 项目与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析 序号; 环境准入条件; 技改项目分析; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 项目的建设符合国家产业政策的要求，技改项目生产工艺、技术及设备等均不属于淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 项目清洁生产满足清洁生产要求。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建工业项目原则上应进入规划的工业园区。; 项目位于南川区，符合土地利用规划的要求，同时位于工业园区内; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、拟建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目为粉末涂料生产项目，不排放有毒有害物质和重金属，产生的污染物均实现达标排放。; 符合.

表8—15

续表8.14 技改项目与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析 序号; 环境准入条件; 技改项目分析; 符合性. 5; 在主城区禁止新建、改建、拟建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、拟建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 在主城区及其主导风上风向 10 公里范围内禁止新建、拟建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及 10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、拟建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 项目采用电能作为能源; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 项目所在区域大气环境质量现状较好；技改项目污水收纳水体水质良好。具有一定的大气、水环境容量。; 符合. 7; 新建、改建、拟建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%～100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值均小于90%; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 项目无重金属排放; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 项目不存在重大安全隐患; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求; 污染物排放达到国家和地方规定的污染物排放标准; 符合. 8.7 与《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》符合性分析 项目位于重庆市南川区，项目为化学原料和化学制品制造业，根据《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发【2014】24号）中附件2 《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》，项目不属于淘汰、限制及禁止新建、拟建类项目，即为允许建设类项目。因此，项目符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》中附件2 《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》的相关要求。

表8—16

8.8 与《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府发〔2018〕25号）符合性分析 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，不属于《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府发〔2018〕25号）符合性分析中提出的水源涵养生态保护红线、生物多样性维护生态保护红线、水土保持生态保护红线、水土流失生态保护红线、石漠化生态保护红线等。 因此技改项目符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府发〔2018〕25号）符合性分析的要求。 8.9 与“重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知” 符合性分析 根据“重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知”：着力建设研发创新中心、战略性新兴制造业集聚区、综合商贸物流中心。技改项目位于重庆市南川区，项目为涂料生产行业，属于制造业集聚区配套产业。因此符合“重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知”的要求 8.10 与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析 技改项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）的符合性分析见下表8.13。 表8.13 与（渝发改投〔2018〕541号）文符合性分析表 序号; 环境准入条件; 技改项目分析; 符合性. 1; 全市范围内不予准入的产业。 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．烟花爆竹生产。 3．400KA以下电解铝生产线。 4．单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5．天然林商业性采伐。 6．资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 技改项目符合国家产业政策要求，未使用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，所在区域具有一定的环境容量，不属于高能耗产业，不属于全市范围内不予准入的产业。; 符合.

表8—16

续表8.13 与（渝发改投〔2018〕541号）文符合性分析表 序号; 环境准入条件; 技改项目分析; 符合性. 2; （二）重点区域范围内不予准入的产业。 1．四山保护区域内的工业项目。 2．长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 3．未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。 4．大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 5．主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 6．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 7．饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 8．生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。 9．长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。 10．修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 11．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 12．主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。 13．主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。 14．主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。 15．长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 16．东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，不涉及四山保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态敏感区等敏感区域，不紧邻长江沿岸，不使用煤和重油为燃料，项目不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 3; 三、限制准入类 1．长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 2．大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3．其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4．合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5．东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 技改项目位于项目位于南川区南平镇工业聚集区，项目不属于大气污染严重的项目，项目能耗较低，不使用燃用煤、重油等高污染燃料，项目不属于限制准入类。; 符合. 根据上表分析可知，技改项目不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）中不予准入和限制类项目。

表8—16

8.11 与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 技改项目位于南川区。根据重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会2018 年7月19 日印发的《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）相关规定，结合企业实际情况，符合性分析见表8.14。 表8.14 关于严格工业布局和准入的通知符合性分析表 项目; 《通知》中相关要求; 技改项目基本情况; 符合性. 优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团,属于工业园区范围内，所在区域不属于长江干流及主要支流岸线1公里范围，项目不属于新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（技改）的项目，不得办理项目核准或备案手续; 技改项目位于重庆南川工业园区龙岩组团,属于工业园区范围内; 符合. 严格产业准入; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或技改上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 技改项目不属于过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。技改项目的建设符合国家及我市产业政策和布局。; 符合. 根据表8.14分析可知，技改项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）相关要求。 8.12 项目与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）及《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）符合性分析 技改项目与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）及《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）的符合性进行对比分析。详细符合性分析见表8.15。

表8—16

表8.15 技改项目与水十条、气十条、土十条符合性分析表 条例名称; 相关要求; 技改项目情况; 符合性分析. 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 不涉及; 符合. 严控“两高”行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 不属于“两高”行业; 符合. 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 不属于未批先建，不属于“两高”行业，制定总量指标; 不符合. 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 不属于“十小”企业; 符合. 依法淘汰落后产能。严格环境准入。; 符合产业政策要求及重庆市工业项目环境准入规定; 符合. 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 不属于高污染行业，不属于十条中严格控制或限制类项目; 符合. 控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。; 用水达到国内行业先进水平; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号; 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估; 所在厂区用地性质为工业用地; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号; 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 不涉及重点污染物的排放; 符合. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业; 位于工业聚集区，不在禁止新建行业企业范畴内; 符合.

表8—16

续表8.16 技改项目与水十条、气十条、土十条符合性分析表 条例名称; 相关要求; 技改项目情况; 符合性分析. 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）; 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 不属于电器电子、汽车等行业; 符合. 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目; 不属于涉重企业; 符合. 注：上表中主要分析了技改项目与气十条、水十条、土十条相关内容的符合性。 由上表可知，技改项目符合《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）及《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）的相关要求。 8.13 准入政策符合性分析 技改项目与国家相关准入政策符合性分析见表8.17。 表8.17 技改项目与准入政策符合性分析 项目; 技改项目相应内容; 符合性. 空间环境管制; 技改项目建设区域不涉及湿地公园、三峡库区、沿江地区、沿岸地区，选址区域不属于禁止建设区域，项目不属于垃圾焚烧项目和重污染的化工项目。; 符合空间管制相应要求. 负面清单; 技改项目选址区域位于南川区南平镇工业聚集区，项目不属于高耗水的工业项目，不属于《重庆市产业禁投清单》中禁投项目，不涉及燃煤、燃油锅炉的使用。; 符合负面清单相应要求. 总量管控; 技改项目所在区域具有一定的环境容量，项目不涉及重金属的排放，项目不属于总量管控的重污染企业。; 符合总量管控相应要求. 产业限制; 技改项目符合产业政策要求，不属于限制建设的项目。; 符合产业限制相应要求. 根据表8.17可知，技改项目的建设是符合国家准入政策的。 8.14 选址合理性分析 项目位于南川区，用地性质为规划的工业用地，周边主要为工业企业及办公区域，且营运期在严格按照环评报告中提出的污染防治措施执行的前提下，经分析可知对周边环境影响小，在可接受范围内。 因此，项目的选址较为合理。

表8—16

8.15 与《重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》符合性分析 根据《重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》，龙岩组团产业发展以电子信息、机械加工为主，轻工及新材料行业为辅，同时对现有与产业定位不符的产业实行产业升级与转型。 1)电子信息产业 以培育新兴产业、主城产业配套及承接东部沿海转移为基础，优先发展计算机配套产业、云计算服务器及配套设备产业、集成电路、电子元器件、电子应用产品、通讯产业等。 (2)机械加工产业 重点发展以重庆市汽车摩托车相配套的装备制造业， 形成以大型单机制造为核心、 “整机+配套”的产业集群；同时发展环保机械产业。 (3)轻工及新材料产业 充分改造提升南川区现有传统轻工企业，实现其低附加值向高附加值的提 (4)原有企业调整改造 组团已有部分企业入驻，其中除部份机械加工、轻工企业外，也有数家医药、食品企业，同时还有数家已与组团管委会签定正式入驻合同的企业，主要涉及建材、化工等行业。 对组团内原有企业实行调整改造，原则是：①环境污染大、又无法改造根治的， 要求关停或搬迁；②环保措施落实、治理后能达到国家环保标准的企业，要求严格执行国家环保要求，加强检查执法力度，在此前提下，壮大企业规模。 具体措施是：促进原有双赢集团北固磷铵厂转产，废弃磷石膏实现资源综合利用。对于威鹏药业、顶典化工等现有与组团产业发展不符合的精细化工、高档涂料项目及医药中间体生产企业，限制发展规模，完善相关环保措施、环保手续及安全措施。 组团产业定位以电子信息、机械加工为主，轻工及新材料行业为辅的工业产业基地，同时“原有传统产业”实行产业升级与转型。通过严格项目准入条件，禁止使用燃煤锅炉，禁止新引进化工、化学合成药企业，禁止现有化工、化学合成药企业突破现有产能。 同时《重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》：“建议顶典化工在满足项目环评要求的前提下，油性涂料产品维持现有生产规模，不得进一步扩大，并加强污染治理。”

表8—16

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）：“涂料制造指在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料，经加工后制成的覆盖材料的生产活动”。本项目原辅材料均为固态原料，不涉及溶剂的使用，因此本项目不属于涂料制造行业，属于新材料生产类别，与园区重点引进行业是相符的。同时，本项目所生产的粉末涂料主要为园区目前所引进的主要产业（机械加工、电子信息）进行粉末涂装的配套原料，属于主导产业链的延生。因此本项目的建设与园区规划的主导产业是相符合的。最后，技改项目降低了水性涂料的生产能力，实现了产能替代，与“重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书”要求时相符合的。 8.16 小结 综上所述，项目的建设符合国家产业政策的要求，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)（ 修正）》（2013年）的要求，符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》，符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》，用地符合重庆市南川区用地的总体规划。项目营运期在严格执行环评报告中提出的污染防治措施的前提下，从环保的角度考虑，其选址是合理的，建设是可行的。

拟采取的防治措施及预期治理效果                              表9

| 内 容类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 治理投资 （万元） | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料废气（G1-1） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气 | 10 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准限值要求 |
|  | 打样投料废气（G1-2） |  |  |  |  |
|  | 挤出热塑性废气（G2-1） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气 | 10 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准限值要求 |
|  | 打样挤出热塑性废气（G2-2） |  |  |  |  |
|  | 分级废气（G3-1） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气 | 15 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准限值要求 |
|  | 打样分级废气（G3-2） |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 废活性炭、废棉纱手套抹布、废弃原料包装袋 | 送有处理资质单位的处置、废棉纱手套抹布交市政环卫部门处理 | 2 | 不会对外环境产生影响 |
|  | 一般工业固废 | 投料粉尘、分级粉尘 | 回用于生产 | 1 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 生产设备等 | 隔音、消声、吸声、减振 | 2 | 确保达标 |
| 其他 | / |  |  | / | / |
| 合计 |  |  |  | 35 |  |
| 治理工艺流程图及工艺流程简述： 9.1废气治理措施 9.1.1投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）；分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2）处理系统 投料废气处理工艺流程图 |  |  |  |  |  |

表9-1

分级废气处理工艺流程图 技改项目在生产过程中将产生一定量的投料废气（G1-1）、打样投料废气（G1-2）；分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2），主要污染物为颗粒物，通过布袋除尘器吸附处理后通过15m排气筒高空排放。 布袋除尘系统采用空气动力分离、脉冲反吹清灰的布袋除尘技术。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布袋扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤袋表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 布袋式除尘器的阻力随滤袋表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC程序控制电磁脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入布袋，使布袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。 除尘器去除率可达90-99%。 布袋式除尘器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为各种过滤系统的末端过滤。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板，新型聚氨酯密封胶密封，并以镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框制成。每日对纤维过滤器进行清理，处理效率可达50%以上。

表9-2

9.1.2挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2）处理系统 技改项目挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2）拟采用一套活性炭吸附处理。 活性炭吸附原理： 活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。有机气体进入活性炭，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，净化气体高空达标排放。活性炭吸附处理效率可达到80%，上述废气经活性炭处理后可保证污染物达标排放。 分级废气处理工艺流程图 9.2噪声治理措施 通风机械拟采用先进低噪声设备，并对设备进行减振降噪处理，对外环境影响较小。对生产设备中的高噪声设备进行减振降噪处理，降低对外环境的影响；高噪声设备工作时间应合理化，避免连续高噪声的影响。高噪声设备旁的工作人员应注意调节工作时间，并配备耳罩，避免长期接触高噪声。高噪声设备采用先进低噪声设备，降低对外环境的影响。加强周边绿化，提高声环境质量。 9.3固体废弃物污染防治措施分析 技改项目营运期产生的固体废弃物主要包括一般工业固废27.84t/a，包括投料粉尘（S1）及分级粉尘（S3）；危险固废1.7t/a，包括废棉纱手套抹布（S4）及废弃原料包装袋（S5）。 一般工业固废分类收集后堆放于1F厂房内的固废暂存点，然后回用于生产。危废堆场须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）进行建设，危险废物暂存点设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，地面做防渗处理，渗漏系数K≤10-10。收集的废液同其他危险废物一并定期送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求执行，实行联单管理，确保废物的合理处置并明确最终去向。

环境管理及监测制度                                        表9—4

为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好建设项目的环境保护工作，业主单位应设环保工作人员，负责组织、协调技改项目的环境保护工作。 9.4营运期环境管理 9.4.1环保机构 技改项目建成运行后，环保管理专职环保人员1人，负责解决技改项目场区内环保工作中的重大问题和环保日常工作。 9.4.2环境管理 技改项目目前未建立完善的环境管理体系，因此后期应建立完善的环境管理体系。 （1）加强对场区内的管理，保证生产设备及运输车辆的正常运作，避免发生故障。 （2）技改项目建成后，加强场区内废水、废气、噪声及固体废弃物的防治管理，加强场区内的绿化建设。 （3）环保专职人员应定期对污水处理设施进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行，定期清掏。 9.5环境监测制度 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和污染物排放申报管理规定，项目建成投入运行后应通过环境保护验收监测，针对技改项目的特点，应对噪声、废水和大气进行监测管理。噪声监测项目为厂界噪声，大气监测项目为厂界、废水监测为废水站进出口。具体的监测工作可委托当地法定环境监测机构进行，技改项目可不设专门监测部门。 9.5.1监测点位及监测因子 （1）废气监测 ①监测点位： 投料废气布袋除尘器排气筒进口及出口；分级废气布袋除尘器进口及出口；挤塑废气活性炭吸附装置进口及出口；厂界。 ②监测因子： 投料废气布袋除尘器排气筒：颗粒物； 分级废气布袋除尘器：颗粒物； 挤塑废气活性炭吸附装置：非甲烷总烃。 厂界：非甲烷总烃、颗粒物。

表9—5

③监测频率： 投入使用时验收监测一次，以后一年监测一次 （2）噪声监测 ①监测点位： 厂房东南西北侧设置1个厂界噪声监测点 ②监测因子：厂界噪声 ③监测频率：竣工验收监测一次，以后每一年监测一次 9.7 竣工验收内容 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和污染物排放申报管理规定，技改项目建成投入运行后自主开展环境保护验收，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 其具体内容见表9.1。 验收时还必须统一考虑的有关内容： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。 （2）环境保护设施及其他措施等按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成或落实，环境保护设施经负荷检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。 （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

表9—6

表9.1 建设项目竣工环境保护验收内容和要求一览表 类别; 污染源; 监测位置或 检查对象; 治理措施; 监测项目及控制指标. 废气; 投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）; 1#排气筒; 布袋式除尘器+15m排气筒; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域，颗粒物浓度≤30mg/m³，厂界≤1.0 mg/m³. 挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2）; 2#排气筒; 活性炭吸附+15m排气筒高空排放; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域，非甲烷总烃浓度≤100mg/m³，厂界≤4.0 mg/m³. 分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2）; 3#排气筒; 布袋式除尘器+15m排气筒; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域，颗粒物浓度≤30mg/m³，厂界≤1.0 mg/m³. 原项目水性漆调色废气; 水性漆调色废气排气筒; 活性炭吸附+15m排气筒; 达到《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）其他区域，非甲烷总烃浓度≤120mg/m³. 噪 声; 风机、研磨机、搅拌机; 东南西北厂界; 减震、隔声、消声、加强绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间≤65dB、夜间≤55dB. 固废; 一般工业固废; 回用于生产; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有关规定. 危险废物; 危险废物; 送有资质单位处置; 满足《危险废物贮存污染物控制标准》及《危险废物转移联单管理办法》要求，地面做好防漏防渗处理，渗漏系数P≤10-10，完善集排水设施. 其它.

表9.3    技改项目污染物排放清单一览表（废气）

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 验收执行标准 | 有组织排放 |  |  |  | 无组织监控浓度限值（mg/m³） | 允许排放指标t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放口 |  | 浓度限值（mg/m³） | 速率限值（kg/h） |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 数量 |  |  |  |  |
| 废气 | 投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2） | 颗粒物 | 布袋式除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） | 15m | / | 30 | 0.8 | 1.0 | 0.10 |
|  | 挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） | 15m | 1 | 100 | 10 | 4.0 | 0.12 |
|  | 分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2） | 颗粒物 | 布袋式除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） | 15m | 1 | 30 | 0.8 | 1.0 | 0.79 |

表9.4    技改项目污染物排放清单一览表（噪声）

| 污染源 | 控制因子 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机、研磨机及混料机等 | 等效连续A声级 | 空压机选用先进设备、设备隔振、基础减震、封闭式生产、安装隔声罩、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB、夜间55dB |

表9.5    技改项目污染物排放清单一览表（固废）

| 名称 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处理方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废活性炭（S2） | 0.6 | 危废交有资质单位处理。废棉纱环卫部门清运 | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设 置临时贮存点及危废转移五联单记录，不造成二次污染 |
|  | 废棉纱手套抹布（S4） | 0.1 |  |  |
|  | 废弃原料包装袋（S5） | 1 |  |  |
| 一般固废 | 投料粉尘（S1） | 2.31 | 回用于生产 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 分级粉尘（S3） | 25.53 |  |  |

污染物总量控制                                            表10

| \s\up 14(控 制)控 制\s\up 14(控 制))\s\up 14(控 制) | 产生量 | 处理量 | 排放量 | \s\up 14(允 许)允 许\s\up 14(允 许))\s\up 14(允 许) | 处理前 | 预测排放浓度 | 允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃（挤出废气） | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26.33 | 13.16 | 100 |
| 颗粒物（投料废气） | 2.38 | 2.28 | 0.10 | 0.10 | 661.53 | 26.46 | 30 |
| 颗粒物（分级废气） | 26.32 | 25.53 | 0.79 | 0.79 | 974.66 | 29.24 | 30 |
| 非甲烷总烃（打样挤出废气） | 0.001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0007 | 15.80 | 7.90 | 100 |
| 颗粒物（打样投料废气） | 0.01 | 0.0094 | 0.0006 | 0.0006 | 635.07 | 25.40 | 30 |
| 颗粒物（打样分级废气） | 0.16 | 0.159 | 0.0047 | 0.0047 | 877.19 | 26.32 | 30 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固废 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量；万标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞镉、铅、砷、六价铬\、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。

表10-1

10.1总量控制 10.1.1 实施总量控制的目的 国家环保总局为实现环境保护目标，力争使污染和生态恶化加剧趋势得到基本控制，提出了污染物排放总量控制措施。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源，产业结构的优化，科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略的重大举措之一。 10.1.2 总量控制因子 根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号）中的总量控制指标（四个指标：SO2、NOx、COD、氨氮），以及技改项目排污特征和周边环境的功能与环境质量要求，确定技改项目总量控制指标因子如下： 废气：非甲烷总烃、颗粒物； 固体废物：一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。 10.1.3废气 各污染物排放量排放总量控制指标分别为：非甲烷总烃0.13t/a、颗粒物0.89t/a。 10.1.4固废 一般工业固废：27.84t/a、危险固废：1.7t/a。 10.2总量指标来源 10.2.1总量控制指标 根据总量控制要求，项目COD、氨氮两个污染物排放指标需明确总量控制指标及来源。 10.2.2总量来源 技改项目营运期营运期污染物的排放应严格按照《国务院办公厅关于进一步推进排污权交易有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发【2014】38号）、《关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）和《重庆市环境保护局关于印发重庆工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发【2015】45号）中相应要求执行。

结论及建议                                               表11

11.1结论： 11.1.1技改项目概况 顶典化工于2014年在重庆市南川区南川工业园区龙岩组团进行了“3000吨/年氟碳涂料项目”（以下简称原项目）的建设，并委托解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，南川区环保局于2014年11月对原项目下发了“重庆市南川区建设项目环境影响评价批准书”（文号：渝（南川）环准[2014]46号）批准了原项目的建设。原项目于2017年6月委托重庆市南川区环境监测站编制了建设项目环境保护验收监测报告，通过原项目的环境保护竣工验收（文号：渝（南川）环验[2017]21号）。 顶典化工拟进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”（以下简称“技改项目”）的建设，技改项目利用已建厂房进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”的建设，建设内容主要为建设新型环保粉末涂料生产线4条(3条生产线，1条打样线)，辅助设施、公用设施等依托原项目已建内容。项目设计生产能力为年产氟碳粉末涂料200t、聚酯粉末涂料200t及环氧聚酯粉末涂料100t；拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。 11.1.2产业政策和选址合理性 技改项目符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府发〔2018〕25号）、“重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知”及《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》等法规的规定。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），技改项目属于产品为粉末涂料，属于高固体分涂料的生产，属于鼓励类产业，因此，技改项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）。 11.1.3环境质量现状 技改项目所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2、PM10、PM2.5未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13T1577-2012）限值要求，未出现超标现象。大气环境质量现状较好；凤嘴江水质现状较好，各项评价指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准的要求；技改项目噪声监测点监测结果满足《声环

表11－1

境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明技改项目所在区域声环境质量现状较好；生态环境质量现状良好。 11.1.4自然环境概况及环境敏感目标调查 项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，技改项目周边主要为工业企业及居住区。西南侧为白果安置房、规划居住用地1、北固片区居住区，南侧为规划居住用地2、北固小学、园区东区安置房，西北侧为何家咀集中居民区，北侧为柏树咀集中居民区，东侧为流金村集中居民区。项目周围无重点文物古迹和野生珍稀动植物等重点环境保护目标。 11.1.5营运期主要污染防治措施概述 ①废气 技改项目营运期产生的废气主要为投料废气（G1-1）、挤出热塑性废气（G2-1）、分级废气（G3-1）、打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2）。 技改项目投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）主要污染物为颗粒物。投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 技改项目挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2）收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 技改项目分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2）进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。 ②噪声 通风机械拟采用先进低噪声设备，并对设备进行减振降噪处理，对外环境影响较小。对生产设备中的高噪声设备进行减振降噪处理，降低对外环境的影响；高噪声设备工作时间应合理化，避免连续高噪声的影响。高噪声设备旁的工作人员应注意调节工作时间，并配备耳罩，避免长期接触高噪声。高噪声设备采用先进低噪声设备，合理布局，降低对外环境的影响。加强周边绿化，提高声环境质量。

表11－2

③固体废弃物 营运期产生的固体废弃物主要是一般工业固废27.84t/a，包括投料粉尘（S1）及分级粉尘（S3）；危险固废1.7t/a，包括废棉纱手套抹布（S4）及废弃原料包装袋（S5）。 一般工业固废分类收集后堆放于厂房内的固废暂存点，然后交回用于生产。危废堆场须按照（GB18597—2001）《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物暂存点设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，地面做防渗处理，渗漏系数K≤10-10。 收集的废液同其他危险废物一并定期送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求执行，实行联单管理，确保废物的合理处置并明确最终去向。 ④环境风险 技改项目生产过程中所使用原辅材料不涉及风险物质，同时根据原项目环境影响报告书原项目所用原辅材料单元内的危险化学品的储存量叠加后未超过临界量，未构成重大危险源。技改项目不属于重大危险源。在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，技改项目最大可信事故风险及其环境风险水平是可接受的。 11.1.6选址合理性、平面布置合理性 项目位于重庆市南川区工业园区龙岩组团，用地性质为规划的工业用地，周边主要为工业企业及办公区域，且营运期在严格按照环评报告中提出的污染防治措施执行的前提下，经分析可知对周边环境影响小，在可接受范围内。因此，项目的选址较为合理。

表11－3

11.1.7总量控制 经核算技改项目总量控制指标为：非甲烷总烃0.13t/a、颗粒物0.89t/a。 技改项目营运期营运期污染物的排放应严格按照《国务院办公厅关于进一步推进排污权交易有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发【2014】38号）、《关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）和《重庆市环境保护局关于印发重庆工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发【2015】45号）中相应要求执行。 11.1.8综合结论 技改项目位于重庆市南川区工业园区龙岩组团，符合国家相关产业政策，符合《重庆市城乡总体规划》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市产业投资禁投清单》、《重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》规划要求。在切实落实本环评提出的环境保护措施基础上，能实现污染物的达标排放，满足当地环境功能、总量控制的要求；项目及各项配套设施实施后，对企业、区域社会经济将起到积极的推动作用；对地表水环境、环境空气质量、声环境质量影响较小；项目环境风险可防可控，环境风险可接受。 综合以上规划、社会、环保、风险等各方面因素考虑，在严格落实评价提出的污染物治理措施及环境风险防范措施的情况下，环境可以接受，从环境保护角度其建设是可行的。 11.2反馈及建议： （1）技改项目应加强对设备的维护，保证设备的良好运行，减轻对环境的影响。 （2）厂区应加强绿化，种植吸尘降噪能力较强的植物。 （3）厂区应注意做好消防措施，对工作人员进行相应的培训学习。