重庆顶典化工有限公司

年产500吨新型环保粉末涂料技改项目

竣工环境保护验收监测报告

（报批版）

建设单位：重庆顶典化工有限公司

编制单位：重庆顶典化工有限公司

2019年11月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人：

报  告  编  写  人：

| 建设单位：重庆顶典化工有限公司 | 编制单位：重庆顶典化工有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：023-71402510 | 电话：023-71402510 |
| 传真：023-71402500 | 传真：023-71402500 |
| 邮编：400050 | 邮编：400050 |
| 地址：重庆市南川区东城街道金盛路4号 | 地址：重庆市南川区东城街道金盛路4号 |

目录

第一章  验收项目概况	1

第二章  总论	3

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范；	3

2.1.1  环境保护法律、法规	3

2.1.2  地方法规及政策文件	4

2.1.3  工程资料及批复文件	5

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范；	5

2.3  建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	6

第三章  建设项目工程概况	7

3.1  建设项目基本情况	7

3.2  项目的地理位置及厂区平面布置	9

3.2.1  项目的地理位置	9

3.2.2  外环境关系	9

3.2.3  厂区平面布置	10

3.3  项目主要建设内容和建设规模	10

3.4  主要原辅材料及生产设备	13

3.5  水源及水平衡	14

3.6  生产工艺及产污染环节	15

3.7  项目变动情况	16

第四章  环境保护设施	17

4.1  污染物治理/处置设施	17

4.1.1  废气	17

4.1.2  废水	18

4.1.3  噪声	18

4.1.3  固（液）体废物	18

4.2  其他环境保护设施	19

4.2.2  规范化排污口、监测设施及在线监测装置	19

4.2.3  环境管理	19

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	20

第五章  工程环评意见及批复要求	22

5.1  环评主要结论（摘录）	22

5.2  重庆市铜梁区生态环境局关于环评审批意见（摘录）	25

第六章  验收执行标准	29

6.1  废气排放标准	29

6.2  废水排放标准	29

6.3  厂界噪声标准	29

6.4  固体废物	29

第七章  验收监测内容	30

7.1 环境保护设施调试效果	30

7.1.1 废水	30

7.1.2 废气	30

7.1.3 厂界噪声	30

7.1.4监测布点图	31

图7-1   本项目监测布点图	31

7.2环境质量监测	31

第八章  质量保证及质量控制	32

8.1 监测分析方法	32

8.1.1  噪声监测分析方法	32

8.1.2  废气监测分析方法	32

8.2 监测仪器	32

8.2.1  噪声监测仪器	32

8.2.2  废气监测仪器	32

8.3  人员资质	33

8.4  气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

第九章  验收监测结果	34

9.1  生产工况	34

9.2  污染物排放监测结果	34

9.2.1  废气治理设施	34

9.2.2  噪声治理设施	37

9.2.3  固（液）体废物治理设施	37

9.2.4 污染物排放总量核算	38

第十章  结论和建议	39

10.1  建设内容	39

10.2  污染物排放监测结果	39

10.2  综合结论	40

10.3  建议	40

# 第一章  验收项目概况

重庆顶典化工有限公司是2003年成立的一家从事集研发、生产、销售高性能氟硅涂料专业厂商，是国家化工协会氟涂料专委会会员单位，注册资本金550万元。

顶典化工于2014年在重庆市南川区南川工业园区龙岩组团进行了“3000吨/年氟碳涂料项目”的建设，于2014年编制了《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，南川区环保局于2014年11月对该项目下发了“重庆市南川区建设项目环境影响评价批准书”（文号：渝（南川）环准[2014]46号），并于2017年6月通过环保验收（文号：渝（南川）环验[2017]21号）。主要建设内容为建设油性氟碳涂料生产车间及水性氟碳涂料生产车间各一间，并设置油性氟碳涂料生产线及水性氟碳涂料生产线各一条，同时配套建设相关的公用工程、辅助工程、环保工程及储运工程。建成后年产水性氟碳涂料1000吨/年、油性氟碳涂料2000吨/年。

随着社会不断的发展，人民群众环保意识的不断提高，液体涂料使用量的逐步降低。为适应市场需求的变化，进一步提高产品竞争力。重庆顶典化工有限公司于2018年12月进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”的建设，于2018年12月进行了《年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响报告表》的编制，并于2018年12月取得环评批准书（渝（南川）环准[2018]087号）。

环评主要建设内容及规模为：

建设新型环保粉末涂料生产线4条(3条生产线，1条打样线)，辅助设施、公用设施等依托原项目已建内容。项目设计生产能力为年产氟碳粉末涂料200t、聚酯粉末涂料200t及环氧聚酯粉末涂料100t；拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。

实际建设内容与环评建设内容一致。

2019年10月，重庆顶典化工有限公司结合《年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响报告表》、环评批准书及相关文件、标准、技术规范要求，编制了《年产500吨新型环保粉末涂料技改项目竣工环境保护验收方案》。

根据验收方案，重庆开创环境监测有限公司于2019年11月21日～2019年10月22日对该项目进行了现场监测。根据现场检查情况、监测结果、验收技术规范、环评报告及批复等相关内容，编制了本建设项目验收监测报告。

该报告编制过程中得到了重庆市南川区生态环境局的大力支持，在此表示诚挚的谢意。

# 第二章  总论

## 2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范；

### 2.1.1  环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7修订，自2016.9.1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018.1.1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染物环境防治法》(2016年修正本）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年修正本)；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号)；

（8）《中华人民共和国水土保持法》(2010年修订, 于1991年6月29日发布并施行)；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》(2015年4月24日修订, 自2008年1月1日起施行)；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）；

（11）《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日)；

（12）《国家环境保护标准“十三五”发展规划》（环科技[2017]49号）；

（13）《国家危险废物名录》(2016版)；

（14）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）(国家发展改革委第21号令，自2013年5月1日起施行)；

（15）《全国地下水污染防治规划（2011—2020年）》（国函[2011]119号，自二○一一年十月二十八日实施）；

（16）国家环境监测总站 总站验字〔2005〕188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（17）环保部 环发〔2009〕150号《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，2009年12月；

(19) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

(20) 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告；

(21)《危险废物转移联单管理办法》(国家环保局令第5号，自一九九九年十月一日起施行)；

(22)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号，自2011年12月1日起施行)。

（23）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

### 2.1.2  地方法规及政策文件

（1）《重庆市环境保护条例》(〔2017〕第11号，自2017年6月1日起施行)；

（2）《重庆市环境噪声污染防治办法》(2013年5月1日起施行)；

（3）《重庆市水资源管理条例（修订案）》（〔2015〕第14号，自2015年10月1日起施行）；

（4）《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》（渝环发[2007]15号）；

（5）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

（6）《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）；

（7）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号，2016年5月24日印发)；

（8）《重庆市区域环境噪声标准适用区域划分规定》(渝府发[1998]90号)；

（9）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）；

（10）《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发[2007]78号）；

（11）《重庆城乡总体规划（2007-2020）》及《国务院关于重庆市城乡总体规划的批复》(国函[2011]123号)；

（12）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年7月29日通过）；

（13）《重庆市主城区尘污染防治办法》(重庆市人民政府令第272号，自2013 年8月1日实施)；

（14）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（15）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发[2012]142号，二○一二年五月二日）；

（16）《重庆市人民政府办公厅关于印发“十二五”主要污染物排放总量控制计划的通知》（渝府办发〔2013〕220号，2013年11月26日印发）；

（17）《重庆市人民政府关于印发<重庆市生态建设和环境保护“十三五”规划>的通知》（渝府发 〔2016〕 34号、2016年8月17日）；

（18）《重庆市环境保护局关于印发重庆市重点污染源自动监控装置管理办法（试行）的通知》(渝环发[2003]149号)；

（19）《重庆市环保局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号，二○一二年四月九日）；

（20）《重庆市环境保护局关于规范建设项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收工作的通知》（渝环〔2018〕57号，2018年3月29日）。

### 2.1.3  工程资料及批复文件

（1）《年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响报告表》，（重庆市环境保护工程设计研究院有限公司，2018年11月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（南川）环准[2018]087号，2018年12月19日）；

（3）《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，（解放军后勤工程学院环境保护科学研究所，2014年）；

（4））《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（南川）环准[2017]21号，2017年6月29日）

## 2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范；

（1）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕38号，2000年2月）；

（2）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

（3）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（4）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（5）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《水质采样技术指导》（HJ/T 494-2009）；

（9）《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）。

## 2.3  建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响报告表》，（重庆市环境保护工程设计研究院有限公司，2018年11月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（南川）环准[2018]087号，2018年12月19日）；

# 第三章  建设项目工程概况

## 3.1  建设项目基本情况

本次验收监测的建设项目的基本情况见表 3-1。

表 3-1	验收项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500吨新型环保粉末涂料技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 重庆顶典化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 重庆市南川区东城街道金盛路4号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 408499 |  |
| 联系人 | 彭显建 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 座机：71402510 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机：15922679484 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技术改造 (划√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立部门 | 重庆市南川区发展和改革委员会 |  | 文号 |  | 2018-500119-26-03-027324 |  |  | 时间 |  | 2018年5月4日 |  |  |
| 环评报告审批部门 | 重庆市南川区环境保护局 |  | 文号 |  | 渝（南川）环准[2018]087号 |  |  | 时间 |  | 2018年12月19日 |  |  |
| 环评报告书编制单位 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |  |  |  | 环境监理单位 |  |  | / |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2019年1月 |  |  |  | 投入试生产时间 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a，水性氟碳涂料由1000t/a降低至500t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a，水性氟碳涂料由1000t/a降低至500t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评提出的建设内容 | 主体工程： 设置新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）进行氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料的生产。 拆除工程： 生产工艺不变化，拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），产能由原1000吨/年降低为500吨/年。 辅助公用工程： 1、综合楼：依托原有3F办公楼； 2、食堂：依托综合楼1楼食堂； 3、变电站：依托原有项目变电站； 4、保安室：依托原有项目保安室。 公用工程： 供电：外接电源依托园区电网，厂区内设有变电站； 排水：水源依托园区给水管网，厂内敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求； 排水：采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网； 消防：依托厂区一座容量为400m3消防水池； 压缩空气：依托22kw压缩机一台，7.5kw一台； 循环水系统：依托45m³/h的循环水系统。 储运工程： 产品库房：依托，建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品； 液体原料库房：依托，建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料； 固体原料库房：建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料； 运输：厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方。 环保工程： 投料废气布袋除尘器：投料废气处理，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒； 分级废气布袋除尘器：三条生产线各设置布袋除尘器1台，总设计处理能力18000 m³/h，处理后合并1根15m排气筒； 挤塑废气活性炭吸附装置：挤塑废气处理，1套，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒； 危废暂存点：依托原有项目危废暂存间，建筑面积6m2； 事故池：依托厂区东南侧的400m3的事故池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建设内容 | 主体工程： 设置新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）进行氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料的生产。 拆除工程： 生产工艺不变化，拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），产能由原1000吨/年降低为500吨/年。 辅助公用工程： 1、综合楼：依托原有3F办公楼； 2、食堂：依托综合楼1楼食堂； 3、变电站：依托原有项目变电站； 4、保安室：依托原有项目保安室。 公用工程： 供电：外接电源依托园区电网，厂区内设有变电站； 排水：水源依托园区给水管网，厂内敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求； 排水：采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网； 消防：依托厂区一座容量为400m3消防水池； 压缩空气：依托22kw压缩机一台，7.5kw一台； 循环水系统：依托45m³/h的循环水系统。 储运工程： 产品库房：依托，建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品； 液体原料库房：依托，建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料； 固体原料库房：建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料； 运输：厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方。 环保工程： 投料废气布袋除尘器：设计处理能力6000m³/h，15m排气筒； 分级废气布袋除尘器：三条生产线各设置布袋除尘器1台，总设计处理能力18000 m³/h，处理后合并1根15m排气筒； 挤塑废气活性炭吸附装置：挤塑废气处理，1套，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒； 危废暂存点：依托原有项目危废暂存间，建筑面积6m2； 事故池：依托厂区东南侧的400m3的事故池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与环评的变更情况 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 120万元 | 其中环保投资 |  |  |  | 35万元 | 比例 |  |  |  |  | 29.2% |
| 实际总投资 | 135万元 | 其中环保投资 |  |  |  | 38万元 | 比例 |  |  |  |  | 28.1% |
| 废水治理 | 废气治理 |  | 噪声治理 |  |  | 固废治理 | 绿化、生态 |  |  |  |  | 其他 |
| 26万元 | 281万元 |  | 10万元 |  |  | 15万元 | 8万元 |  |  |  |  | 28万元 |
| 周边环境情况 | 方位 |  | 距厂界距离（m） |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西 |  | 30 |  |  | 威鹏制药 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 |  | 紧邻 |  |  | 恒亚铝业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东 |  | 紧邻 |  |  | 塞纳汽车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 南 |  | 紧邻 |  |  | 顺恒机械 |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 单班制，每天8小时，年生产300天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2  项目的地理位置及厂区平面布置

### 3.2.1  项目的地理位置

本项目位于重庆市南川区东城街道金盛路4号（南川工业园区龙岩组团），南川工业园区龙岩组团位于南川区东城街道，北至南川区生活垃圾填埋场、南至横一路、西至文峰塔、东至风顶山。省道南涪路经过组团外西侧，连接南川县城和鸣玉等乡镇。地理位置详见附图1。

### 3.2.2  外环境关系

本项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，技改项目周边主要为工业企业及居住区。西南侧为白果安置房、规划居住用地1、北固片区居住区，南侧为规划居住用地2、北固小学、园区东区安置房，西北侧为何家咀集中居民区，北侧为柏树咀集中居民区，东侧为流金村集中居民区。项目周围无重点文物古迹和野生珍稀动植物等重点环境保护目标

目前，本项目周边外环境关系与环评阶段一致，未发生变化。本项目项目周边外环境关系见表3-2。

表3-2  本项目外环境关系一览表

| 编号 | 环境保护对象 | 与项目的相对方位及距离 |  | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 厂界距离（m） |  |  |
| 1 | 白果安置房 | 西南 | 1400 | 约4000人 | 二类区 |
| 2 | 规划居住用地1 | 西南 | 1250 | / |  |
| 3 | 北固片区居住区 | 西南 | 3150 | 约15000人 |  |
| 4 | 规划居住用地2 | 南 | 1900 | / |  |
| 5 | 何家咀集中居民区 | 西北 | 900 | 约150人 |  |
| 6 | 柏树咀集中居民区 | 北 | 550 | 约200人 |  |
| 7 | 园区东区安置房 | 南 | 2500 | 约4000人 |  |
| 8 | 流金村集中居民区 | 东 | 600 | 约300人 |  |
| 9 | 北固小学 | 南 | 2100 | 师生约1000人 |  |
| 10 | 龙岩江、排污口下游10km无饮用水取水口 | 南 | 3.6km | 小河 | IV类水域 |
| 11 | 凤嘴江、排污口下游10km无饮用水取水口 |  |  | 小河 | IV类水域 |

### 3.2.3  厂区平面布置

项目入口设置于厂区西侧设置出入口2处，物流与人行出口分别设置，办公楼设置于厂区北侧，便于办公人员进出。同时靠近厂房内部道路，方便物料运输。

1#厂房内西侧为本项目粉末涂料生产线，库房依托原项目南侧已设置库房，与生产区相对独立。各生产线相互独立避免物料运输相互影响。

现场实际平面布置与环评阶段平面布置未发生变化。

### 3.3  项目主要建设内容和建设规模

（1）项目名称：年产500吨新型环保粉末涂料技改项目。

（2）建设单位：重庆顶典化工有限公司。

（3）建设地点：重庆南川工业园区龙岩组团。

（4）建设性质：技改。

（5）总投资：工程总投资135万元，其中环保投资38万元，占总投资的28.1%。

（6）劳动定员	：不新增员工数量，由原有员工调配；

（7）生产规模：氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a，水性氟碳涂料降低至500t/a。粉末涂料产品执行标准《热固性粉末涂料》（HGT 2006-2006）。

表3-3  产品方案表

| 产品 | 技改前产能 | 技改后产能 |
| --- | --- | --- |
| 氟碳粉末涂料 | 0 t/a | 200t/a |
| 聚酯粉末涂料 | 0 t/a | 200t/a |
| 环氧聚酯粉末涂料 | 0 t/a | 100t/a |
| 水性氟碳涂料 | 1000 t/a | 500 t/a |
| 油性氟碳涂料 | 2000 t/a | 2000 t/a |

（8）建设进度：2019年1月开工，2019年8月完工并投入试生产。

（9）生产制度：单班制，每天8小时，年生产300天。

（10）项目组成：本项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，厂区共建设有厂房2栋，办公楼1栋，产品库房1栋。本项目使用1#厂房西侧预留厂房进行建设。建设内容为新型环保粉末涂料生产线4条及相应的环保工程（各条生产线对应的投料废气、气提回收废气除尘器及挤塑废气活性炭吸附处理装置）；公辅工程、储运工程等均依托原有项目。项目建成后达到氟碳粉末涂料200t/a、聚酯粉末涂料200t/a及环氧聚酯粉末涂料100t/a的生产能力。拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。项目组成详见表3-4。

表3-4  项目组成表

| 序号 | 名称 | 环评阶段建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |
| 1 | 新型环保粉末涂料生产区 | 设置新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）进行氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料的生产 。 | 设置新型环保粉末涂料生产线4条（3条生产线，1条打样线）进行氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料的生产 。 | 新建 |
| 二 | 拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 水性涂料生产区 | 生产工艺不变化，拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），产能由原1000吨/年降低为500吨/年。 | 生产工艺不变化，拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），产能由原1000吨/年降低为500吨/年。 | 原有项目拆除 |
| 三 | 辅助工程 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 3F，建筑面积1229 m2，办公 | 3F，建筑面积1229 m2，办公 | 依托 |
| 2 | 食堂 | 位于综合楼一楼，建筑面积160m2 | 位于综合楼一楼，建筑面积160m2 | 依托 |
| 3 | 变电站 | 1F，建筑面积88m2 | 1F，建筑面积88m2 | 依托 |
| 4 | 保安室 | 1F，建筑面积44m2 | 1F，建筑面积44m2 | 依托 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |  |
| 1 | 供电 | 外接电源依托园区电网，厂区内设有变电站 | 外接电源依托园区电网，厂区内设有变电站 | 依托 |
| 2 | 给水 | 水源依托园区给水管网，厂内敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求 | 水源依托园区给水管网，厂内敷设给水管网，其水量水压能满足项目建设需求 | 依托 |
| 3 | 排水 | 采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网 | 采取雨污分流制，新建排水管网、切换阀等，厂区废水经废水处理站处理达标后排入园区污水管网 | 依托 |
| 4 | 供热 | 无集中供热系统 | 无集中供热系统 | / |
| 5 | 消防 | 厂区一座容量为400m³设消防水池 | 厂区一座容量为400m³设消防水池 | 依托 |
| 6 | 压缩空气 | 22kw压缩机一台，7.5kw一台 | 22kw压缩机一台，7.5kw一台 | 依托 |
| 7 | 循环水系统 | 45m³/h的循环水系统 | 45m³/h的循环水系统 | 依托 |
| 五 | 储运工程 |  |  |  |
| 1 | 产品库房 | 建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品 | 建筑面积300m2，主要储存物料为油性氟碳涂料产品和水性氟碳涂料产品 | 依托 |
| 2 | 树脂溶剂库房 | 建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料 | 建筑面积400m2，主要储存物料包括生产过程中使用的溶剂、树脂等液体原料 | 依托 |
| 3 | 粉料库房 | 建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料 | 建筑面积360m2，主要储存物料包括生产过程中使用的钛白粉、碳酸钙等固体原料 | 依托 |
| 4 | 运输 | 厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方 | 厂内运输采取叉车等工具，厂外运输依托第三方 | 依托 |
| 六 | 环保工程 |  |  |  |
| 1 | 投料废气布袋除尘器 | 投料废气处理，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒 | 投料废气处理，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒 | 新建 |
| 2 | 分级废气布袋除尘器 | 分级废气处理,三条生产线各设置布袋除尘器1台，设计处理能力18000 m³/h，处理后合并1根15m排气筒 | 分级废气处理,三条生产线各设置布袋除尘器1台，设计处理能力18000 m³/h，处理后合并1根15m排气筒 | 新建 |
| 3 | 挤塑废气活性炭吸附装置 | 挤塑废气处理，1套，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒 | 挤塑废气处理，1套，设计处理能力6000m³/h，15m排气筒 | 新建 |
| 4 | 危废暂存点 | 位于成品库房外侧，建筑面积6m2 | 位于成品库房外侧，建筑面积6m2 | 依托 |
| 5 | 事故池 | 容积400m³ | 容积400m³ | 依托 |

## 3.4  主要原辅材料及生产设备

经现场调查，本项目原辅材料用量如下表所示：

表3-5  原辅材料用量表

| 物料名称 | 物质形态 | 环评年耗(产)量(t/a) | 实际年耗(产)量(t/a) | 包装方式 | 存放 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧聚酯混合型粉末涂料 |  |  |  |  |  |
| 环氧E-12（3-5mm） | 固态 | 30.05 | 10 | 纸袋(5kg/包) | 固体原料库房 |
| 聚酯（3-5mm） | 固态 | 30.05 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| BaSO4 | 固态 | 17.53 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 钛白粉 | 固态 | 20.03 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 流平剂 | 固态 | 1.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 透气剂 | 固态 | 0.50 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 湿润剂 | 固态 | 1.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 纯聚酯型粉末涂料 |  |  |  |  |  |
| 纯聚酯颗粒（3-5mm） | 固态 | 120.18 | 10 | 纸袋(5kg/包) | 固体原料库房 |
| T105（3-5mm） | 固态 | 9.01 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| BaSO4 | 固态 | 26.04 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 钛白粉 | 固态 | 40.06 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 流平剂 | 固态 | 2.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 透气剂 | 固态 | 1.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 湿润剂 | 固态 | 2.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| FEVE氟碳型粉末涂料 |  |  |  |  |  |
| 氟碳树脂（3-5mm） | 固态 | 40.06 | 10 | 纸袋(5kg/包) | 固体原料库房 |
| 聚氨酯（3-5mm） | 固态 | 80.12 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| B1530（3-5mm） | 固态 | 30.05 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| BaSO4 | 固态 | 6.01 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 钛白粉 | 固态 | 40.06 | 10 | 纸袋(5kg/包) |  |
| 流平剂 | 固态 | 2.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 透气剂 | 固态 | 1.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 湿润剂 | 固态 | 1.00 | 10 | 桶装(10kg/包) |  |
| 通用 |  |  |  |  |  |
| 珍光白（云母） | 固态 | 0.2 | / | 纸袋(5kg/包) | 固体原料库房 |
| 水性氟碳涂料 |  |  |  |  |  |
| 钛白粉 | 固态 | 100.01 | 100.01 | 纸袋(25kg/包 | 粉料库房 |
| 碳酸钙 | 固态 | 74.28 | 74.28 | 纸袋(50kg/包 |  |
| 聚羧酸盐分散剂 | 液态 | 5.03 | 5.03 | 桶装(25kg/桶) | 树脂溶剂库房 |
| 矿物油消泡剂 | 液态 | 2.56 | 2.56 | 桶装(25kg/包) |  |
| FEVE氟烯烃乳液 | 液态 | 200.10 | 200.10 | 桶装(200kg /桶) |  |
| 丙二醇 | 液态 | 7.71 | 7.71 | 桶装(180kg/桶) |  |
| 醇酯十二 | 液态 | 10.08 | 10.08 | 桶装(200kg /桶) |  |
| 水性氧化铁色浆 | 液态 | 25.32 | 25.32 | 桶装(10kg /桶) |  |
| 水性氟碳涂料产品 | 液态 | 500.00 | 500.00 | 桶装(20kg /桶) | 产品 库房 |

表3-6  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 工序 | 单位 | 环评阶 段数量 | 实际 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速混料机 | GHJ-300 | 混料 | 台 | 1 | 1 | 氟碳粉末涂料生产 |
| 2 | 环保除尘设备 | / | 除尘 | 套 | 1 | 1 |  |
| 3 | 压片机 | JFY-508B | 压片 | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 双螺杆挤出机 | SLJ-58D | 挤出 | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | 磨粉机组 | ACM-20E | 磨粉 | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 | 高速混料机 | GHJ-300 | 混料 | 台 | 1 | 1 | 聚酯粉末涂料生产 |
| 7 | 环保除尘设备 | / | 除尘 | 套 | 1 | 1 |  |
| 8 | 压片机 | JFY-508B | 压片 | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 | 双螺杆挤出机 | SLJ-58D | 挤出 | 台 | 1 | 1 |  |
| 10 | 磨粉机组 | ACM-20E | 磨粉 | 台 | 1 | 1 |  |
| 11 | 高速混料机 | ZHJ-300C | 混料 | 台 | 1 | 1 | 环氧聚酯粉末涂料生产 |
| 12 | 环保除尘设备 | / | 除尘 | 套 | 1 | 1 |  |
| 13 | 压片机 | JFY-510 | 压片 | 台 | 1 | 1 |  |
| 14 | 双螺杆挤出机 | SLJ-70B | 挤出 | 台 | 1 | 1 |  |
| 15 | 磨粉机组 | ACM-30 | 磨粉 | 台 | 1 | 1 |  |
| 16 | 高速混料机 | GHJ-50 | 混料 | 台 | 1 | 1 | 各类涂料打样 |
| 17 | 环保除尘设备 | / | 除尘 | 套 | 1 | 1 |  |
| 18 | 压片机 | JFY-303B | 压片 | 台 | 1 | 1 |  |
| 19 | 双螺杆挤出机 | SLJ-30B | 挤出 | 台 | 1 | 1 |  |
| 20 | 磨粉机组 | ACM-05G | 磨粉 | 台 | 1 | 1 |  |
| 21 | 邦定机 | BD-3.5 | 邦定 | 台 | 1 | 1 | 通用设备 |
| 22 | 邦定机 | BD-150 | 邦定 | 台 | 1 | 1 |  |
| 23 | 高速分散机 | P=5kW | / | 台 | 1 |  | 水性氟碳涂料生产 |
| 24 | 高速分散机 | P=11kW | / | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 研磨机 | P=18kW | / | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 调色釜 | V=5m³ P=11kW | / | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 调色釜 | V=3m³ P=7.5kW | / | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 调色釜 | V=1m³ P=3kW | / | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 过滤器 | / | / | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 真空泵 | / | / | 台 | 3 |  |  |
| 31 | 隔膜泵 | / | / |  | 1 |  |  |

## 3.5  水源及水平衡

本项目运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水。挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放。用排水情况详见图3-4，

图3-1  本项目实际用排水平衡图  （单位m³/d）

## 3.6  生产工艺及产污染环节

本项目主要生产氟碳粉末涂料、聚酯粉末涂料及环氧聚酯粉末涂料，各种涂料生产工序完全一致，仅原辅材料及工艺过程温度控制参数有一定的差异。

图3-2  生产工艺流程图

1、主要生产工艺简述：

投料：按3种涂料原料不同进行配料，配料完成后通过人工投料的方式将配好的原料投加至相应的混合机内。在投加过程中钛白粉、硫酸钡等原料为粉末状，因此在投加过程中将会有部分粉尘产生，3种类型涂料产生的投料废气（G1-1）经收集后进入布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。

混合：为使原料搅拌均匀，原料进入搅拌机进行混合，混合过程为密闭混合，无混合废气产生。

加热：对投加的原料进行加热，使原料处于热变形温度，使原料处于热混合状态。加热过程采用电加热，其中氟碳粉末涂料投料废气130℃、聚酯粉末涂料110℃、环氧聚酯粉末涂料加热控制温度100℃。

挤出：加热后的材料通过挤塑机挤出，得到片状涂料。在挤出过程中原料由于温度较高会产生挤出热塑性废气（G2-1），污染因子主要为非甲烷总烃。三种粉末涂料挤出热塑性废气（G2-1）合并收集后通过1套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

间接水冷：由于挤出涂料温度较高，需对其进行降温。降温方式采用水冷夹套间接降温的方式进行降温。冷却水循环使用，定期作为清下水排放。

风冷：水冷后的物料温度在40℃-50℃，为便于人工的转移及加工，采用风机风冷的方式对物料进一步降温，使温度降低至30℃-40℃。

切片：由于挤塑形成的片状涂料尺寸较大，不便于后续加工生产。因此采用切片机对片状涂料进行切片，得到2cm×5cm的片状涂料，便于下一步加工。

研磨：切片完成的涂料投入研磨机内进行研磨，研磨过程为全密闭研磨，使其达到所需粒径的粉状涂料。

气提分级回收：研磨完成的涂料由于粒径大小不一致，无法满足所有粉末均为产品要求范围之内。因此对粉末涂料进行气提，进入分级回收机内对粉末进行分级回收，回收原理为旋风分离。满足产品需求粒径的粉末涂料在分级回收机内分离出来，粒径过小的粉末通过分级回收机进入设备自带的布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放（三条生产线合并设置1根排气筒）。布袋除尘器分离的粉尘作为原料回收使用。根据设备说明书，技改项目旋风分离后产品得率为95%。

气体分级回收后，部分粉末涂料作为产品直接打包使用，部分对产品品质要求较高的进入邦定工序。

邦定：为提高产品品质，少量粉末涂料需进行邦定加工工序。邦定工序为将珍光白（云母）粉末及粉末涂料加入邦定机，采用电加热的方式加热至50℃并进行搅拌混合，搅拌混合过程为全密闭加工。

打包：生产工序完成后的产品通过柔性管道重力沉降至打包袋内，打包袋放置于密闭铁箱内接收产品。

由于客户在订购粉末涂料前需进行涂料打样确定产品。因此技改项目在生产前需进行打样生产。打样生产量极小，根据业主提供资料，打样量平均为2个/d，打样成品量为5kg/个。同时打样工作频次的确定性，打样作业不与正常生产工作同时进行，仅在下班后及周末集中进行打样生产。由于打样与生产不同时进行，且打样产能远低于生产产能，因此打样及生产共用一套废气处理设施（变频风机调整风量）。

本项目生产工艺与环评阶段一致，未发生变化。

## 3.7  项目变动情况

本项目实际建设内容与环评阶段一致，未发生变动。

# 第四章  环境保护设施

## 4.1  污染物治理/处置设施

### 4.1.1  废气

1、投料废气及打样投料废气

本项目在投料和打样投料过程中会产生投料废气和打样投料废气，主要污染物为颗粒物。由于打样与生产不同时进行，且打样产能远低于生产产能，因此投料废气和打样投料废气共用一套废气处理设施。

3种粉末涂料投料废气及打样投料废气合并收集后采用布袋除尘器处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域排放限值经15m排气筒高空排放，废气处理设施设计处理能力为6000m3/h。

图4-1  投料废气及打样投料废气处理系统

2、挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气

本项目在挤出和打样挤出过程中会产生挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气，主要污染物为非甲烷总烃。由于打样与生产不同时进行，且打样产能远低于生产产能，因此投料废气和打样投料废气共用一套废气处理设施。

3种粉末涂料挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气合并收集后通过活性炭吸附装置处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域排放限值经15m排气筒高空排放，废气处理设施设计处理能力为6000m3/h。

图4-2  挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气处理设施

3、分级废气及打样分级废气

本项目在分级和打样分级过程中会产生分级废气及打样分级废气，主要污染物为颗粒物。由于打样与生产不同时进行，且打样产能远低于生产产能，因此投料废气和打样投料废气共用一套废气处理设施。

3种粉末涂料分级废气及打样分级废气经设备自带的布袋除尘器处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）其他区域排放限值经15m排气筒高空排放，废气处理设施总设计处理能力为18000m3/h。

图4-3  分级废气及打样分级废气处理设施

### 4.1.2  废水

本项目运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水，挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放。不新增生产员工，员工由原有岗位调配，不新增生活污水。本项目运营期无污废水产生。

### 4.1.3  噪声

项目营运期主要噪声源为风机、研磨机及混料机等设备所产生的噪声，其噪声级在85～95dB（A）之间。采取的污染防治措施如下：

（1）采用先进低噪声设备，并对设备进行减振降噪处理。

（2）高噪声设备置于厂房内，风机进气口和出气口安装消声器。

（3）风机风管采用柔性连接，出口配备吸音材料；进、出风消声器；对进风管道做隔声包扎，其结构为阻尼层，低频隔声层，吸音层和钢板护面层；风机机壳与基础之间增加弹簧减震器、橡胶减震器、软木、沥青毛毡等减振方法来减弱噪声的传播。

表4-1  主要噪声设备一览表

| 声源类别 | 源强（dB） | 数量 | 排放特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 90～95 | 2 | 连续 |
| 研磨机 | 85～90 | 4 | 连续 |
| 混料机 | 85～90 | 4 | 连续 |

图4-4  风机消声措施

图4-5  设备减震措施

### 4.1.3  固（液）体废物

1、一般固废

本项目一般工业固废主要为投料粉尘和分级粉尘，合理收集后回用于生产。

2、危险固废

本项目危险固废主要为废弃原料包装袋、废棉纱手套抹布、废活性炭，分类收集后暂存于危废暂存间，并做好相应的标识，再交由有资质单位处理。

危废暂存依托原有项目设置的危废暂存间，面积为6m2。

3、其他固废废物

生活垃圾分类收集后交由市政环卫部门处理。

图4-15  一般固废堆场

图4-16  危险废物堆场

## 4.2  其他环境保护设施

4.2.1  环境风险防范设施

①操作车间必须配备充分的通风排风系统。

②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

③生产车间内严禁烟火，避免发生火灾。

④原料库区设置于避风区域，原料分类相对隔离堆放。

⑤原料库区张贴明显的严禁烟火标识。

⑥设置事故池

本项目依托原有项目400m3的事故池1座。

### 4.2.2  规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目未要求在线监测装置。本次验收报告仅对监测平台等设施的建设情况进行核实。

投料废气及打样投料废气处理设施、挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气处理设施进出口均设置了采样口，分级废气及打样分级废气因布袋除尘器为设备自带的布袋除尘器，设施进口无法设置采样口，仅在排气筒设置了采样口。

### 4.2.3  环境管理

重庆顶典化工有限公司根据ISO14000环境管理系列标准要求，并遵守国家、地方的有关法律、法规及其它有关规定，按ISO14000环境管理系列标准，建立重庆顶典化工有限公司内部的环境管理机构，由主要负责人直接领导，制定明确的符合自身特点的环境保护管理计划，承诺对自身的污染问题的预防和治理，并对全体职工进行环保知识的培训，提高职工的环境保护意识。

（一）环保机构

重庆顶典化工有限公司环境保护工作由总经理负责，主要负责解决环保工作中的重大问题；设置1名的环保专职人员，负责对企业日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护。

（1）主管领导

掌握企业生产和环保工作的全面动态情况；负责审批企业环保岗位制度、年度工作计划；指挥环保工作的实施；协调各相关部门和机构间的关系。

（2）环保人员

企业设置专职的环保人员1名，主要职责如下：

①制定重庆顶典化工有限公司的环保规章制度及环保岗位规章制度，检查制度落实情况；

②制定环保工作年度计划，负责组织实施；

③领导重庆顶典化工有限公司的环境管理工作，汇总各产污环节，环保设施运行状况，提出环保设施运行管理计划及改进建议；

④加强废气、废水处理设施监督管理，确保设备正常并高效运行。并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案；

⑤定期向主管领导汇报环保工作，配合环保主管部门开展各项环保工作；

⑥搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作；

⑦负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

环境管理机构组成见表4-2。

表4-1  环境管理机构

| 名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 主要责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 车家福 | 总经理 | 13883161898 | 统一管理企业环境保护工作 |
| 环保专职人员 | 彭显建 | 安全环保科科长 | 15922679484 | 环保制度的建立，环保设施的日常维护工作等 |

（二）规章制度

重庆顶典化工有限公司制定了《“三废”及噪声管理制度》、《环保设备、设施管理制度》等。该规章制度的建立，使环保工作做到有法可依、有章可循，各岗位责任得到进一步的明确，环保工作制度化、规范化，促进环保工作不断完善、改进，提高环境保护设施的运行可靠性和运行效率，进一步降低污染物的排放量。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环评预计总投资120万元，其中环保投资35万元，占总投资的29.2%；实际总投资135万元，实际环保投资38万元，环保投资占比28.1 %。

表4-3  项目环保投资汇总表

| 污染因子 | 污染源 | 污染物 | 环评要求治理措施 | 环评预计投资（万元） | 治理设施建设情况 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料废气（G1-1） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 10 | 布袋除尘器+15m排气筒，设计处理能力6000m3/h | 11 |
|  | 打样投料废气（G1-2） |  |  |  |  |  |
|  | 挤出热塑性废气（G2-1） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气筒 | 10 | 活性炭吸附+15m排气筒，设计处理能力6000m3/h | 11 |
|  | 打样挤出热塑性废气（G2-2） |  |  |  |  |  |
|  | 分级废气（G3-1） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 15 | 设备自带布袋除尘器，15m排气筒，总设计处理能力18000m3/h | 4 |
|  | 打样分级废气（G3-2） |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 隔音、消声、吸声、减振 | 8 | 隔音、消声、吸声、减振 | 8 |
| 固废 | 危险废物 | 废活性炭、废棉纱手套抹布、废弃原料包装袋 | 送有处理资质单位的处置、废棉纱手套抹布交市政环卫部门处理 | 2 | 送有处理资质单位的处置、废棉纱手套抹布交市政环卫部门处理 | 3 |
|  | 一般工业固废 | 投料粉尘、分级粉尘 | 回用于生产 | 1 | 回用于生产 | 1 |
| 环评预计环保投资合计 |  |  |  | 35 | 实际环保投资合计 | 38 |

# 第五章  工程环评意见及批复要求

## 5.1  环评主要结论（摘录）

1、技改项目概况

顶典化工于2014年在重庆市南川区南川工业园区龙岩组团进行了“3000吨/年氟碳涂料项目”（以下简称原项目）的建设，并委托解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《3000吨/年氟碳涂料项目环境影响报告书》，南川区环保局于2014年11月对原项目下发了“重庆市南川区建设项目环境影响评价批准书”（文号：渝（南川）环准[2014]46号）批准了原项目的建设。原项目于2017年6月委托重庆市南川区环境监测站编制了建设项目环境保护验收监测报告，通过原项目的环境保护竣工验收（文号：渝（南川）环验[2017]21号）。

顶典化工拟进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”（以下简称“技改项目”）的建设，技改项目利用已建厂房进行“年产500吨新型环保粉末涂料技改项目”的建设，建设内容主要为建设新型环保粉末涂料生产线4条(3条生产线，1条打样线)，辅助设施、公用设施等依托原项目已建内容。项目设计生产能力为年产氟碳粉末涂料200t、聚酯粉末涂料200t及环氧聚酯粉末涂料100t；拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1台（原有各2台），水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。

2、产业政策和选址合理性

技改项目符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府发〔2018〕25号）、“重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知”及《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》等法规的规定。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），技改项目属于产品为粉末涂料，属于高固体分涂料的生产，属于鼓励类产业，因此，技改项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）。

3、环境质量现状

技改项目所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2、PM10、PM2.5未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13T1577-2012）限值要求，未出现超标现象。大气环境质量现状较好；凤嘴江水质现状较好，各项评价指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准的要求；技改项目噪声监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明技改项目所在区域声环境质量现状较好；生态环境质量现状良好。

4、自然环境概况及环境敏感目标调查

项目位于重庆南川工业园区龙岩组团，技改项目周边主要为工业企业及居住区。西南侧为白果安置房、规划居住用地1、北固片区居住区，南侧为规划居住用地2、北固小学、园区东区安置房，西北侧为何家咀集中居民区，北侧为柏树咀集中居民区，东侧为流金村集中居民区。项目周围无重点文物古迹和野生珍稀动植物等重点环境保护目标。

5、营运期主要污染防治措施概述

①废气

技改项目营运期产生的废气主要为投料废气（G1-1）、挤出热塑性废气（G2-1）、分级废气（G3-1）、打样投料废气（G1-2）、打样挤出热塑性废气（G2-2）、打样分级废气（G3-2）。

技改项目投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）主要污染物为颗粒物。投料废气（G1-1）及打样投料废气（G1-2）经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。

技改项目挤出热塑性废气（G2-1）及打样挤出热塑性废气（G2-2）收集后通过活性炭吸附装置收集处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。

技改项目分级废气（G3-1）及打样分级废气（G3-2）进入设备自带的布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，对周边环境影响较小。

②噪声

通风机械拟采用先进低噪声设备，并对设备进行减振降噪处理，对外环境影响较小。对生产设备中的高噪声设备进行减振降噪处理，降低对外环境的影响；高噪声设备工作时间应合理化，避免连续高噪声的影响。高噪声设备旁的工作人员应注意调节工作时间，并配备耳罩，避免长期接触高噪声。高噪声设备采用先进低噪声设备，合理布局，降低对外环境的影响。加强周边绿化，提高声环境质量。

③固体废弃物

营运期产生的固体废弃物主要是一般工业固废27.84t/a，包括投料粉尘（S1）及分级粉尘（S3）；危险固废1.7t/a，包括废棉纱手套抹布（S4）及废弃原料包装袋（S5）。

一般工业固废分类收集后堆放于厂房内的固废暂存点，然后交回用于生产。危废堆场须按照（GB18597—2001）《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物暂存点设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，地面做防渗处理，渗漏系数K≤10-10。

收集的废液同其他危险废物一并定期送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求执行，实行联单管理，确保废物的合理处置并明确最终去向。

④环境风险

技改项目生产过程中所使用原辅材料不涉及风险物质，同时根据原项目环境影响报告书原项目所用原辅材料单元内的危险化学品的储存量叠加后未超过临界量，未构成重大危险源。技改项目不属于重大危险源。在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，技改项目最大可信事故风险及其环境风险水平是可接受的。

6、选址合理性、平面布置合理性

项目位于重庆市南川区工业园区龙岩组团，用地性质为规划的工业用地，周边主要为工业企业及办公区域，且营运期在严格按照环评报告中提出的污染防治措施执行的前提下，经分析可知对周边环境影响小，在可接受范围内。因此，项目的选址较为合理。

7、总量控制

经核算技改项目总量控制指标为：非甲烷总烃0.13t/a、颗粒物0.89t/a。

技改项目营运期营运期污染物的排放应严格按照《国务院办公厅关于进一步推进排污权交易有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发【2014】38号）、《关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）和《重庆市环境保护局关于印发重庆工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发【2015】45号）中相应要求执行。

8、综合结论

技改项目位于重庆市南川区工业园区龙岩组团，符合国家相关产业政策，符合《重庆市城乡总体规划》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市产业投资禁投清单》、《重庆市南川区工业园区龙岩组团产业发展规划环境影响报告书》规划要求。在切实落实本环评提出的环境保护措施基础上，能实现污染物的达标排放，满足当地环境功能、总量控制的要求；项目及各项配套设施实施后，对企业、区域社会经济将起到积极的推动作用；对地表水环境、环境空气质量、声环境质量影响较小；项目环境风险可防可控，环境风险可接受。

综合以上规划、社会、环保、风险等各方面因素考虑，在严格落实评价提出的污染物治理措施及环境风险防范措施的情况下，环境可以接受，从环境保护角度其建设是可行的。

9、反馈及建议：

（1）技改项目应加强对设备的维护，保证设备的良好运行，减轻对环境的影响。

（2）厂区应加强绿化，种植吸尘降噪能力较强的植物。

（3）厂区应注意做好消防措施，对工作人员进行相应的培训学习。

- 5.2  重庆市南川区生态环境局关于环评审批意见（摘录）

你单位报送的年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响评价文件审批申请表及《重庆顶典化工有限公司年产500吨新型环保粉末涂料技改项目环境影响报告表》(以下简称“《报告表》”)等相关材料收悉,根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定,经研究认为,本项目在认真落实《报告表》中各项污染防治和生态保护措施以及本批准书等要求的情况下,从环境保护角度,该项目在重庆市南川区工业园区龙岩组团建设原则上可行,该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理:

一、该建设项目的建设内容和建设规模为:技改项目在已建厂房进行,新建新型环保粉末涂料生产线4条(3条生产线,1条打样线),辅助设施、,公用设施等依托原项目已建内容。技改项目设计生产能力为年产氟碳粉末涂料200t、聚酯粉末凃料200t及环氧聚酯粉末涂料100t.项目拆除原有水性氟碳涂料生产线高速分散机及研磨机各1合,水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年。

二、该建设项目应严格执行本批准书附表规定的排放标准及总量控制指标,不得突破。

三、本项目总量控制指标为非甲烷总烃0.13t/a。在办理排污许可证时须进一步核实,并按相关规定取得排污总量

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度,确保项目在建设期间及建成后污染物达标排放

五、严格按照环评要求制定环境风险防范应急预案,落实环境风险防范措施。建立健全环境保护管理体系,加强对职工的环境保护教育,提高环境保护意识,杜绝生态破坏和环境污染事件的发生。

六、项目竣工后,你单位必须按照规定程序进行环保验收。

七、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺,防治污染、生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的,你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件

八、请区环境行政执法支队、南川区工业园区管理委员会龙岩组团负责该项目环境保护日常监督管理工作。

- 第六章  验收执行标准

## 6.1  废气排放标准

本项目非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准，见表6-1。

表6-1  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速度（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m³） |
| 1 | 非甲烷总烃 | 100 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 2 | 颗粒物 | 30 | 15 | 0.8 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

## 6.2  废水排放标准

本项目无污、废水产生。原项目厂区水污染物经厂区废水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，经园区污水管网进入园区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入凤嘴江。相关标准见表6-2。

表6-2    废水排放执行标准    单位：mg/L

| 污染物名称 | 《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/547-2012）中表1标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
| --- | --- | --- |
| SS | 400 | 20 |
| COD | 500 | 60 |
| BOD5 | 400 | 20 |
| NH3-N* | 45 | ≤8（15） |
| 动植物油 | 20 | 3 |
| 二甲苯 | 1.0 | 0.40 |

*《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中NH3-N的限值；

## 6.3  厂界噪声标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

## 6.4  固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、危险废物在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18595-2001）、环境保护部【2013】36号 “关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。

# 第七章  验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

## 7.1.1 废水

本项目运营期废水主要为挤出机产品冷却用水及磨粉机组冷却用水，挤出机及磨粉机组冷却均采用间接冷却方式对产品及设备进行降温，冷却排水作为清下水排放。

本项目不新增生产员工，员工由原有岗位调配，不新增生活污水。

## 7.1.2 废气

监测点位及项目详见表7-1。

表7-1  废气监测点位、项目和频次

| 检测类别 | 检测点位名称和编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 检测3个点位◎ 水性涂料废气排口FQ-1 挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气进口FQ-2 挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气排口FQ-3 | 非甲烷总烃、流速、流量 | 3次/天， 连续检测2天 |
| 有组织 废气 | 检测3个点位◎ 投料废气及打样投料废气进口FQ-4 投料废气及打样投料废气排口FQ-5 分级废气及打样分级废气排口FQ-6 | 颗粒物、流速、流量 | 3次/天， 连续检测2天 |
| 无组织 废气 | 检测2个点位〇 Q-1、Q-2 | 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天， 连续检测2天 |

## 7.1.3 厂界噪声

在本项目厂界外1米处布设4个监测点位，具体噪声监测项目和频次见表7-2，噪声监测点位图见附图2。

表7-2  噪声监测点位、项目和频次

| 检测类别 | 检测点位名称和编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 检测4个点位 ▲C-1、C-2、C-3、C-4 | 工业企业厂界 环境噪声 | 昼间1次/天， 连续检测2天 |

## 7.1.4监测布点图

图例：◎有组织废气检测点〇无组织废气检测点▲噪声检测点

- 图7-1   本项目监测布点图

## 7.2环境质量监测

本项目未要求对环境质量进行监测。

- 第八章  质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

### 8.1.1  噪声监测分析方法

本项目噪声监测方法如下表所示：

表8-1  噪声监测方法表

| 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
|  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

### 8.1.2  废气监测分析方法

本项目废气监测方法如下表所示：

表8-2  废气监测方法表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | / |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 流速、流量 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | / |
| 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |

## 8.2 监测仪器

### 8.2.1  噪声监测仪器

本项目噪声监测方法如下表所示：

表8-3  噪声监测仪器

| 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 声级计 AWA5688 | 00308547 | 仪器在计量检定有效期内使用 |
|  | 声级校准计 AWA6221A | 1008275 |  |

### 8.2.2  废气监测仪器

本项目废气监测仪器如下表所示：

表8-4  废气监测仪器

| 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮 颗粒物 | 智能中流量总悬浮物采样器TH-150 | 971608020 | 仪器在计量检定有效期内使用 |
|  |  | 971608021 |  |
|  | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置TH-BQX | 131601016 |  |
|  | 电子天平 XS205 | B633900414 |  |
|  | 恒温恒湿箱HP-150HS | 161101 |  |
| 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃测定仪 GC9790Plus | 9790P0172 |  |
| 流速、流量 | 微电脑烟尘平行采样仪 TH-880F | 451712146 |  |
|  | 便携式气体、粉尘、烟尘采样器校验装置TH-BQX | 131601016 |  |
| 颗粒物 | 鼓风干燥箱 BGZ-146 | 160090 |  |
|  | 恒温恒湿箱HP-150HS | 161101 |  |
|  | 电子天平XS205 | B633900414 |  |
|  | 电子天平ATY124 | D307430589 |  |

## 8.3  人员资质

重庆开创环境监测有限公司监测人员均取得上岗证，具有本项目各类污染因子的监测资质。

## 8.4  气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30％～70％之间。

在采样前用标准气体进行了校正，烟尘测试仪在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。

## 8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测，测试前后对声级计进行校准，测量前后灵敏度相差不大于0.5dB。

- 第九章  验收监测结果

## 9.1  生产工况

验收监测期间（2019年10月21日-10月22日），项目生产工况正常（非打样生产），平均生产负荷为设计能力的75%，符合验收监测技术规范要求。

## 9.2  污染物排放监测结果

### 9.2.1  废气治理设施

1）废气有组织排放

①投料废气及打样投料废气

监测结果表明：验收监测期间，投料废气及打样投料废气处理设施排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。投料废气及打样投料废气监测结果详见表9-1。

表9-1  投料废气及打样投料废气监测结果

| 检测时间 及点位 |  | 项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排放 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | 进口FQ-4 | 样品编号 |  | FQ-4-1-1 | FQ-4-1-2 | FQ-4-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 9.68 | 9.22 | 9.24 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 8560.4 | 8124.6 | 8245.6 | / | m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 141 | 149 | 139 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 实测速率 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | / | kg/h |
|  | 排口FQ-5 | 样品编号 |  | FQ-5-1-1 | FQ-5-1-2 | FQ-5-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 9.12 | 8.45 | 8.62 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 8236.2 | 7984.6 | 8023.6 | / | m3/ |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 30 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.109 | 0.096 | 0.110 | / | kg/h |
| 10.22 | 进口FQ-4 | 样品编号 |  | FQ-4-2-1 | FQ-4-2-2 | FQ-4-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 8.35 | 8.40 | 8.22 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 7211.2 | 7200.8 | 7024.5 | / | m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 140 | 138 | 140 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 实测速率 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | / | kg/h |
|  | 排口FQ-5 | 样品编号 |  | FQ-5-2-1 | FQ-5-2-2 | FQ-5-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 7.75 | 7.60 | 7.62 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 6945.6 | 6900.8 | 6921.7 | / | m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 14.3 | 13.9 | 14.0 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 14.3 | 13.9 | 14.0 | 30 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.084 | 0.080 | 0.082 | / | kg/h |
| 评价标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 废气进口FQ-4：圆形烟道，直径：0.60m； 废气排口FQ-5：排气筒高度：15m，圆形烟道，直径：0.60m； 检测人员：张化川、姚太山；分析人员：陈良俊。 |  |  |  |  |  |  |

②挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气

监测结果表明：验收监测期间，挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气处理设施排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气监测结果详见表9-2。

表9-2  挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气监测结果

| 检测时间 及点位 |  | 项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | 进口FQ-2 | 样品编号 |  | FQ-2-1-1 | FQ-2-1-2 | FQ-2-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 18.83 | 19.28 | 19.34 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 5414.5 | 5495.8 | 5546.0 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 2.59 | 2.46 | 2.48 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 实测速率 | 1.40×10-2 | 1.35×10-2 | 1.38×10-2 | / | kg/h |
|  | 排口FQ-3 | 样品编号 |  | FQ-3-1-1 | FQ-3-1-2 | FQ-3-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 12.98 | 13.16 | 12.81 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 4957.6 | 5017.3 | 4877.1 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 1.53 | 1.43 | 1.38 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 1.53 | 1.43 | 1.38 | 100 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 7.59×10-3 | 7.17×10-3 | 6.73×10-3 | / | kg/h |
| 10.22 | 进口FQ-2 | 样品编号 |  | FQ-2-2-1 | FQ-2-2-2 | FQ-2-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 19.07 | 19.43 | 19.36 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 5462.9 | 5552.5 | 5542.2 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 2.45 | 2.43 | 2.48 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 实测速率 | 1.34×10-2 | 1.35×10-2 | 1.37×10-2 | / | kg/h |
| 10.22 | 排口FQ-3 | 样品编号 |  | FQ-3-2-1 | FQ-3-2-2 | FQ-3-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 12.88 | 12.18 | 12.62 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 4921.8 | 5033.8 | 4834.6 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 1.38 | 1.37 | 1.44 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 1.38 | 1.37 | 1.44 | 100 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 6.79×10-3 | 6.90×10-3 | 6.96×10-3 | / | kg/h |
| 评价标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 废气进口FQ-2：圆形烟道，直径：0.35m； 废气排口FQ-3：排气筒高度：15m，圆形烟道，直径：0.40m； 检测人员：张化川、姚太山；分析人员：陈地松。 |  |  |  |  |  |  |

③分级废气及打样分级废气

监测结果表明：验收监测期间，分级废气及打样分级废气处理设施排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。分级废气及打样分级废气监测结果详见表9-3。

表9-3  分级废气及打样分级废气监测结果

| 检测时间 及点位 |  | 项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | 排口FQ-6 | 样品编号 |  | FQ-6-1-1 | FQ-6-1-2 | FQ-6-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 14.66 | 12.89 | 13.65 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 15833.5 | 15404.6 | 15682.2 | / | m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | 30 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | / | kg/h |
| 10.22 | 排口FQ-6 | 样品编号 |  | FQ-6-2-1 | FQ-6-2-2 | FQ-6-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 15.13 | 14.86 | 15.02 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 15920.6 | 15417.3 | 15860.2 | / | m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 30 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | / | kg/h |
| 评价标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 废气排口：排气筒高度：15m，圆形烟道，直径：0.70m； 检测人员：张化川、姚太山；分析人员：陈良俊。 |  |  |  |  |  |  |

④水性涂料废气

监测结果表明：验收监测期间，原有项目水性涂料废气处理设施排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。水性涂料废气监测结果详见表9-4。

表9-4  水性涂料废气监测结果

| 检测时间 及点位 |  | 项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | 排口FQ-1 | 样品编号 |  | FQ-1-1-1 | FQ-1-1-2 | FQ-1-1-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 9.03 | 8.85 | 9.29 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 4412.4 | 4326.6 | 4547.7 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 1.44 | 1.40 | 1.34 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 1.44 | 1.40 | 1.34 | 120 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 6.35×10-3 | 6.06×10-3 | 6.09×10-3 | 10 | kg/h |
| 10.22 | 排口FQ-1 | 样品编号 |  | FQ-1-2-1 | FQ-1-2-2 | FQ-1-2-3 | / | / |
|  |  | 烟气流速 |  | 8.52 | 8.73 | 8.89 | / | m/s |
|  |  | 标干流量 |  | 4156.1 | 4256.2 | 4344.1 | / | m3/h |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | / | mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 120 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 5.69×10-3 | 5.79×10-3 | 5.95×10-3 | 10 | kg/h |
| 评价标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 废气排口：排气筒高度：15m，矩形烟道，管径：0.40m×0.40m； 检测人员：张化川、姚太山；分析人员：陈地松。 |  |  |  |  |  |  |

2）废气无组织排放

监测结果表明：验收监测期间，废气无组织排放监测点颗粒物和非甲烷总烃结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度限值。废气无组织监测结果见表 9-5。

表9-5  废气无组织监测结果

| 检测 时间 | 检测 点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排放 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | Q-1 | 样品编号 | Q-1-1-1 | Q-1-1-2 | Q-1-1-3 | / | mg/m3 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.136 | 0.114 | 0.137 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.13 | 1.17 | 1.03 | 4.0 |  |
|  | Q-2 | 样品编号 | Q-2-1-1 | Q-2-1-2 | Q-2-1-3 | / | mg/m3 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.113 | 0.114 | 0.137 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 4.0 |  |
| 10.22 | Q-1 | 样品编号 | Q-1-2-1 | Q-1-2-2 | Q-1-2-3 | / | mg/m3 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.92 | 1.04 | 1.07 | 4.0 |  |
|  | Q-2 | 样品编号 | Q-2-2-1 | Q-2-2-2 | Q-2-2-3 | / | mg/m3 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.111 | 0.134 | 0.134 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 4.0 |  |
| 评价标准 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 采样人员：付豪、宋家兴；分析人员：陈地松、汪燕妮。 |  |  |  |  |  |  |

### 9.2.2  噪声治理设施

监测结果表明：验收监测期间，厂界四周各监测点环境噪声昼间、夜间监测结果等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值要求。厂界噪声监测结果见表 9-6。

表9-6  噪声监测结果

| 检测 时间 | 检测 点位 | 监测结果（Leq：dB） |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  |  |
|  |  | 测量值 | 本底值 | 结果 |  |
| 10.21 | C-1 | 58.7 | 51.9 | 58 | 设备生产噪声 |
|  | C-2 | 58.1 | 51.6 | 57 | 设备生产噪声 |
|  | C-3 | 56.9 | 50.4 | 56 | 设备生产噪声 |
|  | C-4 | 56.7 | 50.3 | 56 | 设备生产噪声 |
| 10.22 | C-1 | 58.2 | 51.4 | 57 | 设备生产噪声 |
|  | C-2 | 57.7 | 51.9 | 57 | 设备生产噪声 |
|  | C-3 | 56.6 | 50.6 | 56 | 设备生产噪声 |
|  | C-4 | 56.8 | 50.6 | 56 | 设备生产噪声 |
| 评价标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类，昼间65dB。 |  |  |  |
| 备注 |  | 夜间不生产，未对夜间噪声进行检测； 检测人员：付豪、宋家兴。 |  |  |  |

### 9.2.3  固（液）体废物治理设施

1、一般固废

本项目一般工业固废主要为投料粉尘和分级粉尘，合理收集后回用于生产。

2、危险固废

本项目危险固废主要为废弃原料包装袋、废棉纱手套抹布、废活性炭，分类收集后暂存于危废暂存间，并做好相应的标识，再交由有资质单位处理。

危废暂存依托原有项目设置的危废暂存间，面积为6m2。

3、其他固废废物

生活垃圾分类收集后交由市政环卫部门处理。

本项目固体废物得到妥善处置。

### 9.2.4 污染物排放总量核算

1）废气总量核算

根据验收监测结果计算，本项目排入外环境的废气污染物总量分别为：挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气非甲烷总烃0.014t/a，投料废气及打样投料废气颗粒物0.075 t/a，分级废气及打样分级废气颗粒物0.480 t/a，均满足环评报告表及渝（南川）环准[2018]87号文总量要求。

废气污染物排放总量详见表9-7。

表9-7  废气污染物排放总量一览表

| 处理设施 | 污染因子 | 100%生产负荷污染物排放量 | 环评总量指标 | 环评批复总量指标 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气 | 非甲烷总烃 | 0.014 | 0.13 | 0.13 | 符合 |
| 投料废气及打样投料废气 | 颗粒物 | 0.075 | 0.1 | / | 符合 |
| 分级废气及打样分级废气 | 颗粒物 | 0.480 | 0.79 | / | 符合 |

表9-8  水性涂料废气非甲烷总烃消减量表

| 处理设施 | 污染因子 | 原项目排放总量 | 技改后排放总量 | 削减量 | 环评总量指标 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性涂料废气 | 非甲烷总烃 | 0.032 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 负荷 |

根据表9-8可知，原项目水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年，降低产能后非甲烷总烃排放量为0.014t/a，满足环评报告的要求。

- 第十章  结论和建议

## 10.1  建设内容

本项目实际建设内容与环评阶段未发生变化。

## 10.2  污染物排放监测结果

（1）生产工况

验收监测期间（2019年10月21日-10月22日），项目生产工况正常（非打样生产），平均生产负荷为设计能力的75%，符合验收监测技术规范要求。

（2）废气治理设施

监测结果表明：

验收监测期间，投料废气及打样投料废气处理设施排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。

验收监测期间，挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气处理设施排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。

验收监测期间，分级废气及打样分级废气处理设施排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。

验收监测期间，原有项目水性涂料废气处理设施排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表4标准要求。

验收监测期间，废气无组织排放监测点颗粒物和非甲烷总烃结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度限值。

（3）厂界噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界四周各监测点环境噪声昼间、夜间监测结果等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值要求。

（4）固（液）体废物

1、一般固废

本项目一般工业固废主要为投料粉尘和分级粉尘，合理收集后回用于生产。

2、危险固废

本项目危险固废主要为废弃原料包装袋、废棉纱手套抹布、废活性炭，分类收集后暂存于危废暂存间，并做好相应的标识，再交由有资质单位处理。

危废暂存依托原有项目设置的危废暂存间，面积为6m2。

3、其他固废废物

生活垃圾分类收集后交由市政环卫部门处理。

本项目固体废物得到妥善处置。

（5）排放总量

本项目排入外环境的废气污染物总量分别为：挤出热塑性废气及打样挤出热塑性废气非甲烷总烃0.014t/a，投料废气及打样投料废气颗粒物0.075 t/a，分级废气及打样分级废气颗粒物0.480 t/a，均满足环评报告表及渝（南川）环准[2018]87号文总量要求。

原项目水性氟碳涂料生产能力由原来的1000吨/年降低为500吨/年，降低产能后非甲烷总烃排放量为0.014t/a，满足环评报告的要求。

## 10.2  综合结论

项目本阶段已落实了环评报告、环评批复提出的环保措施，主要环保设备运行正常；企业制定了相关环保管理制度和制定了相关的突发性环境事故应急预案；验收期间各项环保设施运行正常，废气、噪声均达标排放，固体废物基本妥善处置。

## 10.3  建议

（1）加强厂区管理，及时清运固体废物。

（2）加强员工操作培训，严防环境污染事故发生，落实各项风险防范措施。

（3）委托有资质的环境监测机构，定期对周边噪声进行监测，监测结果定期上报当地环保部门备案，发现问题及时解决。